- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Clonidine Hydrochloride untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Clonidine Hydrochloride yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim 		: - Clonidine HCl

- Klonidin Hidroklorida

- 2-[(2,6-Diklorofenil)imino]imidazolidina monohidroklorida

Rumus Molekul		: C9H9Cl2N3.HCl

Bobot Molekul		: 266,55 g/mol

Kode Material		: 31000145

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk kristal | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih atau hampir putih | PT. Kimia Farma |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Larut | PT. Kimia Farma |
|  | Dalam Etanol |  | Larut | PT. Kimia Farma |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Serapan Infra Merah) |  | Spektrum Serapan Infra Merah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 258-262 |
|  | Identifikasi B (HPLC) |  | Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti yang diperoleh pada Penetapan kadar. | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 258-262 |
|  | Identifikasi C (Uji Identifikasi Klorida) |  |  |  |
|  | - Identifikasi A Klorida |  | Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih. | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 258-262 |
|  | - Identifikasi B Klorida |  | Endapan segera larut | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 258-262 |
| 4 | pH |  | 3,5 – 5,5 | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 258-262 |
| 5 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 258-262 |
| 6 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 258-262 |
| 7 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Senyawa Sejenis A Clonidine | % | Tidak lebih dari 0,1 | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 258-262 |
|  | 2,6 Dichloroaniline | % | Tidak lebih dari 0,1 | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 258-262 |
|  | Cemaran lain tidak spesifik | % | Tidak lebih dari 0,1 | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 258-262 |
|  | Total cemaran | % | Tidak lebih dari 0,2 | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 258-262 |
| 8 | Kadar (terhadap berat kering) | % | 98,0 – 102,0 | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 258-262 |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-158 | 00 | 28 AUG 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-158 | 01 | 21 NOV 2024 | Perubahan format; perubahan referensi; Penambahan kode material; Penambahan parameter kelarutan dan uji batas mikroba; Perubahan identifikasi dan kadar | Disesuaikan dengan referensi terbaru |
| S-QC-01-158 | 02 | 06 OCT 2025 | Perubahan identifikasi b;referensi Perubahan kadar;kriteria penerimaan dan referensi | Mengikuti perubahan terbaru di lapangan |
| S-QC-01-158 | 03 |  | - Penambahan Cemaran Organik - Penambahan Daftar Distribusi | Mengikuti perubahan terbaru di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |