- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Citicoline Sodium untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Citicoline Sodium yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: -    CDP-Choline

- Cytidine Diphosphate-Choline

- Cytidine 5'-Diphosphocholine

Rumus molekul		: C14H25N4NaO11P2

Bobot molekul		: 510,31 gram/mol

Kode Material		: 32001237

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk kristal | Indian Pharmacopoeia (2014) |
|  | Warna |  | Putih | Indian Pharmacopoeia (2014) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air Murni |  | Sangat mudah larut | Indian Pharmacopoeia (2014) |
|  | Dalam Etanol |  | Praktis tidak larut | Indian Pharmacopoeia (2014) |
|  | Dalam Asam Klorida 0,01 M |  | Larut | Indian Pharmacopoeia (2014) |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Serapan Infra Merah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | Indian Pharmacopoeia (2014) |
|  | Identifikasi B (Uji Natrium) |  |  |  |
|  | - Uji Natrium A |  | Terbentuk endapan putih | Indian Pharmacopoeia (2014) |
|  | - Uji Natrium B |  | Tidak terbentuk endapan | Indian Pharmacopoeia (2014) |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | pH |  | 6,50 – 7,50 | Indian Pharmacopoeia (2014) |
| 5 | Logam Berat |  |  |  |
|  | Timbal (Pb) | ppm | Tidak lebih dari 10 | Indian Pharmacopoeia (2014) |
|  | Besi (Fe) | ppm | Tidak lebih dari 10 | Indian Pharmacopoeia (2014) |
| 6 | Klorida | ppm | Tidak lebih dari 500 | Indian Pharmacopoeia (2014) |
| 7 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 5,0 | Indian Pharmacopoeia (2014) |
| 8 | Kadar | % | 98,0 – 102,0 | Indian Pharmacopoeia (2014) |
| 9 | Senyawa Sejenis |  |  |  |
|  | Cemaran Lain | % | Tidak lebih dari 0,2 | Indian Pharmacopoeia (2014) |
|  | Total Cemaran | % | Tidak lebih dari 1,0 | Indian Pharmacopoeia (2014) |
| 10 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-363 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA