- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Sulfamethoxazol untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Sulfamethoxazol yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		:   - Sulfamethoxazolum				- Sulfisomezole

- Sulfametoksazol				- N1-(5 metil-3-isoksazolil)sulfanilamida

Rumus molekul	: C10H11N3O3S

Bobot molekul	: 253,28 g/mol

Kode material	: 31000254

| No | Kategori | Satuan | ###### Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk hablur | FI VI (2020), Hal. 1659 - 1660 |
|  | Warna |  | Putih sampai hampir putih | FI VI (2020), Hal. 1659 - 1660 |
|  | Bau |  | Praktis tidak berbau | FI VI (2020), Hal. 1659 - 1660 |
| 2. | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air Murni |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 1659 – 1660 |
|  | Dalam Eter |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 1659 – 1660 |
|  | Dalam Kloroform |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 1659 – 1660 |
|  | Dalam Aseton |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 1659 – 1660 |
|  | Dalam Natrium Hidroksida Encer |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 1659 – 1660 |
|  | Dalam Etanol |  | Agak sukar larut | FI VI (2020), Hal. 1659 - 1660 |
| 3. | Identifikasi |  |  |  |
|  | - Identifikasi A (Serapan Infra Merah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | FI VI (2020), Hal. 1659 – 1660 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Identifikasi B (Ultraviolet) |  | Spektrum serapan ultraviolet larutan uji menunjukan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada Sulfamethoxazole baku, daya serap masing-masing dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan, pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 257 nm, berbeda tidak lebih dari 2,0%. | FI V (2014), Hal. 1234 |
|  | - Identifikasi C (Reaksi Pengendapan) |  | Terbentuk endapan merah jingga | FI VI (2020), Hal. 1659 – 1660 |
| 4. | Jarak Lebur | oC | Antara 168 dan 172 | FI VI (2020), Hal. 1659 – 1660 |
| 5. | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020), Hal. 1659 – 1660 |
| 6. | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020), Hal. 1659 – 1660 |
| 7. | Bulk Density | g/ml | Antara 0,30 dan 0,40 | PT Kimia Farma |
| 8. | Kadar (terhadap zat kering) | % | Antara 99,0 – 101,0 | USP 34 |
| 9. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total |  | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir |  | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-361 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA