- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Cyanocobalaminum untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Cyanocobalaminum yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: Vitamin B12

Rumus molekul		: C63H88CoN14O14P

Bobot molekul		: 1355,38 g/mol

Kode material		: 31000042

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Hablur atau amorf atau serbuk hablur | FI VI (2020) Hal. 1591 – 1593 |
|  | Warna |  | Merah atau merah tua | FI VI (2020) Hal. 1591 – 1593 |
|  | Karakteristik lain (Bentuk anhidrat) |  | Sangat higroskopis; jika terpapar udara menyerap air lebih kurang 12% | FI VI (2020) Hal. 1591 – 1593 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam air |  | Agak sukar larut | FI VI (2020) Hal. 1591 – 1593 |
|  | Dalam Etanol |  | Larut | FI VI (2020) Hal. 1591 – 1593 |
|  | Dalam Aseton |  | Tidak larut | FI VI (2020) Hal. 1591 – 1593 |
|  | Dalam Kloroform |  | Tidak larut | FI VI (2020) Hal. 1591 – 1593 |
|  | Dalam Eter |  | Tidak larut | FI VI (2020) Hal. 1591 – 1593 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A (Serapan Ultraviolet metode Spektrofotometer) |  | Spektrum serapan ultraviolet larutan uji menunjukkan maksimum pada panjang gelombang lebih kurang 278 nm ± 1 nm, 361 nm ± 1 nm, dan 550 nm ± 2 nm. Perbandingan serapan pada panjang gelombang 361 nm dan 278 nm antara 1.70 dan 1.90, dan perbandingan serapan pada panjang gelombang 361 nm dan 550 nm antara 3.15 dan 3.40 | FI VI (2020) Hal. 1591 – 1593 |
|  | Uji Identifikasi B |  | Warna tetap merah | FI VI (2020) Hal. 1591 – 1593 |
|  | Uji Identifikasi C (Serapan Ultraviolet metode HPLC) |  | Waktu retensi puncak utama Larutan uji sesuai dengan Larutan baku | FI VI (2020) Hal. 1591 – 1593 |
| 4 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 12,0 | FI VI (2020) Hal. 1591 – 1593 |
| 5 | Kadar (dihitung terhadap berat kering) | % | 96,0 – 102,0 | FI VI (2020) Hal. 1591 – 1593 |
| 6 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-135 | 00 | 25 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-135 | 01 | 08 NOV 2023 | - Perubahan pada ruang lingkup - Perubahan pada Spesifikasi Bahan | Mengikuti perubahan terbaru di lapangan |
| S-QC-01-135 | 02 |  | - Perubahan template - Perubahan daftar distribusi dokumen | Mengikuti perubahan terbaru di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |