- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Opadry QX 321A180025 White dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Opadry QX 321A180025 White sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

R&D PT. Kimia Farma;

Suplemen III Farmakope Indonesia VI (2024), Hal. 295-298;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 10. | Gelas Kimia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Penjepit Cawan | 11. | Gelas Ukur |  |
| 3. | Cawan Pijar | 12. | Furnace |  |
| 4. | Desikator | 13. | Sarung tangan anti panas |  |
| 5. | Labu ukur | 14. | GC-MS |  |
| 6. | Ultrasonic bath | 15. | Mikropipet |  |
| 7. | Sentrifugasi | 16. | Kolom Fase Diam Polietilen Glikol (G16); |  |
| 8. | Syringe filter |  | 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm |  |
| 9. | Membrane filter |  |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 3. | RS Ethylene Glycol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Metanol | 4. | RS Diethylene Glycol |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry QX 321A180025 White (S-QC-01-292).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Dispersi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry QX 321A180025 White (S-QC-01-292).

    - Cara Kerja :

- Timbang 0,1 g zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, kocok selama 5 menit.

- Biarkan larutan.

- Amati pemerian larutan, campuran akan mengendap.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry QX 321A180025 White (S-QC-01-292).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, pijarkan kembali cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry QX 321A180025 White (S-QC-01-292).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Stock Standar Ethylene Glycol 1000 ppm

- Timbang saksama 100 mg RS Ethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan methanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan methanol hingga tanda batas.

- Larutan siap digunakan.

(Konsentrasi Ethylene Glycol: 1 mg/ml atau 1000 ppm)

- Larutan Stock Standar Diethylene Glycol 1000 ppm

- Timbang saksama 100 mg RS Diethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan methanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan methanol hingga tanda batas.

- Larutan siap digunakan.

(Konsentrasi Diethylene Glycol: 1 mg/ml atau 1000 ppm)

- Larutan Standar UKS

- Pipet 100 μl Larutan Stock Standar Ethylene Glycol 1000 ppm dan 200 μl Larutan Stock Standar Diethylene Glycol 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml yang sama.

- Tambahkan methanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0,45 μm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan.

(Kosentrasi Ethylene Glycol: 10 μg/ml atau 10 ppm dan Diethylene Glycol 20 μg/ml atau 20 ppm)

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah tertentu larutan stock standar Ethylene Glycol 1000 ppm (x) dan larutan stock standar Diethylene Glycol 1000 ppm (y) berdasarkan tabel, masukkan dalam labu ukur 10 ml yang sama.

| Ethylene Glycol |  | Diethylene Glycol |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kadar Larutan baku (μg/ml) | Larutan baku persediaan (μl) | Kadar Larutan Baku (μg/ml) | Larutan baku persediaan (μl) |
| 5 | 50 | 10 | 100 |
| 6 | 60 | 12 | 120 |
| 8 | 80 | 16 | 160 |
| 10 | 100 | 20 | 200 |
| 12 | 120 | 24 | 240 |
| 14 | 140 | 28 | 280 |
| 15 | 150 | 30 | 300 |

- Tambahkan methanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0,45 μm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 0,4 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan methanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan methanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Saring larutan bening dengan saringan membrane 0,45 μm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan.

(Konsentrasi Larutan Uji: 40 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

- Kolom		: Fase Diam Polietilen Glikol (G16); 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm

- Volume Injeksi		: 1,0 μl

- Mode injeksi		: Split, dengan split ratio 10 : 1

- Suhu injeksi		: 250°C

- Gas pembawa		: Helium MS Grade

- Laju alir kolom		: 0,65 ml/menit

- Kontrol suhu		: Gradient

Untuk larutan standar:

| Rate (°C /min) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Hold Time (min) | Total Time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 10 | 100 | 130 | 7 | 3 + 7 |
| 20 | 130 | 240 | 3 | 5,5 + 3 |
|  |  |  |  | 20 |

Untuk sampel:

| Rate (°C /min) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Hold Time (min) | Total Time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 10 | 100 | 130 | 7 | 3 + 7 |
| 20 | 130 | 240 | 43 | 5,5 + 43 |
|  |  |  |  | 60 |

- Suhu MS:

- Ion Source	: Electron impact ionization, 230°C

- Interface	: 240°C

| Waktu (min) | Mode | Event Time | m/z |
| --- | --- | --- | --- |
| 8,20 – 11,00 | Scan | 0,3 | 29 - 400 |
| 8,20 – 11,00 | SIM | 0,3 | 31,00; 33,00; 62,00 |
| 11,01 – 16,00 | Scan | 0,3 | 29 – 400 |
| 11,01 – 16,00 | SIM | 0,3 | 45,00; 75,00; 31,00 |

- Syarat Penerimaan:

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relative (SBR) ≤ 6,0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relative (SBR) ≤ 6,0% |
| 3 | Tailing Factor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (r) | ≥ 30 |

    - Perhitungan:

- Perhitungan Kadar Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol dalam ppm

x= (y-b)a

Keterangan:

x	= Konsentrasi larutan Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol (ppm)

y	= Area Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol pada larutan uji

b	= Intercept kurba kalibrasi deret standar

a	= Slope kurva kalibrasi deret standar

- Perhitungan Kadar Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol dalam %

Cu= x×V×FWu×106×100

Keterangan:

Cu	= Kadar Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol (%)

x	= Konsentrasi larutan Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol (ppm)

V	= Volume labu ukur awal yang digunakanm (ml)

F	= Faktor pengenceran larutan uji (jika ada)

W	= Bobot sampel yang ditimbang (g)

106	= Faktor konversi μg menjadi g

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry QX 321A180025 White (S-QC-01-292).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-336 | 00 | 18 JUN 2025 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-336 | 01 |  | - Perubahan pada referensi - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada cara kerja Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML

    - SOVMA