- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Sitagliptin Phosphate Monohydrate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Sitagliptin Phosphate Monohydrate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine, 7-[(3R)-3-amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl) butyl]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-, phosphate (1:1) monohydrate. - 7-[(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoyl]-3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine monophosphate monohydrate. - (3R)-3-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butan-1-one phosphate monohydrate. |
| --- | --- | --- |
| Rumus Molekul | : | C16H15F6N5O.H3PO4.2H2O |
| Bobot Molekul | : | 523,33 g/mol |
| Kode Material | : |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | USP 43 NF 38 (2020) |
|  | Warna |  | Putih atau hampir putih | USP 43 NF 38 (2020) |
| 2. | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Larut | USP 43 NF 38 (2020) |
|  | Dalam Etanol Anhidrat |  | Sangat sukar larut | USP 43 NF 38 (2020) |
|  | Dalam Heptana |  | Praktis tidak larut | USP 43 NF 38 (2020) |
| 3. | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | USP 43 NF 38 (2020) |
|  | Uji Identifikasi B (Metoda HPLC) |  | Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti yang diperoleh pada Penetapan kadar | USP 43 NF 38 (2020) |
|  | Uji Identifikasi C (Identifikasi Fosfat) |  | Terbentuk endapan kuning yang larut dalam Asam Nitrat 2N atau Amonium Hidroksida P. | USP 43 NF 38 (2020) |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Kadar Air | % | 3,3 – 3,7 | USP 43 NF 38 (2020) |
| 5. | Kadar (dihitung terhadap zat anhidrat) | % | 98,0 – 102,0 | USP 43 NF 38 (2020) |
| 6. | Kemurnian Kromatografi |  |  |  |
|  | Cemaran Lain | % | Tidak lebih dari 0,10 | USP 43 NF 38 (2020) |
|  | Jumlah Cemaran | % | Tidak lebih dari 0,50 | USP 43 NF 38 (2020) |
| 7. | Kemurnian Enansiomer (S-enansiomer) | % | Tidak lebih dari 0,50 | USP 43 NF 38 (2020) |
| 8. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | USP 43 NF 38 (2020) |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 43 NF 38 (2020) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-355 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli  : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |