- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Citicoline Sodium dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Citicoline Sodium sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Indian Pharmacopoeia (2014), Hal. 1408-1410;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

R&D Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 11. | Tabung reaksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Spektrofotometer IR | 12. | Ice bath |
| 3. | Hplc | 13. | Labu ukur |
| 4. | pH meter | 14. | Gelas Kimia |
| 5. | Karl Fischer | 15. | Mikropipet |
| 6. | Inductively Coupled Plasma | 16. | Pipet Ukur |
| 7. | Tabung Nessler | 17. | Syringe filter |
| 8. | Batang pengaduk | 18. | Membrane filter |
| 9. | Stirrer | 19. | Ultrasonic bath |
| 10. | Kolom L1 Inertsil ODS-4; | 20. | Kolom Water Symmetry (L1); |
|  | 15 cm x 4,6 mm; 5 µm |  | 4,6 mm x 25 cm; 5 µm |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 11. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | RS Citicoline Sodium | 12. | Kalium Piroantimonat |
| 3. | Etanol | 13. | Kalium Hidroksida |
| 4. | Asam Klorida | 14. | Kalium Karbonat |
| 5. | Asam Metoksifenilasetat | 15. | Ammonia |
| 6. | Tetrametil Amonium Hidroksida | 16. | Ammonium Karbonat |
| 7. | Natrium Klorida | 17. | ICP Multi Element Standar |
| 8. | Perak Nitrat | 18. | Tetrabutilamonium Hidrogen Sulfat |
| 9. | Metanol | 19. | Asam Asetat Glasial |
| 10. | Trietilamin | 20. | Asam Format |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citicoline Sodium (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citicoline Sodium (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 1 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Klorida 0,01 M

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Asam Klorida 0,01 M dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citicoline Sodium (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Citicoline Sodium dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Uji Natrium)

- Uji Identifikasi A Natrium

- Kalium Piroantimonat LP

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 85 ml Air Murni panas, aduk hingga larut, dinginkan segera.

- Tambahkan 10 ml larutan Kalium Hidroksida (3 g dalam 20 ml), aduk hingga homogen.

- Biarkan selama 24 jam.

- Saring dan tambahkan Air Murni hingga volume tepat 100 ml, aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 2 ml Air Murni, kocok hingga larut.

- Tambahkan 2 ml Kalium Karbonat 15%, panaskan hingga mendidih.

- Amati pemerian larutan; tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 4 ml Kalium Piroantimonat LP, panaskan hingga mendidih.

- Dinginkan larutan dalam penangas es dan jika perlu goreskan batang pengaduk ke dinding-dinding tabung reaksi; endapan terbentuk.

- Uji Identifikasi B Natrium

- Asam Metoksifenilasetat LP

- Timbang 2,7 g Asam Metoksifenilasetat, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 6 ml larutan Tetrametil Amonium Hidroksida 10%, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 20 ml Etanol, aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 45 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 0,5 ml Air Murni, kock hingga larut.

- Tambahkan 1,5 Asam Metoksifenilasetat LP, dinginkan dalam ice bath selama 30 menit.

- Amati pemerian larutan; terbentuk endapan kristal yang voluminous.

- Masukkan larutan ke dalam Air Murni pada suhu 20 oC, aduk selama 5 menit.; endapan tidak hilang.

- Tambahkan 1 ml larutan Ammonia encer; endapan larut sempurna.

- Tambahkan 1 ml Ammonium Karbonat (1,92 g dalam 10 ml Air Murni).

- Amati pemerian larutan; tidak terbentuk endapan.

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citicoline Sodium (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja:

- Timbang 10 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga 50 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citicoline Sodium (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja:

- Pemeriksaan Timbal (Pb) dan Besi (Fe)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,46 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume tepat 100 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 200 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Kesesuaian Sistem

Read Time				: 8 s

Rinse Time				: 45 s

RF Power				: 1,2 kW

Stabilization Time			: 15 s

Viewing Mode			: Axial

Nebulizer Flow			: 0,7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal		: 220,353 nm

Panjang Gelombang Besi		: 238,204 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Klorida

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citicoline Sodium (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja:

- Larutan Baku Pembanding

  - Timbang 82,4 g Natrium Klorida, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

  - Larutkan dengan 50 ml Air Murni, kocok hingga homogen.

  - Tambahkan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutan Uji

  - Timbang 500 mg sampel, masukkan ke dalam tabung Nessler.

  - Larutkan dengan 10 ml Air Murni, kocok hingga homogen.

- Pengamatan

  - Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan 10 ml HNO3 encer (10,6 ml Asam Nitrat pekat dalam 100 ml Air Murni).

  - Kocok hingga homogen.

  - Tambahkan Air Murni hingga volume tepat 50 ml.

  - Tambahkan 1 ml larutan AgNO3 0,1 N, kocok hingga homogen.

  - Biarkan selama 5 menit di tempat yang jauh dari sinar matahari langsung.

  - Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Kadar Air

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citicoline Sodium (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citicoline Sodium (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja:

      - Larutan Buffer pH 6,0

  - Timbang 1,697 g Tetrabutilamonium Hidrogen Sulfat masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 500 ml Air Murni, aduk hingga larut.

  - Tambahkan Air Murni hingga volume tepat 1000 ml, aduk hingga homogen.

  - Tambahkan 2,0 ml Trietilamin, aduk hingga homogen.

  - Adjust hingga pH 6,0 dengan Asam Asetat Glasial.

      - Fase Gerak

  - Campurkan 970 ml buffer dan 30 ml methanol ke dalam botol fase gerak, Stirrer selama 10 menit hingga homogen.

  - Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vacuum.

  - Sonikasi selama ± 15 menit.

- Pelarut

Gunakan fase gerak sebagai pelarut.

- Larutan Baku

  - Timbang seksama 20,90 mg RS Citicoline Sodium, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

  - Larutkan dengan 10 ml fase gerak, kocok hingga homogen.

  - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

  - Pipet 2,0 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

  - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

  - Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

  - Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Baku: 0,1045 mg/ml)

- Larutan Uji

  - Timbang seksama 20,90 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

  - Larutkan dengan 10 ml fase gerak, kocok hingga homogen.

  - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

  - Pipet 2,0 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

  - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

  - Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

  - Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Baku: 0,1045 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L1 Inertsil ODS-4; 15 cm x 4,6 mm; 5 µm

Flow rate		: 0,8 ml/menit

Detektor		: UV 270 nm

Volume injeksi		: 20 µl

- Prosedur

  - Conditioning system dengan mengalirkan fase gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil.

  - Lakukan uji kesesuaian system dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut:

| No. | Nama Larutan | Volume Injeksi (µl) | Frekuensi injeksi | Runtime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 20 | 1 | 2x RT Citicoline |
| 2. | Larutan Standar | 20 | 5 |  |
| 3. | Larutan Sampel | 20 | 1 |  |

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| %RSD | %RSD puncak Citicoline pada 5 kali penginjekan larutan standar < 2,0% |
| Tailing factor | Tailing factor dari 5 kali penginjekan larutan standar < 2,0 |

    - Perhitungan:

C=LuLs×WsWu×100%(100%-KA)×B%

Keterangan:

C		= Kadar Citicoline Sodium yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu		= Luas area larutan uji

Ls		= Luas area larutan baku

Ws	= Bobot standar yang ditimbang (mg)

Wu	= Bobot zat uji yang ditimbang (mg)

KA	= Kadar Air (%)

B%	= Kadar baku kerja

  - Senyawa Sejenis

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citicoline Sodium (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja:

      - Fase Gerak A

  - Campurkan 10 ml Metanol dengan 990 ml Asam Format 0,2% ke dalam botol fase gerak, aduk hingga homogen.

  - Atur pH larutan menjadi 7,5 dengan penambahan triethylamine, aduk hingga homogen.

  - Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

  - Sonikasi selama ± 15 menit.

      - Fase Gerak B

Gunakan methanol sebagai fase gerak B. Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum. Sonikasi selama ± 15 menit.

      - Pelarut

Gunakan air sebagai blanko

      - Larutan Baku

  - Timbang seksama 20 mg RS Citicoline Sodium, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

  - Larutkan dengan 10 ml Air Murni, kocok hingga homogen.

  - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

  - Pipet 1,0 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

  - Tambahkan Air Murni hingga volume tepat 100 ml, kocok hingga homogen.

  - Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

  - Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Baku: 0,01 mg/ml)

      - Larutan Uji

  - Timbang seksama 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

  - Tambahkan 30 ml fase gerak, kocok hingga homogen.

  - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

  - Saring dengan syringe filter 0,45 µm.

  - Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Uji: 2,0 mg/ml)

      - Sistem Kromatografi

Kolom			: Water Symmetry (L1); 4,6 mm x 25 cm; 5 µm

Flow rate		: 0,5 ml/menit

Detektor		: UV 276 nm

Volume injeksi		: 10 µl

Suhu Kolom		: 30 oC

Suhu Sampel		: 10 oC

Fase Gerak		: Gradien

| Waktu (menit) | Fase Gerak A (%) | Fase Gerak B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 |
| 20 | 100 | 0 |
| 40 | 75 | 25 |
| 45 | 75 | 25 |
| 47 | 100 | 0 |
| 60 | 100 | 0 |

      - Prosedur

  - Conditioning system dengan mengalirkan fase gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil.

  - Lakukan uji kesesuaian system dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut:

| No. | Nama Larutan | Volume Injeksi (µl) | Frekuensi injeksi | Runtime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 10 | 1 | 60 menit |
| 2. | Larutan Standar | 10 | 6 |  |
| 3. | Larutan Sampel | 10 | 1 |  |

      - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| %RSD | %RSD puncak Citicoline pada 6 kali penginjekan larutan standar < 5,0% |
| Tailing factor | Tailing factor dari 6 kali penginjekan larutan standar < 1,5 |

    - Perhitungan:

% Impurity=Lu×0,05Ls

Lu		= Luas area puncak impurity dalam larutan sampel

Ls		= Rata-rata luas area Citicoline larutan standar

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citicoline Sodium (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-363 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA