- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku L-HPC LH-22 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 2023;

  - Suplemen I FI VI (2022), hal.290

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Gelas Kimia | 14. | Erlenmeyer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Timbangan Analitik | 15. | Labu Ukur |
| 3. | Spatula | 16. | Pipet Ukur |
| 4. | Batang Pengaduk | 17. | Tabung Nessler |
| 5. | Magnetic Stirrer | 18. | pH Meter |
| 6. | Tabung reaksi | 19. | Sarung Tangan Anti Panas |
| 7. | Cawab Pijar | 20. | Penjepit Cawan |
| 8. | Furnace | 21. | Botol Timbang |
| 9. | Desikator | 22. | Hot Plate |
| 10. | Waterbath | 23. | Gas Chromatography |
| 11. | Oven | 24. | Kolom G1 (30 m × 0,53 mm ID × 3,00 µm) |
| 12. | GC Reaction Vial | 25. | Spektrofotometer IR |
| 13. | Syringe Filter |  |  |

  - Bahan

| 1. | Alkohol | 11. | Asam Nitrat |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Eter | 12. | Perak Nitrat |
| 3. | Air Murni | 13. | o-xylene |
| 4. | NaOH | 14. | n-octane |
| 5. | Aseton | 15. | Adipic Acid |
| 6. | Metanol | 16. | Hydriodic Acid |
| 7. | Asam Sulfat P | 17. | Isopropyl Iodide |
| 8. | Asam Hidroklorida 0,02N | 18. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |
| 9. | Natrium Karbonar 10,6% | 19. | Gas Pembawa Helium atau Nirogen |
| 10. | HCl 2N |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku L-HPC LH-22 (S-QC-01-352)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku L-HPC LH-22 (S-QC-01-352)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Alkohol dalam gelas kimia 250 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia 250 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam NaOH (1 dalam 10)

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml NaOH (1 dalam 10) dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 Air Murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Natrium Karbonat 10,6%

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 Natrium Karbonat 10,6% dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam HCl 2N

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 ml HCl 2N dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku L-HPC LH-22 (S-QC-01-352)

    - Cara Kerja

- Uji Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja L-HPC LH-22 dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B (Identifikasi Kelarutan)

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml.

- Tambahkan 10 ml air murni kemudian kocok.

- Amati larutan.

(Larutan digunakan untuk pemeriksaan parameter Identifikasi C)

- Uji Identifikasi C (Reaksi Pengendapan)

- Siapkan larutan sampel dari hasil pengujian Identifikasi B.

- Ke dalam larutan sampel tersebut, tambahkan 1 gram NaOH.

- Kocok campuran hingga homogen.

- Siapkan tabung reaksi.

- Masukkan sebanyak 5 ml larutan sampel ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 10 ml larutan campuran Aseton dan Metanol (4:1).

- Amati larutan.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku L-HPC LH-22 (S-QC-01-352)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn= Wb-WoWa-Wo ×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa Pemijaran (%)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Klorida dan Sulfat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku L-HPC LH-22 (S-QC-01-352)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan Sampel

- Timbang 500 mg sampel uji masukkan ke dalam Erlenmeyer, larutkan dengan 30 ml air panas.

- Panaskan larutan dengan menggunakan waterbath selama 10 menit.

- Selagi masih panas, pisahkan secara hati-hati supernatan yang terbentuk dengan metode dekantasi.

- Bilas residu dengan 50 ml air panas dan dekantasi kembali supernatant yang  terbentuk.

- Campurkan hasil pembilasan (Supernatant pertama dan supernatant kedua) kedalam labu ukur 100 ml.

- Tunggu hingga larutan dingin.

- Setelah larutan dingin, tambahkan air murni hingga volume 100 ml.

- Larutan Kontrol

- Pipet 0,25 ml asam hidroklorida 0,02 N, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan air murni sampai tanda batas, homogenkan.

- Pengamatan

- Pipet sebanyak 10 ml masing-masing larutan sampel dan larutan kontrol ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan sebanyak 1 ml masing-masing asam nitrat dan perak nitrat kedalam larutan sampel dan kontrol.

- Simpan larutan dalam ruangan kedap cahaya selama 5 menit.

- Amati kekeruhan yang terjadi. Bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

- Larutan sampel tidak lebih intesif dari larutan control.

  - pH

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku L-HPC LH-22 (S-QC-01-352)

    - Cara Kerja

- Larutan Sampel

- Timbang dan masukkan 1 g zat uji ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 100 ml Air bebas CO2.

- Aduk campuran dengan Magnetic Stirrer

- Analisis

- Lakukan pengukuran pH sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku L-HPC LH-22 (S-QC-01-352)

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven

- Keringkan selama 1 jam

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan	:

SP	= Susut pengeringan

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Hydroxypropoxy Grup

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku L-HPC LH-22 (S-QC-01-352)

    - Cara Kerja

- Pelarut

Gunakan o-xylene sebagai pelarut

- Larutan Standar Internal

- Timbang 600 mg larutan n-octane ke dalam labu ukur 20 ml yang sudah terisi 5 ml larutan o-xylane.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan larutan o-xylane.

- Larutan Standar

      - Timbang 60,0 mg Adipic Acid ke dalam GC reaction vial.

      - Tambahkan 2,00 ml larutan standar internal dan 2,0 mL Hydriodic Acid.

      - Tutup reaction vial menggunakan septum dengan rapat, kemudian timbang (Wso).

      - Injek 20 µl Isopropyl Iodide ke dalam Reaction Vial tersebut  dengan menggunakan syringe melewati septum, lalu timbang kembali (Wsa).

      - Hitung selisih Wsa dan Wso  sebagai bobot dari Isopropyl Iodide (Wsb).

      - Kocok agar homogen, selanjutnya akan terbentuk 2 fasa.

      - Setelah terpisah, ambil fasa atas menggunakan syringe yang telah didinginkan, masukkan ke dalam Vial GC.

(Gunakan cairan ini sebagai larutan standar)

- Larutan Uji

- Timbang 65 mg sampel ke dalam GC reaction vial.

- Lambahkan 60,0 mg adipic acid.

- Tambahkan 2,00 mL larutan standar internal dan 2,0 mL hydriodic acid. Tutup vial dengan rapat, lalu timbang (Wx).

- Panaskan vial di hotplate atau oven pada suhu 130 oC selama 60 menit.

- Lakukan pengadukan secara berkala (gunakan magnetic stirrer).

- Dinginkan vial lalu timbang kembali (Wy).

- Hitung selisih Wx dan Wy. Pastikan perbedaan massa kurang dari 26 mg (jika lebih dari 26 mg ulang pembuatan larutan sampel).

- Setelah terpisah menjadi 2 fasa, ambil fasa atas menggunakan syringe yang telah didinginkan, masukkan ke dalam Vial GC

(Gunakan cairan ini sebagai larutan sampel).

- Prosedur Uji

- Kondisikan kolom pada suhu 10oC dibawah suhu maksimal kolom selama 30 menit untuk menghilangkan sisa sampel sebelumnya.

- Kondisikan kolom pada suhu initial selama 30 menit sampai kondisi baseline diperoleh

- Ikuti urutan penginjekan seperti di bawah ini :

| No | Nama Larutan | No.of Injections |
| --- | --- | --- |
| 1. | Larutan Blanko | ≥ 1 |
| 2. | Larutan Standar | 6 |
| 3. | Larutan Sampel 1 | 1 |
| 4. | Larutan n-octane | 1 |
| 5. | Larutan Isopropyl Iodide | 1 |
| 6. | Blanko | ≥ 1 |

- Sistem Kromatografi

Metoda		: GC-Direct Inject

Kolom			: G1 (30 m × 0,53 mm ID × 3,00 µm)

Gas Pembawa		: Heilum atau Nitrogen (N2)

Average Velocity	: 5,2 cm/s (Linear velocity)

Split Ration		: 40 : 1

Detektor		: FID (Flame Ionized Detector)

Volume Injeksi		: 2µl

Suhu Detektor		: 280oC

Suhu Injektor		: 250oC

Suhu Kolom		: Gradient

|  | Rate (oC/menit) | Temperature (oC) | Hold Time (menit) |
| --- | --- | --- | --- |
| Initial | - | 40 | 3 |
| Ramp 1 | 10 | 100 | 0 |
| Ramp 2 | 50 | 250 | 3 |

- Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi | Resolusi puncak isopropyliodide dan n-octane tidak kurang dari 5 |
| %RSD | RSD semua puncak larutan standar tidak lebih dari 2,0% |

- Perhitungan

Hydroxypropoxy =  Qtb ×Wsb ×44,17Qsb ×Wu× 100(100-SP)

Keterangan :

Qtb 	: Rasio Isopropyl Iodide terhadap N-Octane pada sampel

Qsb	: Rasio Isopropyl Iodide terhadap N-Octane pada standar

Wsb	: Bobot Isopropyl Iodide dalam standar (mg)

Wu	: Bobot sampel (mg)

SP	: Susut Pengeringan

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Bakgemiu L-HPC LH-22 (S-QC-01-352)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-352 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA