- Tujuan

  - Memastikan tata cara penanganan (penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran) bahan baku, bahan kemas dan produk jadi di Bagian Penyimpanan dilakukan dengan baik dan benar sehingga mutunya selalu terjaga.

  - Memastikan penanganan (penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran) bahan baku, bahan kemas dan produk jadi di Bagian Penyimpanan terdokumentasi dengan baik.

- Ruang Lingkup

Seluruh aktivitas penyimpanan bahan baku, bahan kemas dan produk Jadi di Bagian Penyimpanan PT. Kimia Farma, Tbk Plant Banjaran

- Penanggung Jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui & mengesahkan prosedur tetap ini.

  - Manager Produksi bertanggung jawab memeriksa prosedur tetap ini .

  - Asisten Manager Penyimpanan bertanggung jawab mengkaji secara berkala dan memastikan aktivitas penyimpanan dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai prosedur ini.

  - Supervisor bertanggung jawab menyusun prosedur ini dan mengawasi aktivitas penyimpanan  dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai prosedur ini.

  - Pelaksana Penyimpanan bertanggung jawab melaksanakan tata cara penyimpanan dilakukan dengan baik dan benar sesuai prosedur ini.

- Definisi

  - Yang dimaksud material adalah bahan baku, bahan kemas dan produk jadi.

  - Bahan Baku  (BB) adalah adalah semua bahan yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan.

  - Bahan Kemas (BK) adalah tiap bahan, termasuk bahan kemas cetak, yang digunakan dalam proses pengemasan produk jadi, tetapi tidak termasuk kemasan luar yang digunakan untuk transportasi atau keperluan pengiriman ke luar pabrik.

  - Psikotropika memiliki potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan terhadap obat jenis tertentu.

  - Prekursor farmasi adalah zat atau hana pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, norefedrin/fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau potassium permanganat.

  - Obat-obat tertentu (OOT) adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan/atau Haloperidol.

  - Produk jadi adalah produk yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan

  - Material Requirement Planning (MRP) adalah perencanaan kebutuhan material untuk memonitor persediaan dan khususnya untuk membuat proposal pengadaan secara otomatis untuk proses pembelian dan produksi.

  - SAP (System Analysis and Program Development), bisa juga singkatan dari System, Applications, and products in data Processing.

  - Purchase Requisition (PR) adalah dokumen permintaan pengadaan material.

  - BTBS : Bukti Terima Barang Sementara

  - Artwork bahan kemasan (packaging artwork) adalah desain visual dan grafis yang ditampilkan pada bahan kemasan, yang mencakup semua elemen seperti logo, teks, gambar, dan warna, yang dirancang untuk menarik pelanggan, menyampaikan informasi produk, dan menciptakan identitas merek yang kuat.

  - Proof print bahan kemas adalah sampel hasil cetakan yang dibuat untuk memeriksa kesesuaian warna, tata letak, teks, dan elemen desain lainnya sebelum proses produksi massal bahan kemasan dilakukan.

  - Label status bahan baku/ kemas merupakan label yang menyatakan status mutu dari suatu bahan baku/ kemas.

  - Label “KARANTINA” (warna kuning) menyatakan bahwa suatu bahan sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengawasan Mutu dan belum boleh digunakan.

  - Label ”DILULUSKAN” (warna hijau) menyatakan bahwa suatu bahan baku/ kemas dapat digunakan untuk proses selanjutnya.

  - Label “DITOLAK” (warna merah) menyatakan bahwa suatu bahan baku/ kemas tidak memenuhi spesifikasi dan tidak dapat digunakan untuk proses selanjutnya.

  - MD	: Manufacturing Date

  - ED	: Expired Date

  - Inspection report adalah laporan hasil pengujian bahan baku/ kemas.

  - Goods Receipt (GR) adalah proses penerimaan material atas dasar pengiriman material dari vendor sesuai dengan purchase order yang telah disampaikan/ dikirimkan.

  - Good receipt slip  adalah bukti penerimaan barang

  - Return to vendor (Retur) adalah proses pengembalian material yang tidak memenuhi spesifikasi kepada vendor.

  - Vendor/Calon Penyedia adalah entitas hukum baik berbentuk perorangan maupun Badan Usaha berbentuk Persekutuan perdata, CV, Firma, Perseroan Terbatas, Instansi/Lembaga Negara serta Pihak Asing yang menjalankan usaha dalam menyediakan Barang dan Jasa dan Pekerjaan Konstruksi.

  - Penyedia/supplier adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

  - Pest control adalah proses mengurangi atau mematikan berbagai serangga dan hama lainnya yang tidak diinginkan karena sifatnya mengganggu atau merusak .

  - Batch expiration adalah kedaluwarsa masing-masing batch material.

  - Next inspection date adalah tanggal pengecekan ulang material.

  - Physical inventory  adalah proses stock opname yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui value dan quantity dari inventory yang dimiliki perusahaan.

  - Process Order adalah permintaan untuk melakukan proses produksi. Process order menampung informasi yang dibutuhkan untuk proses produksi (material yang dibutuhkan, lokasi produksi, sumber daya yang dibutuhkan, dan biaya produksi).

  - Material Request (MR) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bagian pengendalian proses produksi berupa permintaan material ke bagian penimbangan sentral atau bagian penandaan bahan kemas.

  - Reservation adalah permintaan material ke gudang.

  - Reservation slip adalah formulir yang digunakan untuk permintaan material ke gudang.

  - Transfer slip adalah formulir yang digunakan untuk memindahkan material ke tempat yang berbeda.

  - FIFO (First In First Out) adalah datang lebih awal keluar lebih awal

  - FEFO (First Expired First Out) adalah kadaluarsa lebih dulu keluar lebih awal.

  - Stock Transport Order  (STO) adalah perpindahan material antar Plant.

  - Goods Issue Process Order adalah proses pengeluaran material berdasarkan referensi process order.

  - Goods Issue Slip adalah formulir pengeluaran material dari bagian penimbangan sentral atau bagian penandaan bahan kemas ke bagian produksi.

  - SMK3 : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

  - APD (Alat Pelindung Diri) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya.

  - MSDS (Material Safety Data Sheet) yang kini secara teknis disebut Lembar Data Keselamatan (SDS). Dokumen ini berisi informasi rinci tentang suatu bahan kimia, termasuk komposisi, potensi bahaya (kesehatan, kebakaran, reaktivitas), cara penanganan, penyimpanan, pembuangan yang aman, serta tindakan darurat jika terjadi paparan

  - SIO (Surat Izin Operator) adalah sebuah dokumen resmi yang menyatakan bahwa seorang operator telah memiliki kompetensi dan keterampilan untuk mengoperasikan alat berat atau peralatan tertentu.

  - NDC	: Unit Logistik Sentral

  - Purchase order stock transport order (PO STO) adalah surat pesanan yang dikeluarkan oleh Plant peminta material dengan transaksi Stock Transport Order.

  - Delivery Order (DO) adalah formulir pengiriman barang.

  - Delivery Stock Transport Order (Delivery STO) adalah formulir yang digunakan untuk mengirim material ke Plant yang lain.

  - APG	: Administrasi Persediaan Gudang

  - Goods transfer posting sloc to sloc adalah memindahkan material dari satu gudang ke gudang lain dalam satu plant yang sama.

  - Storage location (sloc) merupakan satu unit organisasi yang memungkinkan perbedaan lokasi satu

  - Storage bin (SBin) adalah adalah  unit slot penyimpanan terkecil.

  - Storage Type (Stype) didefinisikan sebagai unit lokasi penyimpanan yang sesuai dengan area/ruang penyimpanan, dengan lokasi yang lebih rinci daripada storage location dan dapat terdiri dari satu atau beberapa Sbin.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) tahun 2024

  - Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik tahun 2021

  - Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) tahun 2020

  - PKBPOM No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan OOT

  - ISO 9001 : 2015 tentang system Manajemen Mutu

  - ISO 14001 : 2015 tentang system Manajemen Lingkungan

  - ISO 45001 : 2018 tentang system Manajemen K3.

  - Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3)

  - Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

  - Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup.

  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3.

  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) no. 6 tahun 2017 tentang K3 Elevator dan Eskalator.

  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 8 tahun 2020 tentang Alat Angkat dan Angkut.

  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI no. 9 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada ketinggian.

- Prosedur

  - Penyimpanan Bahan Baku/Kemas

    - Berdasarkan MRP yang terbentuk otomatis di SAP, Bagian Production Material Planning Divisi Procurement Kantor Pusat membuat PR bahan baku/kemas.

    - Bagian Production Material Planning Divisi Procurement Kantor Pusat mengirimkan rekomendasi list Released PR melalui email ke Asman Pengendalian Proses Produksi.

    - Asman Pengendalian Proses Produksi melakukan review rekomendasi list released PR kemudian meminta konfirmasi ke Bagian Penunjang teknis terkait:

    - Origin bahan baku

    - Kode Desain Bahan Kemas

    - Supplier Acc Artwork/proofprint

    - Spesifikasi Bahan

    - Asman Pengendalian Proses Produksi melakukan released PR di SAP kemudian mengirimkan rekomendasi list released PR ke Divisi Procurement Kantor Pusat untuk ditindaklanjuti. Untuk bahan baku yang proses pengadaannya di Unit Plant Banjaran, infokan PR tersebut ke Bagian Pengadaan Barang Operasional untuk ditindaklanjuti.

    - Bahan baku/kemas yang datang diturunkan dari angkutan ditangani sesuai dengan Instruksi Kerja Penanganan Bahan Baku dan Bahan Kemas di Gudang (I-WR-00-025)

    - Supervisor Gudang Bahan Baku/Kemas membuat BTBS sesuai dengan Template Bukti Terima Barang Sementara (F-PBJ-18-01), sebagai permohonan pemeriksaan material ke Bagian Pengawasan Mutu setelah bahan baku/kemas diletakkan di area karantina.

    - Supervisor Gudang Bahan Baku/Kemas membuat label “KARANTINA” sesuai dengan jumlah kemasan /wadah material yang datang.

    - Label “KARANTINA” (F-PBJ-18-02) minimal memuat informasi:

- Nama bahan

- No. Kode

- No. BTBS

- Tanggal BTBS

- Nama pemasok

- Origin

- Batch Vendor

- Manufacturing Date

- Expired date

- Jumlah diterima

- Jumlah kemasan

- No. Batch

- Paraf petugas gudang

    - Label “KARANTINA” ditempelkan pada wadah bahan baku/kemas oleh petugas gudang.

    - Simpan bahan baku/kemas karantina sesuai dengan stype dan sbin yang dikonfirmasi oleh sistem SAP, diutamakan di level bawah racking.

    - Bahan baku/kemas dengan status “KARANTINA” diperiksa oleh Bagian Pengawasan Mutu sesuai dengan Instruksi Kerja Penanganan Bahan Baku di Laboratorium (I-QC-00-175) atau Instruksi Kerja Penanganan Pemeriksaan  Bahan Kemas (I-QC-00-180).

    - Pelaksana Pengawasan Mutu akan menempelkan label “DILULUSKAN” bila bahan baku/kemas memenuhi syarat. Sedangkan label “DITOLAK” ditempelkan bila bahan baku/kemas tidak memenuhi syarat.

    - Jika hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat, lakukan sesuai Instruksi Kerja Penanganan Hasil Uji di Luar Spesifikasi (I-QC-00-174) oleh Bagian Pengawasan Mutu.

    - Supervisor Pemeriksaan Bahan Baku/Supervisor Pemeriksaan Bahan Kemas mencatat penyimpangan material dan batch sesuai dengan Prosedur Penanganan Penyimpangan (PBJ-10).

    - Jika berdasarkan penanganan penyimpangan bahan baku/kemas tersebut dinyatakan ditolak oleh Bagian Pengawasan Mutu, tangani dengan cara berikut:

- Untuk bahan baku/kemas yang proses pengadaannya dilakukan oleh Divisi Procurement Kantor Pusat, Bagian Pengawasan Mutu membuat surat pemberitahuan bahan baku/kemas ditolak untuk ditandatangani oleh Plant Manager, kemudian dikirimkan ke Divisi Procurement via KF-Memo dilampiri dengan Inspection Report ditolak.

- Untuk bahan baku yang proses pengadaannya dilakukan di Unit Plant Banjaran, Bagian Pengawasan Mutu mengirimkan Inspection report ditolak ke Bagian Penyimpanan & Bagian Pengadaan Barang Operasional.

    - Divisi Procurement Kantor Pusat/Bagian Pengadaan Barang Operasional mengirimkan Inspection Report ditolak ke vendor terkait material tidak memenuhi syarat untuk dikembalikan ke vendor, sesuai dengan Template Goods Receipt Slip With Quality Inspection (F-PBJ-18-03).

    - Divisi Procurement Kantor Pusat/Bagian Pengadaan Barang Operasional membuat memo/menginformasikan ke Bagian Penyimpanan untuk mengembalikan bahan baku/bahan kemas yang ditolak ke vendor (dikirim ke vendor atau diambil oleh vendor).

    - Supervisor Gudang Bahan Baku/Kemas membuat bukti retur barang untuk pengembalian material yang ditolak, sesuai dengan Template Bukti Retur Barang ke Vendor (F-PBJ-18-04).

    - Bahan baku/kemas yang diluluskan dibuat Goods Receipt Slip sesuai dengan Template Goods Receipt Slip With Quality Inspection (F-PBJ-18-03) oleh Supervisor Gudang Bahan Baku/Bahan Kemas kemudian dikirimkan ke Divisi Procurement Kantor Pusat via Google Drive. Untuk bahan baku pengadaan Unit, kirimkan Goods Receipt Slip ke Bagian Pengadaan Barang Operasional dan Bagian Akuntansi.

    - Divisi Procurement/Bagian Pengadaan Barang Operasional mengirimkan GR slip untuk material yang diterima ke vendor sebagai bukti penagihan.

    - Lakukan pengecekan lokasi bin stock sample, dan lakukan transaksi bin to bin transfer oleh admin gudang bahan baku/kemas untuk menyesuaikan lokasi bin pemotongan sampel jika diperlukan.

    - Pindahkan bahan baku/kemas yang telah diluluskan sesuai dengan lokasi dan jumlah per bin ke area bin release.

    - Penyimpanan bahan baku/kemas disesuaikan dengan karakteristik material dan denah lokasi penyimpanan material sesuai dengan Formulir lokasi dan kondisi Penyimpanan Material (F-PBJ-18-05).

    - Pemantauan suhu dan kelembaban ruang penyimpanan dilakukan secara rutin pada pagi hari (pukul 08.00 WIB) dan siang hari (pukul 14.00 WIB), dan dicatat menggunakan formulir Pencatatan Suhu, Kelembaban dan Perbedaan Tekanan di Area Gudang (F-PBJ-18-06) mengacu pada Persyaratan Suhu, Kelembaban dan Perbedaan Tekanan di Area Gudang (F-PBJ-18-07)

    - Pest control dilakukan selama penyimpanan material di gudang dan dimonitor secara berkala sesuai Instruksi Kerja Evaluasi & Monitoring Pest Control (I-HS-02-018)

    - Supervisor Gudang Bahan Baku/Kemas melakukan monitoring Batch Expiration dan Next Inspection Date setiap hari.

    - Supervisor Gudang Bahan Baku/Kemas mencetak dan mengirim transfer slip unrestricted use to quality inspection sebagai permohonan pengecekan mutu material secara berkala ke laboratorium, sesuai dengan Template Manual Transfer Slip Unrestricted Use to Quality Inspection (F-PBJ-18-21).

    - Stock opname (Physical Inventory ) dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sesuai Instruksi kerja Stock Opname (......-.....-....) menggunakan Template Physical Inventory Worksheet (F-PBJ-18-08) dan Tamplate Physical Inventory Differences (F-PBJ-18-09). Sedangkan untuk bahan baku psikotropika, prekursor, dan OOT, stock opname dilakukan tiap bulan.

    - Daftar bahan baku psikotropika, prekursor, dan OOT sesuai lampiran Daftar Bahan Baku Psikotropika Dan Prekursor (F-PBJ-18-10)

    - Bagian Pengendalian Proses Produksi menerbitkan Proses Order (PO) dan dilampirkan dengan Material Request yang disampaikan kepada Bagian Produksi terkait.

    - Berdasarkan Material Request (MR), Bagian Produksi terkait meminta bahan baku/kemas kepada Supervisor Penimbangan Sentral/Penandaan Bahan Kemas sesuai jadwal produksi.

    - Supervisor Penimbangan Sentral/Penandaan Bahan Kemas akan memeriksa stock material yang ada di Penimbangan Sentral/Penandaan bahan kemas untuk memenuhi permintaan produksi.

    - Jika stock tidak mencukupi atau tidak ada, Admin Penimbangan Sentral/ Penandaan Bahan Kemas membuat Reservasi Material ke gudang menggunakan Reservation Slip, sesuai dengan Template Reservation Slip (F-PBJ-18-11).

    - Admin Gudang Bahan Baku/Kemas melakukan transfer posting material ke Penimbangan Sentral / Penandaan Bahan Kemas sesuai reservasi menggunakan Transfer Slip, sesuai dengan Template Transfer Slip (F-PBJ-18-14).

    - Pelaksana gudang bahan baku/kemas memberikan bahan baku/kemas dalam kemasan asli (original packing) atau kelipatannya mengikuti azas FIFO dan FEFO.

    - Lakukan pengecekan bahan baku/kemas yang akan dikirim ke Sub. Bagian Penimbangan Sentral/Penandaan Bahan Kemas sesuai dengan Transfer Slip Order (F-PBJ-18-12)

    - Pelaksana Penimbangan Sentral/ Penandaan Bahan Kemas menyerahkan bahan baku hasil timbang atau bahan kemas hasil penandaan disertai dengan Goods Issue Slip ke Produksi, sesuai dengan Template Goods Issue Slip (F-PBJ-18-13).

    - Pelaksana Penimbangan Sentral menyimpan sisa bahan baku di tempat yang telah ditentukan sesuai Instruksi kerja Penanganan Bahan Baku di Penimbangan Sentral (XXX-xx-xxx)

    - Pelaksana Penandaan Bahan Kemas menyimpan sisa bahan kemas di tempat yang telah ditentukan sesuai Instruksi kerja Penanganan Penandaan Bahan Kemas (XXX-xx-xxx)

    - Admin Penimbangan Sentral/ Penandaan Bahan Kemas meretur material ke gudang bahan baku/kemas jika ada kelebihan material menggunakan Transfer Slip, sesuai dengan Template Transfer Slip (F-PBJ-18-14)

    - Material yang diretur ke gudang bahan baku/kemas adalah material yang masih dalam kemasan aslinya (original packing).

    - Pelaksana Gudang Bahan Baku/ Kemas menyimpan material di tempat yang telah ditentukan sesuai Instruksi Kerja Penanganan Bahan Baku dan Bahan Kemas di Gudang (I-WR-00-025)

    - Untuk penanganan bahan baku psikotropika dan Prekursor,tangani sesuai instruksi kerja Penanganan dan Pengendalian Bahan Baku & Produk Psikotropika dan Prekursor (l-PR-00-075)

    - Selama aktivitas penyimpanan bahan baku/kemas perhatikan aspek SMK3 sebagai berikut:

    - APD lengkap

    - MSDS ada (khusus untuk bahan baku)

    - Pemeriksaan kendaraan bahan baku/kemas (sesuai instruksi kerja Penanganan Bahan Baku & Bahan Kemas di Gudang (I-WR-00-025)

    - SIO operator forklift

    - Material handing sesuai Instruksi kerja Material Handing (XXX-xx-xxx)

  - Penyimpanan Produk Jadi

    - Sub Bagian Pengemasan Sekunder mengirim produk dengan status karantina ke  area karantina di Gudang Obat Jadi, disertai dengan dokumen Transfer Slip, sesuai dengan Template Transfer Slip (F-PBJ-18-14).

    - Jika produk sudah diluluskan, pelaksana Gudang Obat Jadi memeriksa kesesuaian jumlah dan identitas produk jadi sesuai dengan yang tercantum dalam transfer slip berdasarkan Instruksi Kerja Penanganan Produk Jadi di Gudang (XXX-xx-xxx).

    - Pelaksana Gudang Obat Jadi memastikan produk yang telah disetujui oleh Supervisor Operation Assurance untuk dikeluarkan dan diberi Label Hijau “Release”.

    - Pelaksana gudang memindahkan barang dari posisi rak “karantina” ke rak “diluluskan”.

    - Produk Jadi disimpan di Gudang Obat Jadi. Untuk produk psikotropika, prekursor, dan OOT disimpan di tempat yang terkunci.

    - Pemantauan suhu dan kelembaban ruang penyimpanan dilakukan secara rutin pada pagi hari (pukul 08.00 WIB) dan siang hari (pukul 14.00 WIB), dan dicatat menggunakan formulir Pencatatan Suhu, Kelembaban dan Perbedaan Tekanan di Area Gudang (F-PBJ-18-06).

    - Berdasarkan PO STO, Gudang Obat Jadi mengeluarkan produk jadi untuk dikirim ke NDC.

    - Petugas Gudang Obat Jadi membuat Delivery Delivery STO (F-PBJ-18-15), jika ada kendala dengan SAP buat Surat Tanda Terima (F-PBJ-18-16)

    - Khusus untuk pengiriman produk jadi psikotropika, prekursor dan OOT, DO STO selain ditandatangani oleh Supervisor Gudang Obat Jadi juga ditandatangani oleh Penanggung jawab Psikotropika dan Prekursor.

    - Supervisor/pelaksana Gudang Obat jadi menyerahkan Delivery STO (F-PBJ-18-15) atau  Surat Tanda Terima (F-PBJ-18-16) dan Produk Jadi ke Expeditur untuk dikirim ke pelanggan/NDC.

    - Ekspeditur yang ditunjuk harus bertanggung jawab atas mutu dan jumlah produk jadi yang dikirim ke pelanggan atau NDC.

    - Lakukan Evaluasi kinerja vendor Jasa Angkutan/Ekspeditur setiap tahun sesuai dengan Instruksi Kerja Penanganan Vendor (I-GA-02-006).

    - Untuk penanganan produk psikotropika dan Prekursor,tangani sesuai Instruksi kerja Penanganan & Pengendalian Bahan Baku & Produk Psikotropika dan Prekursor (I-PR-00-075)

    - Selama aktivitas penyimpanan produk jadi perhatikan aspek SMK3 sebagai berikut:

    - APD lengkap

    - Sertifikat personil (SIO,dll)

    - Material handing sesuai Instruksi kerja Material Handing (XXX-xx-xxx)

    - Pemeriksaan kendaraan angkutan

    - Kelengkapan surat kendaraan, surat pengemudi, uji emisi, bebas Napza untuk vendor jasa angkutan.

  - Penyimpanan secara non SAP

    - Jika ada kendala pada SAP, lakukan aktivitas penyimpanan sesuai OP. 6.1 dan 6.2 menggunakan formulir secara manual.

    - Gunakan formulir manual sebagai berikut :

- Template manual Bukti Terima Barang Sementara (F-PBJ-18-17)

- Template manual Goods Receipt Slip With Quality Inspection (F-PBJ-18-18)

- Template manual Bukti Retur Barang ke Vendor (F-PBJ-18-19)

- Template manual Transfer Slip Unrestricted Use to Quality Inspection (F-PBJ-18-20)

- Template manual Physical Inventory Worksheet (F-PBJ-18-21)

- Template manual Physical Inventory Worksheet (F-PBJ-18-22)

- Template manual Reservation Slip (F-PBJ-18-23)

- Template manual Transfer Slip (F-PBJ-18-24)

- Tamplate manual Delivery STO (F-PBJ-18-25)

- Kartu APG Bahan Baku (F-PBJ-18-26)

- Kartu APG Gudang Produk Jadi (F-PBJ-18-27)

  - Lokasi dan Kondisi Penyimpanan material

Simpan material di lokasi dan kondisi  yang telah ditentukan sesuai formulir no. F-PBJ-18-07 dan F-PBJ-18-07/00

  - Evaluasi Kinerja Vendor

    - Bagian Penyimpanan bekerja sama dengan Bagian Pengadaan Barang Operasional melakukan evaluasi vendor bahan baku dan jasa angkutan secara berkala setiap tahun sesuai Instruksi Kerja Penanganan Vendor no. I-GA-02-006.

    - Bagian Penyimpanan yang mengirimkan data kinerja vendor ke Bagian Pengadaan Barang Operasional.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PBJ-18-01/00 | Template Bukti Terima Barang Sementara |  |
| 2 | F-PBJ-18-02/00 | Label “KARANTINA” |  |
| 3 | F-PBJ-18-03/00 | Template Goods Receipt Slip With Quality Inspection |  |
| 4 | F-PBJ-18-04/00 | Template Bukti Retur Barang ke Vendor |  |
| 5 | F-PBJ-18-05/00 | Formulir lokasi Penyimpanan Material |  |
| 6 | F-PBJ-18-06/00 | Formulir Pencatatan Suhu, Kelembaban dan Perbedaan Tekanan di Area Gudang |  |
| 7 | F-PBJ-18-07/00 | Persyaratan suhu, Kelembaban dan Perbedaan Tekanan di Area Gudang |  |
| 8 | F-PBJ-18-08/00 | Tamplate Physical Inventory Worksheet |  |
| 9 | F-PBJ-18-09/00 | Tamplate Physical Inventory Differences |  |
| 10 | F-PBJ-18-10/00 | Daftar Bahan Baku Psikotropika Dan Prekursor |  |
| 11 | F-PBJ-18-11/00 | Template Reservation Slip |  |
| 12 | F-PBJ-18-12/00 | Transfer Slip Order |  |
| 13 | F-PBJ-18-13/00 | Template Goods Issue Slip |  |
| 14 | F-PBJ-18-14/00 | Template Transfer Slip |  |
| 15 | F-PBJ-18-15/00 | Delivery STO |  |
| 16 | F-PBJ-18-16/00 | Surat Tanda Terima |  |
| 17 | F-PBJ-18-17/00 | Template manual Bukti Terima Barang Sementara |  |
| 18 | F-PBJ-18-18/00 | Template manual Goods Receipt Slip With Quality Inspection |  |
| 19 | F-PBJ-18-19/00 | Template manual Bukti Retur Barang ke Vendor |  |
| 20 | F-PBJ-18-20/00 | Template manual Transfer Slip Unrestricted Use to Quality Inspection |  |
| 21 | F-PBJ-18-21/00 | Template manual Physical Inventory Worksheet |  |
| 22 | F-PBJ-18-22/00 | Template manual Physical Inventory Difference |  |
| 23 | F-PBJ-18-23/00 | Template manual Reservation Slip |  |
| 24 | F-PBJ-18-24/00 | Template manual Transfer Slip |  |
| 25 | F-PBJ-18-25/00 | Tamplate manual Delivery STO |  |
| 26 | F-PBJ-18-26/00 | Kartu APG Bahan Baku |  |
| 27 | F-PBJ-18-27/00 | Kartu APG Gudang Produk Jadi |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBJ-18 | 00 |  |  | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| I-WR-00-025 | Instruksi Kerja Penanganan Bahan Baku dan Bahan Kemas di Gudang |
| I-QC-00-175 | Instruksi Kerja Penanganan Bahan Baku di Laboratorium |
| I-QC-00-180 | Instruksi Kerja Penanganan Pemeriksaan Bahan Kemas |
| I-QC-00-174 | Instruksi Kerja Penanganan Hasil Uji di Luar Spesifikasi |
| PBJ-10 | Instruksi Kerja Penanganan Penyimpangan |
| I-HS-02-018 | Instruksi Kerja Evaluasi & Monitoring Pest Control |
|  | Instruksi kerja Stock Opname |
|  | Instruksi kerja Penanganan Bahan Baku di Penimbangan Sentral |
|  | Instruksi kerja Penanganan Penandaan Bahan Kemas |
| I-PR-00-075 | instruksi kerja Penanganan & Pengendalian Bahan Baku & Produk Psikotropika dan Prekursor |
|  | Instruksi kerja Material Handing |
|  | Instruksi Kerja Penanganan Produk Jadi di Gudang |
| I-GA-02-006 | Instruksi Kerja Penanganan Vendor |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMS | 13. | AMPM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | SGBB | 14. | SPBB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | SGBK | 15. | SPBK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | STKOJ | 16. | SPRPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | SPS | 17. | AMK3L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | AMBB | 18. | SK3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | SPOP | 19. | SL |  |  |  |  |  |  |  |  |