- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Opadry II 85G52696 Yellow dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Opadry II 85G52696 Yellow sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma;

  - Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi VI (2024), Hal. 295 - 298;

  - Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Batang Pengaduk | 10. | Spatula |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Penjepit Cawan | 11. | Furnace |
| 3. | Cawan Pijar | 12. | Timbangan Analitik |
| 4. | Desikator | 13. | Pipet Seukuran |
| 5. | Gelas Kimia | 14. | Syringe Filter |
| 6. | GC - MS | 15. | Sarung Tangan Anti Panas |
| 7. | Labu Ukur | 16. | Ultrasonic Bath |
| 8. | Gelas Ukur | 17. | Sentrifuge |
| 9 | Pipet tetes | 18. | Kolom (G16); 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 4. | Metanol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | RS Ethylene Glycol |  |  |  |
| 3. | RS Diethylene Glycol |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry II 85G52696 Yellow (S-QC-01-184)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Dispersi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry II 85G52696 Yellow (S-QC-01-184)

    - Cara Kerja

- Timbang 0,1 g zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, kocok selama 5 menit.

- Biarkan larutan.

- Amati pemerian larutan, campuran akan mengendap.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry II 85G52696 Yellow (S-QC-01-184)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, pijarkan kembali cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Batas Etilen Glikol & Dietilen Glikol

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry II 85G52696 Yellow (S-QC-01-184)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Pembuatan Larutan Stock Standar Ethylene Glycol 1000 ppm

- Timbang saksama 100 mg RS Ethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit

- Dinginkan hingga suhu ruang

- Encerkan dengan methanol hingga tanda batas

- Larutan siap digunakan

(Konsentrasi Ethylene Glycol : 1 mg/ml atau 1000 ppm)

- Pembuatan Larutan Stock Standar Diethylene Glycol 1000 ppm

- Timbang seksama 100 mg RS Diethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml

- Tambahkan methanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit

- Dinginkan hingga suhu ruang

- Encerkan dengan methanol hingga tanda batas

- Larutan siap digunakan

(Konsentrasi Diethylene glycol : 1 mg/ml atau 1000 ppm)

- Larutan Standar UKS

- Pipet 100 l larutan stock standar Ethylene Glycol 1000 ppm dan 200 l larutan stock standar Diethylene Glycol 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml yang sama

- Tambahkan methanol hingga tanda batas

- Kocok hingga homogen

- Saring dengan saringan membrane 0,45 m, tampung filtrat

- Larutan siap digunakan

(Konsentrasi Ethylene Glycol : 10 g/ml atau 10 ppm dan Diethylene Glycol : 20 g/ml atau 20 ppm)

- Pembuatan Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah tertentu larutan stock standar Ethylene Glycol 1000 ppm (x) dan larutan stock standar Diethylene Glycol 1000 ppm (y) berdasarkan table, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml yang sama

| Ethylene Glycol (EG) |  | Diethylene Glycol (DEG) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kadar Larutan Baku (g per ml) | Larutan Baku Persediaan (l) | Kadar Larutan Baku (g per ml) | Larutan baku persediaan (l) |
| 5 | 50 | 10 | 100 |
| 6 | 60 | 12 | 120 |
| 8 | 80 | 16 | 160 |
| 10 | 100 | 20 | 200 |
| 12 | 120 | 24 | 240 |
| 14 | 140 | 28 | 280 |
| 15 | 150 | 30 | 300 |

- Tambahkan methanol hingga tanda batas

- Kocok hingga homogen

- Saring dengan saringan membrane 0,45m, tampung filtrat

- Larutan siap digunakan

- Larutan Uji

- Timbang seksama 0,4 gram zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit

- Dinginkan hingga suhu ruang

- Encerkan dengan methanol hingga tanda batas

- Kocok hingga homogen

- Sentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit

- Saring larutan bening dengan saringan membrane 0,45 m, tampung filtrat

- Larutan siap digunakan

(Konsentrasi larutan uji : 40 mg/ml)

- Kondisi Alat

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

  - Kolom 			: Fase Diam Polietilen glikol (G16); 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm

  - Injection volume 	: 1.0 µL

  - Injection mode 		: Split, dengan split ratio 10 : 1

  - Injection Temperature	: 250°C

  - Gas Pembawa 		: Helium MS Grade

  - Column Flow Rate 	: 0.65 mL/menit

  - Temperature Control 	: Gradient

| Rate (°C/min) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Hold Time (min) | Total Time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 10 | 100 | 130 | 7 | 3 + 7 |
| 20 | 130 | 240 | 3 | 5.5 + 3 |
|  |  |  |  | 20 |

- Untuk larutan standar :

- Untuk Sampel :

| Rate (°C/min) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Hold Time (min) | Total Time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 10 | 100 | 130 | 7 | 3 + 7 |
| 20 | 130 | 240 | 43 | 5.5 + 43 |
|  |  |  |  | 60 |

- MS Temperature :

- Ion source		: Electron impact ionization, 230°C

- Interface		: 240°C

| Waktu (min) | Mode | Event Time | m/z |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.20 – 11.00 | Scan | 0.3 | 29 – 400 |
| 8.20 – 11.00 | SIM | 0.3 | 31.00; 33.00; 62.00 |
| 11.01 – 16.00 | Scan | 0.3 | 29 – 400 |
| 11.10 – 16.00 | SIM | 0.3 | 45.00; 75.00; 31.00 |

- Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (r) | r ≥ 30 |

- Perhitungan

    - Perhitungan Kadar Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol dalam ppm

x= (y-b)a

Keterangan:

x		= Konsentrasi larutan Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol (ppm)

y		= Area Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol pada larutan uji

b		= Intercept kurba kalibrasi deret standar

a		= Slope kurva kalibrasi deret standar

    - Perhitungan Kadar Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol dalam %

Cu= x×V×FWu×106×100

Keterangan:

Cu	= Kadar Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol (%)

x	= Konsentrasi larutan Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol (ppm)

V	= Volume labu ukur awal yang digunakanm (ml)

F	= Faktor pengenceran larutan uji (jika ada)

W	= Bobot sampel yang ditimbang (g)

106	= Faktor konversi μg menjadi g

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry II 85G52696 Yellow (S-QC-01-184)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-175 | 00 | 15 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-175 | 01 | 08 MAR 2023 | Penghilangan bahasa inggris, perubahan pada alat dan bahan, perubahan pada cara kerja parameter sisa pemijaran | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-175 | 02 | 20 JUL 2023 | Penambahan alat dan bahan, perubahan pemijaran dan Penambahan parameter EG DEG | Menyesuaikan dengan kondisi lapangan |
| I-QC-01-175 | 03 | 12 OCT 2023 | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba pada instruksi kerja | Menyesuaikan dengan kondisi lapangan |
| I-QC-01-175 | 04 |  | - Perubahan referensi - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada cara kerja Batas Etilen Glikol & Dietilen Glikol | Menyesuaikan dengan kondisi lapangan |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA