- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Compritol ATO 888 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Compritol ATO 888 yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: Glyceryl Dibehenate

Rumus molekul		: -

Bobot molekul		: -

Kode Material		: 32001441

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk halus | USP 41 (2018) |
|  | Warna |  | Putih | USP 41 (2018) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Kloroform |  | Larut | USP 41 (2018) |
|  | Dalam Air Murni |  | Praktis tidak larut | USP 41 (2018) |
|  | Dalam Etanol |  | Praktis tidak larut | USP 41 (2018) |
| 3 | Titik Leleh | °C | 65 – 77 | USP 41 (2018) |
| 4 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 41 (2018) |
| 5 | Bilangan Asam |  | Tidak lebih dari 4 | USP 41 (2018) |
| 6 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 1,0 | USP 41 (2018) |
| 7 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-363 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA