- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Opadry II 85G52696 Yellow untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Opadry II 85G52696 Yellow yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: Opadry II Complete Film Coating System 85G52696 Yellow

Rumus molekul		: -

Bobot molekul		: -

Kode material		: 32000095

| No | Kategori | Satuan | ###### Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | PT. Kimia Farma |  |
|  | Warna |  | Kuning | PT. Kimia Farma |  |
| 2 | Dispersi |  | Tidak terdispersi dengan sempurna | PT. Kimia Farma |  |
| 3 | Sisa Pemijaran | % | 33,80 - 45,80 | PT. Kimia Farma |  |
| 4 | Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol |  |  |  |  |
|  | Batas Etilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,1 | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 295 - 298 |  |
|  | Batas Dietilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,1 | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 295 - 298 |  |
| 5 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |  |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-184 | 00 | 15 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-184 | 01 | 08 MAR 2023 | # Perubahan templet dokumen, Penambahan sinonim, penerima distribusi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| S-QC-01-184 | 02 | 20 JUL 2023 | # Perubahan sinonim | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| S-QC-01-184 | 03 | 12 OCT 2023 | - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba pada instruksi kerja - Penambahan kriteria penerimaan Uji Batas Mikroba pada spesifikasi - Penghilangan bahasa inggris pada spesifikasi - Kriteria penerimaan parameter Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol disatukan dalam 1 poin - Penghilangan keterangan (R) untuk Recheck |  |
| S-QC-01-184 | 04 |  | Perubahan referensi Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |