- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sulfamethoxazole dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Sulfamethoxazole sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI V (2014), Hal. 1234;

  - PT Kimia Farma;

  - USP 34;

  - FI VI (2020), Hal. 1659 – 1660;

  - Suplemen I FI VI (2022), hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Tabung Reaksi | 8. | Cawan Pijar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 9. | Furnace |
| 3. | Spektrofotometer IR | 10. | Gelas Ukur |
| 4. | Labu Ukur | 11. | Erlenmeyer |
| 5. | Ultrasonic Bath | 12. | Desikator |
| 6. | Spektroforometer UV-VIS | 13. | Oven |
| 7. | Pipa Kapiler Kaca | 14. | Botol Timbang |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 9. | HCl P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Eter | 10. | 2-naftol P |
| 3. | Kloroform | 11. | Asam Sulfat P |
| 4. | Aseton | 12. | N,N-dimethylformamide |
| 5. | Asam Asetat Glasial | 13. | Thymolphtalein LP |
| 6. | Etanol | 14. | Natrium Nitrit 0,145 |
| 7. | Baku Kerja Sulfamethoxazol | 15. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |
| 8. | NaOH 0,1 N; 2,5 N |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sulfamethoxazole (S-QC-01-361).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sulfamethoxazole (S-QC-01-361).

    - Cara Kerja

- Dalam Air Murni

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Dalam Eter

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji 100 ml Kloroform dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Dalam Aseton

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Aseton dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan

- Dalam Natrium Hidroksida Encer

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Natrium Hidroksida Encer dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan

- Dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Etanol dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sulfamethoxazole (S-QC-01-361).

    - Cara Kerja

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Sulfamethoxazole dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku

- Identifikasi B (Serapan Ultraviolet)

- Larutan baku

- Timbang seksama 10 mg baku kerja Sulfamethoxazole, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan ± 25 mL NaOH (1 dalam 250).

- Kocok menggunakan ultrasonic bath hingga larut.

- Encerkan dengan NaOH (1 dalam 250) hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan NaOH (1 dalam 250) hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pembuatan larutan uji

- Timbang seksama 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan ± 25 mL NaOH (1 dalam 250).

- Kocok menggunakan ultrasonic bath hingga larut.

- Encerkan dengan NaOH (1 dalam 250) hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan NaOH (1 dalam 250) hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pengukuran

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Spektrofotometer UV-VIS.

- Lakukan "Scanning" menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 200-300 nm, dengan NaOH (1 dalam 250) sebagai blangko.

- Bandingkan spektrogram larutan uji dengan larutan baku, spektrum serapan ultraviolet larutan uji menunjukan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada Sulfamethoxazole baku, daya serap masing-masing dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan, pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 257 nm, berbeda tidak lebih dari 2,0%.

- Identifikasi C (Reaksi Pengendapan)

- Larutkan ± 100 mg zat uji dalam 2 ml HCl P.

- Tambahkan 3 ml larutan natrium nitrit P (1 dalam 100).

- Tambahkan 1 ml larutan NaOH P (1 dalam 10) yang berisi 10 mg 2-naftol P.

- Amati pemerian larutan, terbentuk endapan merah jingga.

  - Jarak Lebur

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sulfamethoxazole (S-QC-01-361).

    - Cara Kerja

- Gerus zat uji menjadi serbuk sangat halus.

- Jika mengandung air hidrat ubah menjadi anhidrat dengan pengeringan pada suhu yang tertera pada pemeriksaan susut pengeringan.

- Jika zat uji tidak mengandung air hidrat, keringkan di atas bahan pengering yang sesuai selama tidak kurang dari 16 jam.

- Isi pipa kapiler kaca yang salah satu ujungnya tertutup, dengan serbuk kering secukupnya hingga membentuk kolam di dasar tabung dengan tinggi 2,5 mm hingga 3,5 mm setelah diisi semampat mungkin dengan cara mengetukkan secukupnya pada permukaan padat.

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Melting Point.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sulfamethoxazole (S-QC-01-361).

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sulfamethoxazole (S-QC-01-361).

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo ×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Bulk Density

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sulfamethoxazole (S-QC-01-361).

    - Cara Kerja

- Timbang seksama 6 g zat uji, masukkan ke dalam gelas ukur 25 ml.

- Ratakan zat uji di dalam gelas ukur.

- Baca volume yang terukur sebelum pengetukan.

- Lakukan pengetukan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Bulk Density Tester.

- Baca volume yang terukur setelah pengukuran.

    - Perhitungan

Bulk Density =Berat zat ujiVolume zat uji

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sulfamethoxazole (S-QC-01-361).

    - Cara Kerja

- Timbang seksama 400 mg zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer.

- Larutkan dalam 30 ml N,N-dimethylformamide.

- Tambahkan 10 ml air murni dan 0,5 ml thymolphtalein LP.

- Titrasi dengan NaOH 0,1 N hingga terbentuk warna biru terang.

- Lakukan penetapan blanko.

1 ml NaOH 0,1N setara dengan 25,328 mg C10H11N3O3S

    - Perhitungan

C = Vu - Vb × N0,1× 25,328W × 100%(100% - SP) × 100%

Keterangan

Cu		= Kadar Sulfamethoxazole (%)

Vu		= Volume NaOH 0,1 N untuk zat uji (ml)

Vb		= Volume NaOH 0,1 N untuk blanko (ml)

N		= Konsentrasi NaOH (Normalitas)

W		= Berat zat uji (mg)

SP		= Susut Pengeringan (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sulfamethoxazole (S-QC-01-361).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-361 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA