- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 777)

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 773 - 777)

  - Kadar (No. Laporan VMA : VKB-MA1-9005/00, Tanggal berlaku : 20 Nov 2023)

  - Disolusi (No. Laporan VMA : VKB-MA4-9006/00, Tanggal berlaku : 27 Jun 2023)

  - Keseragaman Kandungan (No. Laporan VMA : VKB-MA9-1004/00, Tanggal berlaku : 29 Aug 2024)

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Batang Pengaduk |  | 15. |  | Membran filter 0,20 µm |  |  |
| 2. |  | Botol Fasa Gerak |  | 16. |  | Mortir dan Stemper |  |  |
| 3. |  | Dissolution Tester |  | 17. |  | pH meter |  |  |
| 4. |  | Desintegration Tester |  | 18. |  | Gelas Ukur |  |  |
| 5. |  | Friability Tester |  | 19. |  | Spatula |  |  |
| 6. |  | Gelas Kimia |  | 20. |  | Syringe |  |  |
| 7. |  | Hardness Tester |  | 21. |  | Timbangan analitik |  |  |
| 8. |  | HPLC |  | 22. |  | Ultrasonic bath |  |  |
| 9. |  | Jangka Sorong |  | 23. |  | Vacuum |  |  |
| 10. | Labu Ukur |  | 24. |  | Vial tertutup |  |
| 11. | Botol Reagen 1000 ml |  | 25. |  | FT-IR |  |
| 12. 13. | Botol timbang Tabung Sentrifuge |  | 26. |  | Pipet tetes |  |

| 6.2. Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akuades | 7. | Asam Asetat Glasial |
| 2. | Asam Sulfat P | 8. | Baku Kerja Isosorbide Dinitrate 25% |
| 3. | Amonium Asetat | 9. | Natrium Hidroksida |
| 4. | Heksan P | 10. | Kalsium Klorida Anhidrat |
| 5. | Chloroform P | 11. | Gliserin Trinitrate Pellet 2.5% |
| 6. | Metanol Pro HPLC |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi  (PT. Kimia Farma)

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur (FI VI Tahun 2020 (Hal. 777)

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Identifikasi (FI VI Tahun 2020 (Hal. 777)

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan Natrium Hidroksida (1 dalam 250)

- Timbang 1 gr Natrium Hidroksida, masukkan ke dalam gelas kimia 250 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga volume 250 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang sejumlah serbuk sampel sebanyak 80,00 mg, masukkan ke dalam tabung sentrifuga.

- Tambahkan 5 mL Natrium Hidroksida (1 dalam 250), kocok hingga sampel menjadi basah.

- Tambahkan Heksan P sebanyak 7 mL, kocok.

- Sentrifus larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Ambil lapisan atas, masukkan ke dalam botol timbang.

- Uapkan menggunakan waterbath, kemudian keringkan residu dalam wadah hampa udara di atas Kalsium Klorida Anhidrat P (desikator yang berisikan Kalsium Klorida Anhidrat P) pada suhu ruang selama 16 jam.

- Kemudian larutkan residu dengan Kloroform P.

- Lakukan pengukuran menggunakan Instrumen FT-IR.

- Spektrum serapan insframerah larutan residu menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada Isosorbid Dinitrat Encer BPFI yang diperlakukan sama.

  - Kadar (Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 773 – 777)

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar Asetat

- Timbang 15.4 gram Ammonium Asetat P, masukkan ke dalam gelas Kimia 1000 mL.

- Tambahkan 11.5 mL Asam asetat glasial P.

- Encerkan dengan air murni hingga 1000 mL, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 4.7 dengan menggunakan Ammonium hidroksida atau Asam asetat glasial P.

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran air : larutan dapar asetat : methanol dengan perbandingan (350:100:550), masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Larutan Encer Dapar Asetat (1 dalam 10)

- Ukur 10 mL larutan dapar asetat, larutkan dalam 100 mL air murni.

- Campurkan kedua larutan hingga homogen.

- Larutan siap digunakan untuk analisis.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Isosorbide Dinitrate 25% replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: C-18 L1; 4,0 x 250 mm; 5 µm

Detektor			: UV 220 nm

Suhu Kolom 		: 25oC (suhu ruang)

Laju Alir			: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi | R ≥ 2,0 |
| 6 | Waktu retensi relatif (RRT) | RRT Isosorbide Dinitrate 25% dan Nitrogliserin ±0.75 dan 1.00 |

- Larutan Baku Internal

    - Timbang 350 mg baku kerja Gliserin Trinitrate Pellet 2.5%.

    - Gerus baku kerja Gliserin Trinitrate Pellet 2.5% hingga halus.

    - Timbang saksama 300 mg baku kerja Gliserin Trinitrate Pellet 2.5% yang sudah digerus, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan Metanol : air (1:1) hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama ± 30 menit.

    - Dinginkan hingga temperature kamar.

    - Tambahkan Metanol : air (1:1) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Saring larutan dengan kertas saring dan tampung.

    - Larutan standar internal siap untuk dianalisis. (konsentrasi  Gliserin Trinitrate Pellet 2.5% : 3.0 mg/mL).

- Larutan Baku

    - Timbang saksama 125 mg baku kerja isosorbide dinitrate 25%, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, shaker selama 30 menit dengan kecepatan 200 rpm.

    - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Pipet 10 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Tambahkan 4 mL larutan baku internal dan 4 mL larutan encer dapar asetat (1 dalam 10).

    - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

    - Larutan baku dan standar internal siap untuk dianalisis. (onsentrasi Isosorbide Dinitrate 2.5% : 1.0 mg/mL, konsentrasi  Gliserin Trinitrate Pellet 2.5% : 0.48 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Isonat Tablet Sublingual 10 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang 250 mg sampel (setara dengan 125 mg isosorbide dinitrate 25%), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, shaker selama 30 menit dengan kecepatan 200 rpm.

    - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan kertas saring No. kat. 3001917.

    - Pipet 10 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Tambahkan 4 mL larutan baku internal dan 4 mL larutan encer dapar asetat (1 dalam 10).

    - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

    - Larutan siap untuk dianalisis (konsentrasi Isosorbide Dinitrate 2.5% : 1.0 mg/mL, konsentrasi  Gliserin Trinitrate Pellet 2.5% : 0.48 mg/mL).

- Perhitungan

Cu=LuLs ×Ws(Dosis×3.125)×(Wr×3.125)Wu×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Isosorbide Dinitrate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Perbandinganrespon puncak Isosorbide Dinitrate terhadap respon puncak larutan baku internal pada larutan uji (Luas area Isosorbide Dinitrate pada larutan ujiLuas are baku internal pada larutan uji) |
| Ls | = | Perbandinganrespon puncak Isosorbide Dinitrate terhadap respon puncak larutan baku internal pada larutan baku (Luas area Isosorbide Dinitrate pada larutan bakuLuas are baku internal pada larutan baku) |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 10 mg |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| 3.125 | = | Faktor pengali untuk menyetarakan dosis 1 tablet |
| B% | = | % Baku kerja |

  - Keseragaman Kandungan (Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 773 – 777)

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja 	:

  - Pembuatan Larutan

    - Larutan Dapar Asetat

- Timbang 15,4 g Ammonium Asetat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 11,5 mL Asam Asetat Glasial P.

- Encerkan dengan akuades hingga 1000 mL, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 4,7 ± 0,1 dengan penambahan Asam Asetat Glasial P atau Ammonium Hidroksida.

    - Larutan Encer Dapar Asetat (1 dalam 10)

- Ambil 10 mL larutan dapar asetat, encerkan dalam 100 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

    - Fase Gerak

- Buat campuran air : larutan dapar asetat : metanol dengan perbandingan (350:100:550), masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan untuk analisis.

  - Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Isosorbide Dinitrate 25% replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom	: L1; 4,0 x 25 cm; 5 µm

Detektor	: UV 220 nm

Laju Alir	: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Suhu kolom 	: 25oC (suhu ruang)

  - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi | R ≥ 2,0 |

  - Larutan Baku Internal Glyceryl Trinitrate Pellet 2.5%

    - Timbang 350 mg baku kerja Glyceryl Trinitrate Pellet 2.5%.

    - Gerus baku kerja Glyceryl Trinitrate Pellet 2.5% hingga halus.

    - Timbang saksama 300 mg baku kerja Glyceryl Trinitrate Pellet 2.5% yang saudah digerus, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan Metanol : air (1:1) hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama ± 30 menit.

    - Dinginkan hingga temperature kamar.

    - Tambahkan Metanol : air (1:1) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Saring larutan dengan kertas saring, tampung filtrat.

    - Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Glyceryl Trinitrate Pellet 2.5%: 3.0 mg/mL).

  - Larutan Baku

- Timbang saksama 125 mg baku kerja isosorbide dinitrate 25%, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, shaker selama 30 menit dengan kecepatan 200 rpm.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 10 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan 4 mL Larutan Baku Internal Glyceryl Trinitrate Pellet 2.5% dan 4 mL larutan encer dapar asetat (1 dalam 10).

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis (konsentrasi Isosorbide Dinitrate 2.5% : 1.0 mg/mL, konsentrasi Glyceryl Trinitrate Pellet 2.5%: 0.48 mg/mL).

  - Larutan Uji

- Masukkan 1 tablet ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, shaker selama 30 menit dengan kecepatan 200 rpm.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan kertas saring.

- Pipet 12.5 mL filtrat, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan 3.2 mL Larutan Baku Internal Glyceryl Trinitrate Pellet 2.5% dan 3.2 mL larutan encer dapar asetat (1 dalam 10).

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis (konsentrasi Isosorbide Dinitrate 2.5% : 1.0 mg/mL, konsentrasi Glyceryl Trinitrate Pellet 2.5%: 0.48 mg/mL).

  - Perhitungan

Cu=LuLs ×WsDosis×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Isosorbide Dinitrate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Perbandingan respon puncak Isosorbide Dinitrate terhadap respon puncak larutan baku internal pada larutan uji (Luas area Isosorbide Dinitrate pada larutan ujiLuas area baku internal pada larutan uji) |
| Ls | = | Perbandingan respon puncak Isosorbide Dinitrate terhadap respon puncak larutan baku internal pada larutan baku (Luas area Isosorbide Dinitrate pada larutan bakuLuas area baku internal pada larutan baku) |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 10 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (40) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (125) |
| B% | = | % Baku kerja |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Disolusi (Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 777)

    - Syarat   :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja  :

Metoda Analisa

| Media | : | Akuades ; 900 mL (Gabungan sampel/Pooled sampel) |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 20 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 90% (Q=80) |

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Ammonium Sulfat 0,1 M

- Timbang 13,214 g Ammonium Sulfat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

    - Fase Gerak

- Campurkan 500 mL larutan dapar Ammonium Sulfat 0,1 M dan 500 mL Metanol pro HPLC ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Atur pH hingga 3 ± 0,1 dengan penambahan Asam Sulfat pekat.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Isosorbide Dinitrate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: C-18; L1; 4,6 x 50 mm; 2,7 µm

Detektor		: UV 220 nm

Laju Alir			: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL

Fase gerak		: Larutan Dapar Ammonium Sulfat 0,1 M : Metanol pro HPLC      pH 3 (50:50)

Pengencer		: Media Disolusi (Akuades)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Larutan Baku

    - Timbang 22,20 mg baku kerja Isosorbide Dinitrate 25% masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan  Akuades hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

    - Diamkan hingga suhu ruang.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku 0,0056 mg/mL).

- Larutan Uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu media telah mencapai suhu 37 ± 0.5⁰ C.

- Masukkan masing – masing 1 tablet ke dalam labu disolusi.

- Setelah 20 menit alat dijalankan, sampling 15 mL larutan dari masing-masing labu disolusi, masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi, homogenkan.

- Pipet 5 mL dari masing – masing larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL. Kocok sampai homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0,0056 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 20 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+10% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan alat HPLC

- Perhitungan

Cu=LuLs×CsCr×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Isosorbide Dinitrate 25% yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area Isosorbide Dinitrate 25% pada larutan uji |
| Ls | : | Luas area Isosorbide Dinitrate 25% pada larutan baku |
| Cs | : | Konsentrasi Isosorbide Dinitrate 25% pada larutan baku ( mg baku kerja50×120) |
| Cr | : | Konsentrasi Isosorbide Dinitrate 25% pada larutan uji ( Dosis900×510) |
| Dosis | : | 10 mg |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-103 | 00 | 11 SEP 2020 |  | Dokumen Baru |
| I-QC-03-103 | 01 | 25 MAY 2023 | - Perubahan templet - Perubahan poin penanggung jawab - Perubahan jumlah UKS, perubahan perhitungan, penambahan kosentrasi larutan baku dan larutan uji - Penambahan Uji Batas Mikroba | Review dokumen dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> untuk pemenuhan registrasi BPOM |
| I-QC-03-103 | 02 | 22 AUG 2023 | Perubahan cara kerja identifikasi menggunakan FT-IR | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-103 | 03 | 29 AUG 2023 | Perubahan metode pemeriksaan disolusi | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-103 | 04 | 23 NOV 2023 | Perubahan metode pemeriksaan kadar, Penambahan pembuatan larutan untuk keseragaman kandungan | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-103 | 05 |  | - Perubahan metode pemeriksaan keseragaman kandungan - Penambahan referensi pada setiap parameter - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM | 6. | SVPP |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SPAR | 7. | SPB |
| 3. | SSCP | 8. | SOVMA |
| 4. | SPML | 9. | AMPR |
| 5. | AMPO | 10. | SPMP |