- Tujuan

Memberikan panduan dalam pemeliharaan rutin hardware sistem kontrol & monitoring HVAC gedung Pharma dan Herbal agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan hardware sistem kontrol & monitoring HVAC gedung Pharma dan Herbal PT. Kimia Farma Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Teknik Pemeliharaan bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Mekanik & Electrikal bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor Listrik Arus Lemah bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana Listrik Arus Lemah bertanggung jawab untuk :

    - Mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan sistem di sub bagian listrik arus lemah sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Listrik Arus Lemah.

- Definisi

  - Air Handling Unit (AHU) adalah mesin yang mengondisikan udara yang dibutuhkan untuk penunjang proses produksi dan kenyamanan seluruh ruangan.

  - Exhaust Fan Unit (EFU) adalah mesin yang berfungsi untuk menghisap dan membuang udara kotor, lembap, dan panas dari dalam ruangan ke luar.

  - Return Fan Unit (RFU) adalah mesin yang berfungsi untuk membantu menarik udara dari ruangan kembali ke AHU maupun RFU.

  - Variable Speed Drive (VSD)/Inverter adalah alat yang berfungsi mengatur frekuensi dan kecepatan putaran supply fan AHU maupun RFU.

  - Cooling coil (CC) adalah alat yang berfungsi sebagai media untuk menurunkan suhu udara yang akan di-supply ke ruangan.

  - Heating coil (HC) adalah alat yang berfungsi sebagai media untuk menaikkan suhu dan mengondisikan RH udara yang akan disupply terutama untuk ruangan-ruangan proses produksi.

  - Chilled water adalah air dingin distribusi dari chiller untuk membantu mendinginkan udara di AHU.

  - Hot water adalah air panas distribusi dari pompa hot water untuk membantu mengondisikan suhu dan RH udara.

  - Tx adalah Temperature Transmitter yang berfungsi untuk mengukur suhu di dalam ducting.

  - DTx adalah Dew Point Temperature Transmitter yang berfungsi untuk mengukur temperature dew point aliran udara di dalam AHU.

  - Vx adalah Velocity Tramsmitter yang berfungsi untuk mengukur kecepatan aliran udara di dalam ducting.

  - CVM CC adalah Control Valve Motorized yang berfungsi sebagai aktuator valve aliran air. Digunakan untuk chilled water.

  - CVM HC adalah Control Valve Motorized yang berfungsi sebagai aktuator valve aliran air. Digunakan untuk hot water.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Tahun 2020

  - Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

  - ISO 9001 : 2015 Tentang Sistem Manajemen Mutu

  - ISO 14001 : 2015 Tentang Sistem Manajemen Lingkungan

  - ISO 45001 : 2018 Tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

  - Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PP No. 50 Tahun 2012

- Alat dan Bahan

  - Alat

a. Lap kering

b. Vacuum cleaner

c. Koas

d. Kunci panel

- Instruksi Kerja

Pemeliharaan hardware tahunan dilakukan mengikuti jadwal yang tertera pada lampiran nomor F-I-EM-04-072-01.

  - Persiapan

- Pastikan pelaksana telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

- Alat yang akan dipakai disesuaikan dengan fungsionalnya.

  - Kebersihan Panel

- Siapkan formulir checklist pemeliharaan panel nomor F-I-EM-04-072-02.

- Cek kebersihan panel kontrol/hub, cek apakah bersih dari debu dan cek apakah power supply menyala.

- Jika berdebu maka bersihkan menggunakan lap kering, vacuum cleaner dan koas. Jika sudah dibersihkan beri tanda ✔pada kolom kebersihan.

- Cek apakah putaran fan exhaust (jika ada) menyala, jika menyala maka beri tanda ✔ pada kolom kipas, jika di panel tersebut tidak ada kipas, maka beri tanda ➖, jika tidak menyala, beri tanda ❌ maka bersihkan/ganti dengan unit baru lalu tulis pada formulir troubleshoot nomor F-I-EM-04-074-06.

- Pada formulir isi tanggal, nama teknisi yang melakukan pemeliharaan dan paraf.

- Lakukan pemeliharaan setiap 1 tahun sekali.

  - Troubleshoot

Setiap terjadi trouble, kerusakan dan penggantian part lakukan pencatatan pada formulir Troubleshoot Sistem Kontrol & Monitoring HVAC nomor F-I-EM-04-074-06. Isi tanggal laporan, user sebagai pelapor, kendala, tindakan perbaikan, dicek oleh, paraf, keterangan jika ada.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04-072-01/02 | Jadwal Pemeliharaan hardware Sistem Kontrol & Monitoring HVAC |  |
| 2 | F-I-EM-04-072-02/02 | Formulir Pemeliharaan Panel Sistem Kontrol & Monitoring HVAC |  |

- Sejarah Revisi

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-072 | 00 | 01 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-04-072 | 01 | 01 DEC 2023 | -Merubah ke format dokumen baru sesuai ketentuan -Menghilangkan bagian pemeliharaan sensor, verifikasi sensor (karena sudah tercakup saat troubleshoot pemeliharaan software) - Merubah judul dan isi formulir F-I-EM-04-072-01 menjadi “Jadwal Pemeliharaan hardware Sistem Kontrol & Monitoring HVAC” -Merubah judul dan isi formulir F-I-EM-04-072-02 menjadi “Formulir Pemeliharaan Panel Sistem Kontrol & Monitoring HVAC” - Menghapus Formulir nomor F-I-EM-04-072-03 dan F-I-EM-04-072-04 | Melengkapi temuan Audit |
| I-EM-04-072 | 02 |  | - Menambahkan point 7.1. persiapan - Menambahkan ruang lingkup gedung Herbal - Menambahkan Jadwal Pemeliharaan hardware Sistem Kontrol & Monitoring HVAC gedung Herbal pada lampiran 1 - Menambahkan Pemeliharaan Panel Sistem Kontrol & Monitoring HVAC gedung Herbal pada lampiran 2 | Harmonisasi Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. 2. 3. | MTP AMME SLAL |  |
| --- | --- | --- |