- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 40 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 40 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet inti berbentuk bulat cembung rangkap | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | ATR 40 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 10,80 – 11,20 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 4,60 – 5,60 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 570,00 – 630,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 90,00 – 170,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 317) <1251> |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 40) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 41 – 42) |
| 8 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 40 – 41) |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : Dapar Fosfat pH 6,8; 900 mL Alat : Dayung, 75 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 75 (Q=70) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 40-41) |

| - Tablet Salut Selaput |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet salut berbentuk bulat cembung rangkap | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | ATR 40 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 10,80 – 11,20 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 4,60 – 5,60 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 587,10 – 648,90 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 90,00 – 170,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 60 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 317) <1251> |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 40) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 41 – 42) |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 40 – 41) |
| 9 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : Dapar Fosfat pH 6,8; 900 mL Alat : Dayung, 75 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 75 (Q=70) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 40-41) |
| 10 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Cemaran lain | % | Tidak lebih dari 1,0 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 41) |
|  | Total Cemaran | % | Tidak lebih dari 4,0 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 41) |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-157 | 00 | 05 SEP 2023 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-157 | 01 | 23 SEP 2024 | Penambahan parameter uji batas mikroba, Perubahan daftar distribusi dokumen, Perubahan templet dokumen | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| S-QC-03-157 | 02 | 08 AUG 2025 | - Perubahan referensi dan prosedur parameter Disolusi - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 40-41) |
| S-QC-03-157 | 03 |  | - Perubahan referensi waktu hancur, identifikasi, kadar, keseragaman kandungan dan cemaran organik pada tablet inti dan tablet salut | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 40-42) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SOVMA

- SVPP

- AMPR

- SPMP