- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Shallow Convex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Merah hingga merah muda | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | IN 10 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 5,70 – 6,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 76,00 – 84,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 20,00 – 90,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 2 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 777) |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 777) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 773 – 777) |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 mL akuades Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 20 menit Gabungan sampel (Pooled sampel) | % | Tidak kurang dari 90 (Q = 80) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 777) |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-102 | 00 | 11 SEP 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-102 | 01 | 25 MAY 2023 | Perubahan templet, Penghapusan kompoisisi, kemasan, penyimpanan dan pengemasan, Penambahan parameter Uji Batas Mikroba | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| S-QC-03-102 | 02 | 22 AUG 2023 | Perubahan pustaka identifikasi | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-102 | 03 | 31 AUG 2023 | Perubahan pada poin Disolusi (waktu disolusi, syarat disolusi dan pustaka) | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-102 | 04 | 23 NOV 2023 | Perubahan pada pustaka waktu hancur dan kadar | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-102 | 05 | 20 DEC 2024 | Perubahan penulisan syarat ALT, AKK dan Escherichia coli | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| S-QC-03-102 | 06 |  | - Perubahan referensi keseragaman kandungan - Penghilangan kata modifikasi pada parameter kadar dan disolusi | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPO

- AMPR