- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Primet Tablet 25 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Primet Tablet 25 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori |  | Satuan |  | Kriteria yang Diterima |  | Referensi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  |  | Tablet berbentuk flat beveled edge |  | PT. Kimia Farma |  |
|  | Warna |  |  |  | Putih |  | PT. Kimia Farma |  |
|  | Muka atas |  |  |  | Polos |  | PT. Kimia Farma |  |
|  | Muka bawah |  |  |  | kf |  | PT. Kimia Farma |  |
| 2 | Dimensi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diameter |  | mm |  | 6,65 – 7,35 |  | PT. Kimia Farma |  |
|  | Tebal |  | mm |  | 2,77 – 3,07 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 3 | Bobot rata-rata |  | mg |  | 138,75 – 161,25 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 4 | Kekerasan |  | N |  | 50,00 – 110,00 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 5 | Waktu hancur |  | Menit |  | Tidak lebih dari 15 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spektrofotometri UV |  |  |  | Spektrum absorpsi UV larutan uji memiliki absorpsi maksimal pada panjang gelombang yang sesuai dengan larutan baku pembanding |  | USP 2023 |  |
|  | Melting Point |  |  |  | Meleleh pada 237° – 242° |  | USP 2023 |  |
| 7 | Kadar |  | % |  | 93,00 – 107,00 |  | USP 2023 |  |
| 8 | Keseragaman Kandungan |  | % |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 |  | USP 2023 |  |
| 9 | Keregasan |  | % |  | Tidak lebih dari 1,00 |  | PT. Kimia Farma |  |
| No | Kategori |  | Satuan |  | Kriteria yang Diterima |  | Referensi |  |
| 10 | Disolusi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Media : HCl 0,1 N; 900 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 45 menit |  | % |  | Tidak kurang dari 80 (Q=75) |  | USP 2023 |  |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 103 (2000) |  | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |  |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 102 (200) |  | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |  |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  |  | Negatif/g |  | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-186 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP