- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Primet Tablet 25 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Primet Tablet 25 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - USP 2023

  - Suplemen  I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Batang Pengaduk | 9. | Mortir dan Stemper |
| 2. | Melting Point Tester | 10. | Ultrasonic Bath |
| 3. | Dissolution Tester | 11. | Spektrofotometri UV- Vis |
| 4. | Desintegration Tester | 12. | Timbangan analitik |
| 5. | Friability Tester | 13. | Pipet volume |
| 6. | Gelas Kimia |  |  |
| 7. | Hardness Tester |  |  |
| 8. 9. | Corong Pisah Labu Ukur |  |  |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baku Kerja Pyrimethamine | 5. | Diethyl Ether P |
| 2. | Sampel Primet Tablet 25 mg | 6. | HCl P |
| 3. | Asam Sulfat P |  |  |
| 4. | Akuades |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Primet Tablet 25 mg (S-QC-03-186).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Primet Tablet 25 mg (S-QC-03-186).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Primet Tablet 25 mg (S-QC-03-186).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Primet Tablet 25 mg (S-QC-03-186).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur (PT. Kimia Farma)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Primet Tablet 25 mg (S-QC-03-186).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Identifikasi (USP 2023)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Primet Tablet 25 mg (S-QC-03-186).

    - Cara Kerja	:

- Spektrofotometri UV

Lakukan seperti pada pengujian kadar. Bandingkan absorpsi maksimal larutan uji dan larutan baku pembanding.

- Melting Point

- Pembuatan Pelarut II

  - Pipet 1,43 mL Asam Sulfat P, masukkan ke dalam labu ukur 500 mL yang telah berisikan Akuades. (Lakukan dengan perlahan dan hati-hati).

  - Tambahkan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan Uji

  - Gerus 10 Primet Tablet 25 mg.

  - Masukkan ke dalam labu ECC 1.

  - Tambahkan 20 ml pelarut II, kocok selama 5 menit dengan kecepatan 150 rpm.

  - Tambahkan 20 ml diethyl ether, kocok selama 5 menit dengan kecepatan 150 rpm.

  - Fase air ditampung ke dalam labu ECC 2.

  - Bilas labu ECC 1 dengan 10 ml pelarut II, kocok selama 5 menit dengan kecepatan 150 rpm.

  - Lapisan air ditampung ke dalam labu ECC 2.

  - Ulangi tahap 6-7.

  - Tambahkan 10 ml NaOH 1 N dan 50 ml diethyl ether kedalam labu ECC 2, kocok selama 5 menit dengan kecepatan 150 rpm.

  - Lapisan air ditampung ke dalam labu ECC 3 yang telah berisi 50 ml diethyl ether, kocok selama 5 menit dengan kecepatan 150 rpm.

  - Buang fase air.

  - Gabung larutan eter pada labu ECC 2 dan labu ECC 3.

  - Uapkan filtrat dalam cawan penangas diperoleh residu kering.

  - Tambahkan 25 ml aseton pada cawan penangas.

  - Uapkan filtrat dalam cawan penangas diperoleh residu kering.

  - Ulangi tahap 14 dan 15.

  - Tambahkan 25 ml aseton pada cawan penangas.

  - Uapkan gabungan filtrat hingga diperoleh residu kering.

  - Ukur titik leleh residu menggunakan melting point tester.

Catatan :

- Lakukan ekstraksi cair-cair dengan segera mungkin dan pengerjaan tidak bisa didiamkan terlalu lama karena larutan akan menguap (Hasil akan menjadi kecil jika didiamkan terlalu lama).

- Lakukan pengukuran segera mungkin dan pengerjaan tidak bisa didiamkan terlalu lama karena larutan akan menguap (Hasil akan menjadi besar jika didiamkan terlalu lama).

- Syarat

- Spektrum absorpsi UV larutan uji memiliki absorpsi maksimal pada panjang gelombang yang sesuai dengan larutan baku pembanding.

- Meleleh pada 237° - 242°.

  - Kadar (USP 2023)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Primet Tablet 25 mg (S-QC-03-186).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

    - Pelarut I

  - Pipet 2,8 mL Asam Sulfat P, masukkan ke dalam labu ukur 200 mL yang telah berisikan Akuades. (Lakukan dengan perlahan dan hati-hati).

  - Tambahkan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Pelarut II

- Pipet 1,43 mL Asam Sulfat P, masukkan ke dalam labu ukur 500 mL yang telah berisikan Akuades. (Lakukan dengan perlahan dan hati-hati).

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan Baku

- Timbang dengan seksama 25 mg baku kerja Pyrimethanime, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Pelarut I hingga setengah labu, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas, homogenkan.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan Pelarut II hingga tanda batas, homogenkan.

- Konsentrasi larutan uji : 0,0125 mg/mL.

- Larutan Uji

- Gerus 20 Primet Tablet 25 mg.

- Timbang seksama sampel sebanyak 150,00 mg yang setara dengan 25 mg Pyrimethamine, masukkan ke dalam labu ECC 1.

- Tambahkan 20 ml pelarut II, kocok selama 15 menit dengan kecepatan 150 rpm.

- Tambahkan 20 ml diethyl ether, kocok selama 15 menit dengan kecepatan 150 rpm.

- Fase air ditampung ke dalam labu ECC 2.

- Bilas labu ECC 1 dengan 10 ml pelarut II, kocok selama 15 menit dengan kecepatan 150 rpm.

- Lapisan air ditampung ke dalam labu ECC 2.

- Ulangi tahap 6-7.

- Tambahkan 10 ml NaOH 1 N dan 50 ml diethyl ether kedalam labu ECC 2, kocok selama 15 menit dengan kecepatan 150 rpm.

- Lapisan air ditampung ke dalam labu ECC 3 yang telah berisi 50 ml diethyl ether, kocok selama 15 menit dengan kecepatan 150 rpm.

- Buang fase air.

- Bilas labu ECC 2 dan labu ECC 3 dengan 20 ml air, lapisan air dibuang.

- Gabung larutan eter pada labu ECC 2 dan labu ECC 3, masukkan ke dalam labu ECC 4.

- Tambahkan 20 ml pelarut I kedalam labu ECC 4, kocok selama 15 menit dengan kecepatan 150 rpm.

- Lapisan bawah ditampung kedalam labu ukur 50 ml.

- Sisa larutan labu ECC 4 ditambahkan 20 ml pelarut I, kocok selama 15 menit dengan kecepatan 150 rpm.

- Lapisan bawah ditampung kedalam labu ukur 50 ml.

- Sisa larutan labu ECC 4 ditambahkan 5 ml pelarut I, kocok selama 15 menit dengan kecepatan 150 rpm.

- Lapisan bawah ditampung kedalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan pelarut I sampai tanda batas labu ukur 50 ml, homogenkan.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Tambahkan pelarut II sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan uji siap dianalisis.

Catatan :

- Lakukan ekstraksi cair-cair dengan segera mungkin dan pengerjaan tidak bisa didiamkan terlalu lama karena larutan akan menguap (Hasil akan menjadi kecil jika didiamkan terlalu lama).

- Lakukan pengukuran segera mungkin dan pengerjaan tidak bisa didiamkan terlalu lama karena larutan akan menguap (Hasil akan menjadi besar jika didiamkan terlalu lama).

- Pengukuran

Larutan baku dan larutan uji masing-masing diukur dengan Spektrofotometer Uv-Vis pada Panjang gelombang 273 nm.

- Perhitungan

Cu= AuAs × WsDosis×WrWu × FuFs × B %

Keterangan	:

| Cu | : | Kadar Pyrimethamine yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi larutan uji |
| As | : | Absorbansi larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 25 mg |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (2000) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (2000) |
| B% | : | % Baku kerja |

  - Keseragaman Kandungan (USP 2023)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Primet Tablet 25 mg (S-QC-03-186).

    - Cara Kerja	:

  - Pembuatan Larutan

    - Pelarut (Larutan HCl 0,1 N)

- Pipet 8,3 mL HCl P, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL yang telah berisikan Akuades. (Lakukan dengan perlahan dan hati-hati).

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

  - Larutan Baku

- Timbang seksama 10 mg baku kerja Pyrimethanime, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 25 mL pelarut, sonikasi selama 30 menit dengan ultrasonic bath hangat ±40oC, dinginkan.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,01 mg/mL).

  - Larutan Uji

    - Masukkan 1 tablet Primet Tablet 25 mg ke dalam labu ukur 100 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

    - Tambahkan 25 mL pelarut, sonikasi selama 30 menit dengan ultrasonic bath hangat ±40oC, dinginkan.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

    - Sentrifugasi larutan dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

    - Saring menggunakan Millipore 0,20 um.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,01 mg/mL).

  - Pengukuran

Larutan baku dan larutan uji masing-masing diukur dengan Spektrofotometer Uv-Vis pada Panjang gelombang 273 nm.

  - Perhitungan

Cu= AuAs × WsDosis× FuFs × B %

Keterangan	:

| Cu | : | Kadar Pyrimethanime yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi larutan uji |
| As | : | Absorbansi larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 25 mg |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (2500) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (1000) |
| B% | : | % Baku kerja |

  - Keregasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Primet Tablet 25 mg (S-QC-03-186).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Disolusi (USP 2023)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Primet Tablet 25 mg (S-QC-03-186).

    - Cara Kerja	:

Kondisi Disolusi

| Media | : | HCl 0,1 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Paddle |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Pembuatan Media Disolusi HCl 0,1 N

    - Pipet 8,3 mL HCl P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL yang berisikan Akuades.

    - Lakukan dengan perlahan dan hati-hati.

    - Genapkan hingga volume tepat 1000 mL dengan menggunakan Akuades, homogenkan.

- Larutan Baku

    - Timbang dengan seksama 13,89 mg baku kerja Pyrimethamine, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 25 ml media disolusi, sonikasi selama 15 menit.

    - Tambahkan media disolusi sampai tanda batas, homogenkan.

    - Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

    - Tambahkan media disolusi, homogenkan.

    - Larutan baku siap di analisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,01389 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan tiap tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL media disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi disolusi.

- Setelah proses selesai, ambil 10 mL larutan menggunakan syringe.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan media disolusi hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,01389 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Larutan baku dan larutan uji masing-masing diukur dengan Spektrofotometer Uv-Vis pada Panjang gelombang 273 nm.

- Perhitungan

Cu= AuAs × WsDosis× FuFs × B %

Keterangan	:

| Cu | : | Kadar Pyrimethamine yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi pada larutan uji |
| As | : | Absorbansi pada larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 25 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (1800) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku (1000) |
| B% | : | % kadar baku Kerja |

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat	     :

Sesuai dengan spesifikasi produk Primet Tablet 25 mg (S-QC-03-186).

    - Cara Kerja	:

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-186 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP