- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk Plant - Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan prosedur ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Modifikasi Farmakope Indonesia VI Tahun 2020, hal. 1508-1509;

  - Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290

- Alat dan bahan

  - Alat

| 1 | Tabung Nessler | 15 | Furnace |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Karl Fischer | 16 | Gelas kimia |
| 3 | HPLC | 17 | Spektrofotometer IR |
| 4 | Labu Ukur | 18 | Timbangan analitik |
| 5 | Cawan pijar | 19 | Ultrasonic bath |
| 6 | Desikator | 20 | Kolom L10 4.0 mm × 25 cm; 5 µm |
| 7 | Spektrofotometer UV-Vis | 21 | Pipet Seukuran |
| 8 | Sarung Tangan Anti Panas | 22 | Penjepit Cawan |
| 9 | Mortar dan Alu | 23 | Plat KLT (TLC Plates Silica Gel 60 F254) |
| 10 | Corong Gelas | 24 | Chamber KLT (TLC Chamber) |
| 11 | Kertas Saring | 25 | Membran Filter 0.20 µm |
| 12 | Mikropipet (range 10-100 µL) | 26 | pH Meter |
| 13 | Pompa Vakum | 27 | Vial HPLC |
| 14 | Hotplate |  |  |

  - Bahan

| 1 | Air Murni |  | 14 |  | Baku Pembanding Senyawa Sejenis A Salbutamol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Amonium asetat LP |  | 15 |  | Etanol |
| 3 | Kloroform |  | 16 |  | Pereaksi Karl Fischer |
| 4 | Asam asetat glasial |  | 17 |  | Asam sulfat P |
| 5 |  | Asam klorida P |  | 18 | Asam Asetat 1% |
| 6 |  | Eter |  | 19 | Barium Klorida 12% |
| 7 |  | Baku kerja Salbutamol Sulfat |  | 20 | Kalum bromida for IR Spectroscopy |
| 8 |  | Metil Isobutil Keton P |  | 21 | Metanol pro HPLC |
| 9 |  | 2-Propanol P |  | 22 | Natrium-1-Heksanasulfonat |
| 10 |  | Etil Asetat P |  | 23 | Ammonium Hidroksida P |
| 11 |  | NHO3 P |  | 24 | Timbal (II) Asetat P |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Salbutamol Sulfate (S-QC-01-057)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Salbutamol Sulfate (S-QC-01-057)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air Murni dalam Tabung Nessler

- Amati pemerian larutan, larutan jernih

- Kelarutan dalam etanol

- Larutkan 0.1 g zat uji dengan 10 – 100 ml etanol dalam gelas kimia 100 ml

- Amati pemerian larutan, larutan jernih

- Kelarutan dalam kloroform

- Larutkan 0.1 g zat uji dengan 10 – 100 ml kloroform dalam gelas kimia 100 ml

- Amati pemerian larutan, larutan jernih

- Kelarutan dalam eter

- Larutkan 0.1 g zat uji dengan 10 – 100 ml eter dalam gelas kimia 100 ml

- Amati pemerian larutan, larutan jernih

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Salbutamol Sulfate (S-QC-01-057)

    - Cara Kerja

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Salbutamol Sulfate dengan 400 mg Kalium bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromide.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Salbutamol Sulfate dengan 400 mg Kalium bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromide.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 – 4000nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Serapan Ultraviolet)

- Pembuatan pelarut (HCl 0.1N)

- Pipet 8.3 ml asam klorida P ke dalam gelas kimia yang berisi 500 ml air murni

- Tambahkan air murni hingga 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang dengan seksama 20 mg baku kerja Salbutamol Sulfate, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang..

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Salbutamol Sulfate: 80 µg/ml)

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang dengan seksama 20 mg sampel uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur hingga 20 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Salbutamol Sulfate: 80 µg/ml)

- Pengukuran

Lakukkan scanning menggunakan Spektrofotometrer UV-Vis pada panjang gelombang 200 – 400 nm dengan pelarut sebagai blanko.

- Identifikasi C (Uji Identifikasi Umum Sulfat)

- Persiapan Sampel

- Timbang sebanyak 4 mg zat uji salbutamol, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 10 ml Air Murni.

- Kocok hingga larutan homogen.

- Lakukan penyaringan dengan menggunakan kertas saring.

- Gunakan filtrat  untuk Uji Identifikasi Umum Sulfat.

- Uji Identifikasi Umum A

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 10 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes Barium Klorida 12%.

- Amati pemerian larutan: terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam HCl P dan HNO3 P.

- Uji Identifikasi Umum B

- Pembuatan Timbal (II) Asetat LP

- Timbang 9.5 g Timbal (II) Asetat P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 100 ml Air Murni yang baru mendidih.

- Aduk hingga larut.

- Pengujian

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 10 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes Timbal (II) Asetat LP.

- Amati pemerian larutan : terbetuk endapan putih yang larut dalam Amonium Asetat LP.

- Uji Identifikasi Umum C

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 10 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes HCl P.

- Amati pemerian larutan: tidak terbentuk endapan.

- Identifikasi D (HPLC)

Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan Baku, seperti diperoleh pada Penetapan kadar

  - Kadar Air

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Salbutamol Sulfate (S-QC-01-057)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Salbutamol Sulfate (S-QC-01-057)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1-2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa)

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P .

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebih batas yang ditetapan, basahi lagi residu dengan 1 ml asam sulfat pekat.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Selisih penimbangan Wa dan Wb tidak lebih dari 0.5 mg.

    - Perhitungan

SPn=Wb - WoWa - Wo× 100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan kosong (gram)

Wa		= Berat cawan + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Cemaran Organik

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Salbutamol Sulfate (S-QC-01-057)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Metil Isobutil Keton P : 2-Propanol P : Etil Asetat P : Air Murni : Ammonium Hidroksida P dengan perbandingan (50 : 45 : 35 : 18 : 3).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 250 mL.

- Aduk hingga homogen, dan masukkan ke dalam chamber.

- Jenuhkan fase gerak.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang 10 mg baku kerja Salbutamol Sulfate, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan air murni hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Salbutamol Sulfate : 0.10 mg/ml).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 1 g bahan aktif Salbutamol Sulfate, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan air murni hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Salbutamol Sulfate : 20 mg/ml)

    - Pengukuran

| - Fase Diam | : | TLC Silika Gel 60 F₂₅₄ Plate |
| --- | --- | --- |
| - Fase Gerak | : | Metil Isobutil Keton P : 2-Propanol P : Etil Asetat P : Air Murni : Ammonium Hidroksida P (50 : 45 : 35 : 18 : 3) |
| - Jarak Antar Noda | : | ± 2 cm |
| - Volume Penotolan | : | 10.0 µL |
| - Detektor | : | UV 254 nm |

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Salbutamol Sulfate (S-QC-01-057)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan Ammonium Acetat 0.05 M

- Timbang seksama 3.85 g Ammonium Acetat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dengan 1000 ml air murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Fasa Gerak

- Campurkan Air murni : Larutan Ammonium Acetat 0.05 M : Isopropanol P (2-Propanol)

- dengan perbandingan (650:300:50), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Atur pH hingga 4.5 dengan penambahan Asam Acetat Glasial P (tetes demi tetes).

- Saring fase gerak menggunakan pompa vacuum dan membrane filter 0.2 µm.

- Awaudarakan larutan menggunakan ultrasonic bath ± 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Larutan Stok Baku Persediaan Salbutamol Sulfat

- Timbang saksama 14.00 mg baku kerja Salbutamol Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan air murni hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut ± 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk digunakan.

(Konsentrasi Salbutamol Sulfat : 1.4 mg/ml).

- Larutan Stok Persediaan Senyawa Sejenis A Salbutamol

- Timbang saksama 3.00 mg Senyawa Sejenis A Salbutamol (Albuterol Related Compound A), masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan air murni hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut ± 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk digunakan.

(Konsentrasi Salbutamol Sulfat : 0.3 mg/ml).

- Larutan Resolusi

- Pipet 1 ml larutan Stok Persediaan Standar Salbutamol Sulfat dan 1 ml larutan Stok Persediaan Senyawa Sejenis A Salbutamol, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan larutan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan degan saringan membrane 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi Salbutamol Sulfat : 0.14 mg/ml dan Konsentrasi Senyawa Sejenis A Salbutamol : 0.03 mg/ml).

- Larutan Baku

- Timbang saksama 6 mg baku kerja Salbutamol Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan air murni hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut ± 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan degan saringan membrane 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi Salbutamol Sulfat : 0.6 mg/ml).

- Larutan Uji

- Timbang saksama 60 mg Bahan Baku Salbutamol Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan air murni hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut ± 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan degan saringan membrane 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi Salbutamol Sulfat : 0.6 mg/ml).

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem

- Kolom 				: Kolom L10 4.0 mm × 25 cm; 5 µm

- Panjang gelombang detektor	: UV 276 nm

- Laju Alir				: 2.0 ml/menit

- Volume injeksi			: 10 μL

- Fase Gerak 			: Air  : Larutan Ammonium Acetat 0.05 M :

Isopropanol P (65:30:5)

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1.5% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1.5% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (r) antara puncak Salbutamol Sulfat dengan Senyawa Sejenis A Salbutamol | r ≥ 1.5 |

- Perhitungan

Cu=LuLs×WsWu×FuFsx 100%(100%-KA)x B%

Keterangan :

Cu	: Kadar Salbutamol Sulfat yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu 	: Luas area puncak Salbutamol Sulfat pada larutan uji

Ls	: Luas area puncak Salbutamol Sulfat pada larutan baku

Ws 	: Bobot baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu 	: Bobot bahan baku yang ditimbang (mg)

Fu 	: Faktor pengenceran pada larutan uji

Fs 	: Faktor pengenceran pada larutan baku

KA 	: Kadar air pada bahan baku

B% 	: Kadar baku kerja Salbutamol Sulfat (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Salbutamol Sulfate (S-QC-01-057)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-076 | 00 | 15 MAR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-076 | 01 | 07 JUL 2025 | - Penambahan Alat dan Bahan - Perubahan Referensi - Perubahan Intruksi Kerja - Penambahan Identifikasi - Penambahan Uji Batas Mikroba - Perubahan Format | Review disesuaikan dengan referensi terbaru |
| I-QC-01-076 | 02 |  | - Penambahan Alat dan Bahan - Perubahan Referensi - Perubahan Intruksi Kerja Cemaran Organik dan Kadar | Review disesuaikan dengan referensi terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

1. AMPM

2. SPBB

3. SPML

4. SOVMA