- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Batang Pengaduk | 12. |  | Membran filter 0,20 µm |  |
| 2. | Botol Fasa Gerak | 13. |  | Mortir dan Stemper |  |
| 3. | Dissolution Tester | 14. |  | pH meter |  |
| 4. | Desintegration Tester | 15. |  | Sentrifuga |  |
| 5. | Friability Tester | 16. |  | Spatula |  |
| 6. | Gelas Kimia | 17. |  | Syringe |  |
| 7. | Hardness Tester | 18. |  | Timbangan analitik |  |
| 8. | UHPLC | 19. |  | Ultrasonic bath |  |
| 9. | Spektrofotometer UV-Vis | 20. |  | Syringe filter 0,20 µm |  |
| 10. | Labu ukur 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 1000 mL | 21. |  | TLC Scanner Visualizer |  |
| 11. | Pipet Volumetrik 1 mL, 5 mL | 22. |  | Plat Silika Gel 60 F 254 |  |
| - Bahan |  |  |  |  |
| 1. | Baku pembanding Bisoprolol Fumarate | 8. | Asam Format P |  |  |
| 2. | Sampel Tablet Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg | 9. | Methanol Pro HPLC |  |  |
| 3. | Asam Fosfat P | 10. | Akuades |  |  |
| 4. | Triethylamine | 11. | Internal Standar Propranolol HCl |  |  |
| 5. | Asam Heptafluorobutirat P | 12. | Diklorometan P |  |  |
| 6. | Asetonitril Pro HPLC | 13. | Ammonia P |  |  |
| 7. | Diethylamine P |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg (S-QC-03-131).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg (S-QC-03-131).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg (S-QC-03-131).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg (S-QC-03-131).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur (FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119 – 2120); PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg (S-QC-03-131).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002

  - Identifikasi (FI VI Tahun 2020 (Hal. 318 – 319)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg (S-QC-03-131).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Fase Gerak

- Campurkan Diklorometan sebanyak 70 mL, Metanol 10 mL dan 0,8 mL Ammonia.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Pelarut

- Campurkan Diklorometan sebanyak 70 mL dan Metanol sebanyak 30 mL.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 20,00 mg baku kerja Bisoprolol Fumarate, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 5 ml Pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Pelarut hingga volume tepat 10 ml, kocok hingga homogen.

- Totolkan larutan baku pembanding pada lempeng kromatografi.

- Larutan Uji

- Ambil 20 tablet Bisoprolol TSS 2,5 mg.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang serbuk tablet inti sebanyak 2400,00 mg dan tablet salut sebanyak 2472,00 mg (Setara dengan 40 mg Bisoprolol Fumarate).

- Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 20 mL Pelarut, sonikasi hingga larut.

- Kocok hingga homogen. (Konsentrasi larutan uji : 2 mg/mL).

- Sentrifugasi selama 25 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Ambil bagian yang jernih.

- Totolkan larutan uji pada lempeng kromatografi.

- Kondisi Pengujian

| Fase Gerak | : | Diklorometan : Metanol : Ammonia (70 : 10 : 0,8) |
| --- | --- | --- |
| Fase Diam | : | Silika Gel 60 F 254 |
| Jarak Elusi | : | 15 cm |
| Volume Totol | : | 20 µL |
| Jarak Antar Noda | : | 1,5 cm |
| Deteksi | : | UV-254 nm |

  - Kadar (FI VI Tahun 2020 (Hal. 318 – 319); PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg (S-QC-03-131).

    - Cara Kerja :

a. Pembuatan Larutan

    - Pelarut

- Ambil 350 mL Asetonitril Pro HPLC dan 650 mL Akuades, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

    - Larutan Fase Gerak

- Ambil 350 mL Asetonitril Pro HPLC dan 650 mL Akuades, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 5 mL Asam Heptafluorobutirat P, 5 mL Diethylamine P dan 2,5 mL Asam Format P.

- Aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membrane filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

  - Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Bisoprolol Fumarate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: L7 4,6 x 150 mm 5 μm

Detektor	: UV 273 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak	: 350 mL Asetonitril Pro HPLC + 650 mL Akuades + 5 mL Asam

Heptafluorobutirat P + 5 mL Diethylamine + 2,5 mL Asam Format P

Pelarut		: Asetonitril Pro HPLC : Akuades (350 : 650)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Resolusi | Resolusi antara puncak Bisoprolol dan Propanolol ≥ 7,0 |

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang dengan seksama 10 mg baku kerja Bisoprolol Fumarate dan 5 mg Propranolol Hidroklorida, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan kurang lebih 10 mL pelarut, sonikasi selama kurang lebih 5 menit, diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan kesesuaian sistem siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Bisoprolol Fumarate : 0,1 mg/mL dan Propranolol Hidroklorida 0,05 mg/mL).

- Larutan Baku

    - Timbang 10 mg baku kerja Bisoprolol Fumarate, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit kemudian vortex selama 1 menit.

    - Lakukan sonikasi kembali selama 10 menit dan vortex selama 1 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,1 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang sampel serbuk tablet inti sebanyak 150,00 mg dan tablet salut  sebanyak 154,50 mg (setara dengan 2,5 mg Bisoprolol Fumarate).

    - Masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit kemudian vortex selama 1 menit.

    - Lakukan sonikasi kembali selama 10 menit dan vortex selama 1 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

    - Sentrifugasi selama 25 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

    - Ambil bagian yang jernih (Supernatant), saring dengan syringe filter 0,20 μm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,1 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs× WsDosis ×WrWu×FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Bisoprolol Fumarate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 2,5 mg |
| Wr | = | Bobot rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Bobot zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Larutan Uji (25) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Larutan Standar (100) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keregasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg (S-QC-03-131).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Keseragaman Kandungan (FI VI Tahun 2020 (Hal. 318 – 319); PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg (S-QC-03-131).

    - Cara Kerja :

  - Pembuatan Larutan

    - Pelarut

- Ambil 350 mL Asetonitril Pro HPLC dan 650 mL Akuades, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

    - Larutan Fase Gerak

- Ambil 350 mL Asetonitril Pro HPLC dan 650 mL Akuades, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 5 mL Asam Heptafluorobutirat P, 5 mL Diethylamine P dan 2,5 mL Asam Format P.

- Aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membrane filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

  - Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Bisoprolol Fumarate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: L7 4,6 x 150 mm 5 μm

Detektor	: UV 273 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak	: 350 mL Asetonitril Pro HPLC + 650 mL Akuades + 5 mL Asam

Heptafluorobutirat P + 5 mL Diethylamine + 2,5 mL Asam Format P

Pelarut		: Asetonitril Pro HPLC : Akuades (350 : 650)

  - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Resolusi | Resolusi antara puncak Bisoprolol dan Propanolol ≥ 7,0 |

  - Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang dengan seksama 10 mg baku kerja Bisoprolol Fumarate dan 5 mg Propranolol Hidroklorida, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan kurang lebih 10 mL pelarut, sonikasi selama kurang lebih 5 menit, diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan kesesuaian sistem siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Bisoprolol Fumarate : 0,1 mg/mL dan Propranolol Hidroklorida 0,05 mg/mL).

e. Larutan Baku

    - Timbang 10 mg baku kerja Bisoprolol Fumarate, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit kemudian vortex selama 1 menit.

    - Lakukan sonikasi kembali selama 10 menit dan vortex selama 1 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

    - Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,1 mg/mL).

e. Larutan Uji

    - Masukkan 1 tablet Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg ke dalam labu ukur 25 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

    - Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit kemudian vortex selama 1 menit.

    - Lakukan sonikasi kembali selama 10 menit dan vortex selama 1 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Sentrifugasi selama 25 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

    - Ambil bagian yang jernih (Supernatant), saring dengan syringe filter 0,20 μm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,1 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Bisoprolol Fumarate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 2,5 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Larutan Uji (25) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Larutan Standar (100) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Disolusi (FI VI Tahun 2020 (Hal. 318 – 319); PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg (S-QC-03-131).

    - Cara Kerja :

- Kondisi Disolusi

Uji I

| Media | : | 900 mL Akuades |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (Paddle) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | - menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) |

- Pelarut

- Ambil 1600 mL Methanol Pro HPLC, 350 mL Akuades, 50 mL Triethylamine dan 25 mL Asam Fosfat P, masukkan ke dalam gelas kimia 2 L (total volume 2025 mL).

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Ambil 20 mL Triethylamine, 1000 mL Akuades dan 680 mL Methanol Pro HPLC, masukkan ke dalam gelas kimia 2 L (total volume 1700 mL).

- Aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 4,0 ± 0,1 menggunakan Asam Fosfat P.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membrane filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Bisoprolol Fumarate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: C-8; 5 μm; 4,6 x 250 mm; L7

Detektor	: UV 227 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 50 μL

Fase gerak	: Triethylamine : Akuades : Methanol Pro HPLC (2:100:68) pH 4,0

Pelarut		: Methanol Pro HPLC : Akuades : Triethylamine : Asam Fosfat P

(160:35:5:2,5)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Larutan Baku

- Timbang 11,11 mg baku kerja Bisoprolol Fumarate, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Akuades hingga setengah labu, sonikasi sampai larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Pipet 10 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi laruta baku : 0,00278 mg/mL)

- Pembuatan larutan uji

- Masukkan tiap satu tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi disolusi.

- Setelah proses selesai, ambil larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial 30 mL.

- Saring larutan uji dengan syringe filter 0,20 µm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,00278 mg/mL)

- Toleransi

- Dalam waktu 20 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= LuLs×WsDosis ×FuFs × B%

| Cu | : | Kadar Bisoprolol Fumarate yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas Area larutan uji |
| Ls | : | Luas Area larutan baku |
| Ws | : | Bobot baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 2,5 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (900) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (4000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg (S-QC-03-131).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-131 | 00 | 16 AUG 2022 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-131 | 01 | 21 JUN 2023 | Perubahan pada larutan uji untuk parameter kadar | Review dokumen dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |
| I-QC-03-131 | 02 |  | - Perubahan pada poin referensi, alat dan bahan - Perubahan metode pemeriksaan identifikasi, kadar, keseragaman kandungan dan disolusi - Perubahan daftar distribusi dokumen | Penyesuaian terhadap surat persetujuan perubahan hasil registrasi variasi yang terbit pada 03 Sep 2025 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SOVMA

- SVPP

- SPB

- AMPR

- SPMP