- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Paracetamol, Crystal untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Paracetamol, Crystal yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim |  |  | : | - Acetaminophen - Paracetamol - Paracetamolum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Acetamide,N-(4-hydroxyphenyl),-4’-Hydroxyaxetanilide N-(4-Hydroxyphenyl) acetamide |  |  |
| Rumus molekul |  |  | : | C8H9NO2 |  |  |
| Bobot molekul |  |  | : | 151.16 gram/mol |  |  |
| Kode Material |  |  | : | 31000224 |  |  |
| No | Kategori | Satuan |  |  | Kriteria Penerimaan | Referensi |  |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  |  | Kristal atau serbuk kristal | PT Kimia Farma |  |
|  | Warna |  |  |  | Putih | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
|  | Bau |  |  |  | Tidak berbau | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalam Air Mendidih |  |  |  | Larut | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
|  | Dalam NaOH 1 N |  |  |  | Larut | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
|  | Dalam Etanol |  |  |  | Mudah Larut | FI VI (2020), Hal. 1359 – 1361 |  |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |  |  |  |
|  | Serapan Inframerah |  |  |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
|  | Metoda HPLC |  |  |  | #### Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0.5 | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |
| 5 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0.1 | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |
| 6 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 10 | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |
| 7 | 4-Aminofenol Bebas | % | Tidak lebih dari 0.005 | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |
| 8 | Kadar (dihitung terhadap zat kering) | % | 98.00 – 102.00 | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-238 | 00 | 25 MAY2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-238 | 01 |  | - Perubahan Referensi - Perubahan Identifikasi; Kadar; Cemaran Organik; dan Uji batas Mikroba - Perubahan Daftar Distribusi | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |