- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Edicol Rasberry Red dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Edicol Rasberry Red sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma;

  - Suplemen I FI VI (2022), hal. 290;

  - Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| - 1 | Botol Timbang | 10. | Oven |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Buret | 11. | Penjepit Cawan |  |
| - 3 | Desikator | 1 112. | Pipet Tetes |  |
| - 4 | Gelas Kimia | 13. | Pompa Vacuum |  |
| - 5 | Gelas Ukur | 14. | Spektrofotometer UV-Vis |  |
| - 6 | Hot Plate | 15. | Timbangan Analitik |  |
| - 7 | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 16. | Ultrasonic Bath |  |
|  | Labu Ukur | 17. | Vortex |  |
|  | Magnetic Stirrer |  |  |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 3. | Hg Standard For ICP 1000 ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Nitrat P | 4. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Rasberry Red (S-QC-01-285).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan Dalam Air

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Rasberry Red (S-QC-01-285).

    - Cara Kerja

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

  - Warna Dalam Larutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Rasberry Red (S-QC-01-285).

    - Cara Kerja

Amati warna larutan yang diperoleh pada pemeriksaan parameter Kelarutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Rasberry Red (S-QC-01-285).

    - Cara Kerja

- Preparasi Larutan

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml.

- Tambahkan ± 150 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 3 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer UV-VIS pada Panjang gelombang 400 - 600 nm dengan Air Murni sebagai blanko.

- Spektrum serapan UV-VIS menunjukkan maksimum pada panjang gelombang 515 nm.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Rasberry Red (S-QC-01-285).

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 135oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 135oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Zat Yang Tidak Larut Dalam Air

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Rasberry Red (S-QC-01-285).

    - Cara Kerja

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml (Wu).

- Larutkan dalam 200 ml Air Murni panas, kemudian dinginkan hingga suhu kamar.

- Panaskan kaca masir pada suhu 135 ± 2oC selama 30 menit.

- Dinginkan kaca masir selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Saring dengan kaca masir yang telah diketahui beratnya.

- Cuci endapan dengan Air Murni dingin hingga filtrat jernih dan tidak berwarna.

- Keringkan dengan kaca masir pada suhu 135 ± 2oC selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

ZTL = Wb -WoWu ×  100%

ZTL = Wb -WoWu ×  100%

Keterangan:

ZTL	= Zat Yang Tidak Larut Dalam Air (%)

Wa	= Berat kaca masir + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat kaca masir + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat kaca masir kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Rasberry Red (S-QC-01-285).

    - Cara Kerja

- Pemeriksaan Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Arsenik (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

  - Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Deret Standar (Standar Induk 100 ppm)

  - Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

  - Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 0,2 g sampel padatan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dan genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan asam nitrat 2,5%.

- Saring larutan dengan kertas Whatman No. 42

- Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP – OES.

- Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0,45μm dan masukkan ke dalam sampel Tube ICP.

- Pemeriksaan Raksa

- Larutan Asam Nitrat 13%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 200 ml Asam Nitrat pekat secara perlahan, aduk hingga homogen.

  - Tambahkan 300 ml air murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Raksa (Hg)

  - Pipet 10 ml Hg Standard For ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 100 ppm)

- Larutan Baku Raksa 1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 1 ppm)

- Larutan Baku Raksa 2 ppm

- Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 3 ppm)

- Larutan Baku Raksa 4 ppm

- Pipet 2 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 4 ppm)

- Larutan Baku Raksa 5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Kosentrasi Hg: 5 ppm)

- Larutan Uji

  - Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

  - Larutkan dengan Asam Nitrat 13%, sonikasi hingga larut.

  - Tambahkan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

  - Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

  - Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Rasberry Red (S-QC-01-285).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-285 | 00 | 10 JAN 2023 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-285 | 01 |  | Perubahan Format Perubahan Referensi Perubahan dan Penambahan Instruksi Kerja Logam Berat dan Uji Batas Mikroba | Review Dokumen |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML

    - SOVMA