- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Paracetamol, Crystal dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Paracetamol, Crystal sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma;

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1359 – 1361;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022) Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Botol Timbang | 13. | Oven |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cawan Pijar | 14. | Pipet Tetes |  |
| 3. | Desikator | 15. | Ultrasonic Bath |  |
| 4. | Furnace | 16. | Spektrofotometer IR |  |
| 5. | HPLC | 17. | Tabung Nessler |  |
| 6. | Labu Ukur | 18. | Timbangan Analitik |  |
| 7. | Pipet ukur | 19. | Penjepit cawan |  |
| 8. | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 20. | Syringe Filter |  |
| 9. | Gelas ukur | 21. | Membran Filter |  |
| 10. | Lumpang dan Alu | 22. | Pompa Vacuum |  |
| 11. | Magnetic Stirrer | 23. | Sarung tangan anti panas |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 9. | Reference Standard 4-Aminofenol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Nitrat P | 10. | Natrium Fosfat Dibasa Anhidrat |  |
| 3. | Asam Sulfat P | 11. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |  |
| 4. | Baku Kerja Paracetamol, Crystal | 12. | Kalium Fosfat Monobasa |  |
| 5. | Etanol | 13. | Natrium Hidroksida |  |
| 6. | Metanol | 14. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |  |
| 7. | Senyawa Sejenis B Paracetamol | 15. | Senyawa Sejenis C Paracetamol |  |
| 8. | Senyawa Sejenis D Paracetamol | 16. | Senyawa Sejenis J Paracetamol |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Paracetamol, Crystal (S-QC-01-238).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Paracetamol, Crystal (S-QC-01-238).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air Mendidih

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Air Murni yang mendidih dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam NaOH 1 N

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml NaOH 1 N dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Paracetamol, Crystal (S-QC-01-238).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Paracetamol, Crystal dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Metoda HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Paracetamol, Crystal (S-QC-01-238).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Paracetamol, Crystal (S-QC-01-238).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

(Residu sisa pemijaran digunakan untuk pemeriksaan parameter Logam Berat)

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Paracetamol, Crystal (S-QC-01-238).

    - Cara Kerja:

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2.5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38.46 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume tepat 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0.100 | 0.10 | 100 |
| 0.200 | 0.20 | 100 |
| 0.400 | 0.40 | 100 |
| 0.800 | 0.80 | 100 |
| 1.000 | 1.00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0.2 µm.

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2.5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0.2 µm.

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time				: 8 s

Rinse time				: 45 s

RF Power				:1.2 kW

Stabilization time			: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0,7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220.353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan: Lakukan standar tengah setelah penginjectan deret standar dan akhir penginjectan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - 4-Aminofenol Bebas

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Paracetamol, Crystal (S-QC-01-238).

    - Cara Kerja:

- Larutan A

- Timbang 1.70 g Kalium Fosfat Monobasa Anhidrat (KH2PO4) dan 1.80 g Natrium Fosfat Dibasa Anhidrat (Na2HPO4); masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama ± 10 menit

- Larutan B

- Masukkan Metanol ke dalam botol pereaksi.

- Saring dengan membran filter 0.2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Stok Baku

- Timbang seksama 3.20 mg Reference Standard 4-Aminofenol; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi 4-Aminofenol: 0.032 mg/ml)

- Larutan Stok Uji

- Timbang seksama 640 mg zat uji; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Acetaminophen: 6.4 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet 5.0 ml Larutan Stok Baku dan 5.0 Larutan Stok Uji; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi 4-Aminofenol: 0.0032 mg/ml; Acetaminophen: 0.64 mg/ml)

- Larutan Uji

- Pipet 5.0 Larutan Stok Uji; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Acetaminophen: 0.64 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                      		: L7 (C8); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm

Suhu kolom                            	: 35oC

Panjang gelombang detektor 	: UV 230 nm

Laju Alir                               	: 1.0 ml/menit

Volume injeksi                        	: 5 μl

Fase Gerak	: Campuran Larutan A : Larutan B

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0.0 | 99 | 1 |
| 3.0 | 99 | 1 |
| 7.0 | 19 | 81 |
| 7.1 | 99 | 1 |
| 10.0 | 99 | 1 |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 2. | Waktu Retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 3. | Tailing Factor (tf) | Tailing Factor ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Waktu Retensi Relative (RRT) | Waktu retensi relatif 4-Aminofenol dan Paracetamol, Crystal berturut-turut adalah 0.6 dan 1.0 |

    - Perhitungan :
Cr = LuLs × WsWu × 100100 × 550 × 505 × B%

Keterangan :

Cr	= Kadar 4-Aminophenol yang telah diperhitungkan terhadap Reference

Standard (%)

Lu	= Luas area 4-Aminophenol pada larutan uji

Ls   	= Luas area 4-Aminophenol pada larutan baku

Ws  	= Berat Reference Standar 4-Aminophenol (mg)

Wu 	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

100100×550×505  = Faktor Pengenceran (ml)

B%	= Kadar baku kerja (%)

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Paracetamol, Crystal (S-QC-01-238).

    - Cara Kerja:

- Larutan A

- Timbang 0.85 g Kalium Fosfat Monobasa Anhidrat (KH2PO4) dan 0.9 g Natrium Fosfat Dibasa Anhidrat (Na2HPO4); masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0.2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan B

- Masukkan Metanol ke dalam botol pereaksi.

- Saring dengan membran filter 0.2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Baku

    - Timbang saksama 20 mg Baku Kerja Paracetamol, Crystal; masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Tambahkan Metanol ¾ ml labu, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Pipet 2.0 ml larutan; masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0.20 μm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Larutan Baku: 0.1 mg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang saksama 20 mg zat uji; masukkan ke dalam labu ukur coklat 20 ml.

    - Tambahkan Metanol ¾ ml labu, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Pipet 2.0 ml larutan; masukkan ke dalam labu ukur coklat 20 ml.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0.20 μm, tamping filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Zat Uji: 0.1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                      	: L7 (C8); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm

Suhu kolom                            	: 35oC

Panjang gelombang detektor 	: UV 230 nm

Laju Alir                               	: 0.7 ml/menit

Volume injeksi                        	: 5 μl

Fase Gerak	: Campuran (elusi gradien) Larutan A : Larutan B

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0.0 | 99 | 1 |
| 3.0 | 99 | 1 |
| 7.0 | 19 | 81 |
| 7.0 | 99 | 1 |
| 10.0 | 99 | 1 |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1.0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1.0% |
| 3. | Tailing Factor | Tailing Factor ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan

C= LuLs × WsWu × 100%(100% SP) × B%

Keterangan:

C		= Kadar Paracetamol, Crystal yang telah diperhitungkan terhadap  baku kerja

(%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP	= Susut Pengeringan (%)

B%	= Kadar Baku Kerja Paracetamol, Crystal (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Paracetamol, Crystal (S-QC-01-238).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-237 | 00 | 05 MAY 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-237 | 01 |  | - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan dan Penambahan Instruksi Kerja Identifikas; Sisa Pemijaran, Logam berat; 4-Aminofenol Bebas; Kadar; Cemaran Organik dan Uji Batas Mikroba - Perubahan Daftar Distribusi | Review Dokumen |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA