- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Edicol Rasberry Red untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Edicol Rasberry Red yang digunakan untuk proses produksi di PT Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	: Raspberry Red; Galicol Raspberry

Rumus molekul	: -

Bobot molekul	: -

Kode material	: 32000154

| No | Kategori | Satuan |  | ###### Kriteria Penerimaan |  |  | Referensi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  | Serbuk |  |  |  | PT. Kimia Farma |  |  |  |  |
|  | Warna |  |  | Cokelat kemerahan |  |  |  | PT. Kimia Farma |  |  |  |  |
|  | Bau |  |  | Tidak berbau |  |  |  | PT. Kimia Farma |  |  |  |  |
| 2 | Kelarutan Dalam Air |  |  | Mudah larut |  |  |  |  | PT. Kimia Farma |  |  |
| 3 | Warna Dalam Larutan |  |  | Larutan bewarna merah |  |  |  |  | PT. Kimia Farma |  |  |
| 4 | Identifikasi |  |  | Spektrum serapan larutan uji menunjukkan maksimum pada panjang gelombang 515 nm. |  |  |  |  | PT. Kimia Farma |  |  |  |
| 5 | Susut Pengeringan |  | % | Tidak lebih dari 10,0 |  |  |  |  | PT. Kimia Farma |
| 6 | Zat Yang Tidak Larut Dalam Air |  | % | Tidak lebih dari 0,3 |  |  |  |  | PT. Kimia Farma |
| 7 | Logam Berat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Timbal |  | ppm | Tidak lebih dari 2 |  |  |  |  | PT. Kimia Farma |
|  | Raksa |  | ppm | Tidak lebih dari 1 |  |  |  |  | PT. Kimia Farma |
|  | Arsen |  | ppm | Tidak lebih dari 3 |  |  |  |  | PT. Kimia Farma |
|  | Cadmium |  | ppm | Tidak lebih dari 1 |  |  |  |  | PT. Kimia Farma |
| No | Kategori |  | Satuan | Kriteria Penerimaan |  |  |  |  | Referensi |
| 8 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total |  | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) |  |  |  |  | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir |  | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) |  |  |  |  | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-285 | 00 | 10 JAN 2023 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-285 | 01 |  | - Perubahan Format - Penambahan Uji batas Mikroba - Penambahan Daftar Distribusi | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |