- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian Mesin Las.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian Mesin Las SMAW (Shielded Metal Arc Welding), Mesin GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) / TIG (Tungsten Inert Gas), dan Mesin Las Gas Oksigen Acetylene.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Manager Teknik dan Pemeliharaan bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Mekanik & Electrical dan Supervisor Workshop bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang menggunakan peralatan bertanggung jawab untuk:

    - Memelihara mesin sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Definisi

  - Mesin Las SMAW (Shielded Metal Arc Welding) adalah mesin las yang menggunakan elektroda terbungkus untuk menyambung logam dengan panas dari busur listrik.

  - Mesin Las GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) / TIG (Tungsten Inert Gas) adalah mesin las yang menggunakan elektroda tungsten dan gas pelindung untuk menghasilkan sambungan las yang presisi dan bersih.

  - Mesin Las Gas Oksigen Acetylene adalah mesin las yang menggunakan nyala api hasil pembakaran gas oksigen dan acetylene untuk menyambung atau memotong logam.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Tahun 2020

  - Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

  - ISO 9001 : 2015 Tentang Sistem Manajemen Mutu

  - ISO 14001 : 2015 Tentang Sistem Manajemen Lingkungan

  - ISO 45001 : 2018 Tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

  - Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PP No. 50 Tahun 2012

  - Manual Book Mesin Las SMAW (Shielded Metal Arc Welding)

  - Manual Book Mesin Las GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) / TIG (Tungsten Inert Gas)

  - Manual Book Mesin Las Gas Oksigen Acetylene

- Alat dan Bahan

- Wearpack / Apron - Safety Shoes - Kacamata Las / Kedok - Sarung Tangan / Welding Gloves - Masker Las / Respirator - Kawat Las - Tip / Nozzel - Palu - Sikat Kawat

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Mesin Las SMAW (Shielded Metal Arc Welding)

- Tahap Persiapan & Keamanan

- Pastikan APD digunakan secara lengkap sebelum pekerjaan dimulai.

- Perhatikan dan pastikan kondisi area kerja aman, kering, dan bebas dari bahan mudah terbakar.

- Periksa kondisi mesin las, kabel holder, dan grounding dalam keadaan baik

- Persiapkan benda kerja yang akan dilakukan pengelasan.

- Bersihkan area yang akan dilas dari cat atau kotoran.

- Siapkan kawat las yang sesuai dengan kebutuhan.

- Pengoperasian Mesin

- Cara Menjalankan.

- Pastikan kabel power terhubung dengan sumber arus listrik.

- Pindahkan MCB ke Posisi “ON“.

- Atur besarnya Ampere dengan memutar Knop ampere sesuai kebutuhan.

- Pastikan Alat Pelindung Wajah/ APD untuk welder dan helper mengunakannya.

- Pastikan grounding terpasang pada benda kerja.

- Pasang Elektroda las pada stang las.

- Lakukan pengelasan.

- Cara Mematikan

- Pindahkan MCB pada posisi “OFF”.

- Putar Knop ampere ke posisi 0.

- Rapikan area kerja dan simpan peralatan pada tempatnya.

  - Pengoperasian Mesin Las GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) / TIG (Tungsten Inert Gas)

- Tahap Persiapan & Keamanan

- Pastikan APD digunakan secara lengkap sebelum pekerjaan dimulai.

- Perhatikan dan pastikan kondisi area kerja aman, kering, dan bebas dari bahan mudah terbakar.

- Periksa kondisi mesin las, kabel, torch TIG, dan grounding dalam keadaan baik.

- Pastikan Regulator tabung gas argon terpasang dengan benar dan tidak bocor.

- Persiapkan benda kerja yang akan dilakukan pengelasan.

- Bersihkan permukaan benda kerja dari kotoran, dan cat.

- Pilih tungsten dan kawat las (filler rod) sesuai material yang akan dilas.

- Pengoperasian Mesin

- Cara Menjalankan.

- Pastikan kabel power terhubung dengan sumber arus listrik.

- Pindahkan MCB ke Posisi “ON“.

- Atur besarnya Ampere dengan memutar Knop ampere sesuai kebutuhan.

- Pastikan Alat Pelindung Wajah/ APD untuk welder dan helper mengunakannya.

- Pastikan grounding terpasang pada benda kerja.

- Buka katup tabung gas argon dan atur tekanan pada regulator sesuai kebutuhan.

- Atur posisi torch TIG dan benda kerja dengan stabil.

- Lakukan pengelasan dengan menjaga jarak tungsten dan aliran gas tetap stabil.

- Cara Mematikan

- Pindahkan MCB pada posisi “OFF”.

- Putar Knop ampere ke posisi 0.

- Tutup katup tabung gas argon.

- Biarkan mesin dan torch mendingin sebelum disimpan.

- Rapikan area kerja dan simpan peralatan pada tempatnya.

  - Pengoperasian Mesin Las Gas Oksigen Acetylene

- Tahap Persiapan & Keamanan

- Pastikan APD digunakan secara lengkap sebelum pekerjaan dimulai.

- Perhatikan dan pastikan kondisi area kerja aman, kering, dan bebas dari bahan mudah terbakar.

- Periksa tekanan gas oksigen  & Acetyline dengan membuka regulator tabung.

- Periksa selang gas oksigen warna biru dan selang gas acetylene warna merah.

- Pastikan flashback arrester terpasang dengan benar.

- Bila ada yang retak segera lapor untuk diganti.

- Persiapkan benda kerja yang akan dilakukan pengelasan.

- Bersihkan area yang akan dilas dari cat atau kotoran.

- Pengoperasian Mesin

- Cara Menjalankan.

- Buka regulator oksigen sesuai dengan kebutuhan atau dibawah (30 kg/Cm2).

- Buka regulator acetylene sesuai dengan kebutuhan (tekanan dibawah 1,5 bar ).

- Buka valve Acetylene pada Torch kemudian arahkan kepercikan api atau ke korek api yang menyala.

- Bila sudah menyala buka valve oksigen pada torch atur nyala apinya ke posisi netral.

- Lakukan pengelasan.

- Cara Mematikan

- Tutup valve Acetylene pada torch.

- Tutup valve Oksigen pada torch.

- Tutup regulator gas oksigen dan acetylene ke posisi 0 bar.

- Tutup katup gas oksigen dan acetylene

- Rapikan area kerja dan simpan peralatan pada tempatnya.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-267 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. 2. 3. | MTP AMME AMUT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. 5. 6. 7. 8. | SWO SBPA SUDC SSB SMP |  |  |