- Tujuan

Instruksi kerja ini bertujuan untuk memastikan penggunaan lemari sampel dilakukan dengan benar agar kualitas sampel tetap terjaga selama proses pengiriman ke laboratorium atau pihak pertama.

- Ruang Lingkup

Intruksi kerja ini berlaku untuk seluruh personel yang terlibat dalam proses pengiriman sampel maupun personel yang menerima sampel produk antara, produk ruahan, maupun produk jadi.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa dan mensahkan Intruksi Kerja ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk membuat, mengkaji, menyetujui dan menjamin Intruksi dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Supervisor Pengawasan Pengolahan Proses Produksi bertanggung jawab mengkaji dan menerapkan Instruksi Kerja ini dengan baik dan benar.

  - Pelaksana di jajaran Pengawasan Mutu bertanggung jawab menjalankan Instruksi Kerja ini dengan baik dan benar.

- Definisi

  - Lemari sampel adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan sampel produk  sebelum sampel produk tersebut diterima dan diambil oleh petugas Laboratorium Quality Control.

  - Produk Antara adalah produk bahan atau campuran yang sudah melalui satu atau beberapa tahap proses produksi, tetapi belum menjadi produk akhir.

  - Produk Ruahan adalah produk yang sudah selesai diproses secara penuh, tetapi belum dikemas dalam kemasan primer atau final.

  - Produk Jadi adalah produk yang telah selesai seluruh proses produksi dan telah dikemas dalam kemasan final yang siap dipasarkan.

- Referensi

6.1. Operating Manual Lemari Sampel Indachi

6.2. Intruksi Kerja Pengawasan Proses Produksi (I-QC-00-182)

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Lap bersih bebas serat

- Plastik cetik

  - Bahan

- Air bersih

- Sampel produk antara

- Sampel produk ruahan

- Sampel produk jadi

- Instruksi Kerja

  - Persiapan Sampel

- Pastikan plastik cetik yang akan digunakan untuk sampel tidak bocor dan sudah diberi label identitas sampel No. F-I-QC-00-182-04.

- Nama Bahan/Produk

- No. Bets/Lot

- Kategori Sampel

- Tanggal Penyerahan

- Jumlah

- Paraf

- Pastikan jumlah sampel yang akan dikirim sudah sesuai dan sudah disamplingkan sesuai dengan Intruksi Kerja Pengawasan Proses Produksi (I-QC-00-182).

  - Pengoperasian Lemari Sampel

    - Membuka lemari sampel

- Posisikan angka 0 di garis merah.

- Putar knop searah jarum jam ke angka 12 sebanyak 4 kali.

- Putar knop berlawanan jarum jam ke angka 74 sebanyak 7 kali.

- Putar knop searah jarum jam ke angka 97 sebanyak 2 kali.

- Putar knop berlawanan jarum jam ke angka 19 sebanyak 1 kali.

- Putar kunci ke arah kanan dan buka pintunya.

- Jika pintu tidak bisa dibuka ulangi langkah sebelumnya.

    - Menutup Lemari Sampel

- Tutup pintu lemari.

- Putar kunci ke arah kiri.

  - Pencatatan dan Dokumentasi

- Pastikan setiap pengiriman sampel produk, personel wajib untuk mengisi pencatatan di Formulir Logbook Ekspedisi Sampel dan Dokumen No. F-I-QC-00-182-13.

- Pastikan setiap penerima sampel produk, personel wajib untuk mengisi pencatatan di Formulir Logbook Ekspedisi Sampel dan Dokumen No. F-I-QC-00-182-13.

  - Pembersihan dan Pemeliharaan Lemari Sampel

    - Pembersihan

- Bersihkan bagian lemari sampel dengan lap bersih kering setiap akhir pengiriman sampel (akhir shift per hari).

- Catat pada Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrumen Laboratorium (F-I-QC-00-185-06).

    - Pemeliharaan

- Bersihkan seluruh bagian luar dan dalam lemari sampel dengan lap bersih yang dibasahi dengan air secukupnya kemudian keringkan seluruh bagian luar dan dalam lemari sampel dengan lap kering bersih (Seminggu 1 kali di akhir shift).

- Catat pada Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrumen Laboratorium (F-I-QC-00-185-06).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-195 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | SPPP |  |
| 3. | SPPK |  |