- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Dexamethasone dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Dexamethasone sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 349-350;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan bahan

  - Alat

| 1. | Botol timbang | 16. | Penjepit Cawan |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cawan pijar | 17. | pH meter |
| 3. | Cawan Penguapan | 18. | Pipet Seukuran |
| 4. | Desikator | 19. | Pipet Tetes |
| 5. | Furnace | 20. | Pipet Ukur |
| 6. | Gelas Kimia | 21. | Polarimeter |
| 7. | Gelas Ukur | 22. | Pompa Vacuum |
| 8. | HPLC | 23. | Sarung Tangan Anti Panas |
| 9. | Kolom L7 (C8); 4 mm x 25 cm; 5 μm | 24. | Spektrofotometer IR |
| 10. | Kolom L11; 4.6 mm x 25 cm; 4 µm | 25. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 11. | Kuvet | 26. | Syringe Filter 0.2 µm |
| 12. | Labu Ukur | 27. | Tabung Nessler |
| 13. | Magnetic Stirrer | 28. | Timbangan Analitik |
| 14. | Membran Filter 0.2 µm | 29. | Ultrasonic Bath |
| 15. | Oven | 30. | Waterbath |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 8. | Dioksan P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Amonium Format | 9. | Es Batu |
| 3. | Asam Format | 10. | Etanol P |
| 4. | Asam Sulfat P | 11. | Eter P |
| 5. | Aseton P | 12. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |
| 6. | Asetonitril P | 13. | Kloroform P |
| 7. | Baku Kerja Dexamethasone | 14. | Metanol P |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dexamethasone (S-QC-01-134)

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dexamethasone (S-QC-01-134)

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Aseton dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Etanol dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Dioksan

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Dioksan dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Metanol dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Kloroform dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Eter dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml lebih Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dexamethasone (S-QC-01-134)

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Dexamethasone dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Dexamethasone dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Jika hasil pengukuran menunjukkan perbedaan, lakukan hal berikut pada zat baku dan uji:

- Timbang baku kerja dan zat uji masing-masing sebanyak 50 mg, masukkan ke dalam cawan penguapan yang berbeda.

- Larutkan masing-masing baku kerja dan zat uji dengan 5 ml Asetonitril P.

- Uapkan larutan di atas waterbath hingga tersisa residu.

- Residu yang didapat diuji kembali seperti pengukuran zat baku dan zat uji di atas.

- Identifikasi B (Serapan Ultraviolet)

- Larutan Baku

- Timbang saksama 10 mg baku kerja Dexamethasone, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol P, sonikasi selama ± 15 menit.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan membran filter 0.2 µm.

(Konsentrasi : 10 µg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol P, sonikasi selama ± 15 menit.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan membran filter 0.2 µm.

(Konsentrasi : 10 µg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200 nm – 400 nm dengan Metanol P sebagai blangko.

- Bandingkan spektogram larutan uji dengan larutan baku. Spektrum serapan ultraviolet larutan uji menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada larutan baku. Daya serap masing-masing dihitung terhadap zat kering pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 239 nm, berbeda tidak lebih dari 3.0 %.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dexamethasone (S-QC-01-134)

    - Cara Kerja:

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Dioksan P, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Dioksan P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Rendam labu ukur di dalam tangas Es hingga suhu 20oC.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 25 ± 0.5 oC sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan :

α = P × 100 × Fp × 100 %Wu × L × 100 × (100 %-SP)

Keterangan:

| α | = | Rotasi Optik terhadap panjang gelombang (deg) |
| --- | --- | --- |
| P | = | Pembacaan alat polarimeter (deg) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (ml) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (g) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dexamethasone (S-QC-01-134)

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP =Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dexamethasone (S-QC-01-134)

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang saksama (Wo).

- Timbang seksama 250 mg zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn =Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Cemaran Organik

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dexamethasone (S-QC-01-134)

    - Cara Kerja:

      - Larutan Dapar

- Timbang 1.32 g Amonium Format P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dengan Air Murni hingga 1000 ml.

- Atur pH hingga 3.6 dengan penambahan Asam Format P.

- Aduk hingga homogen.

      - Larutan Fase Gerak

- Buat campuran larutan Dapar : Asetonitril P (67 : 33).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0.20 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

      - Larutan Baku

- Timbang saksama 29.7 mg baku kerja Dexamethasone, lalu masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml larutan Fase Gerak, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0.594 mg/ml)

      - Larutan Uji

- Timbang saksama 180 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Asetonitril P, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan Asetonitril P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 33.0 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan Dapar hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Kosentrasi : 0.594 mg/ml)

      - Sistem Kromatografi

Kolom		: L11; 4.6 mm x 25 cm; 4 µm

Detektor		: UV 254 nm

Flowrate		: 1.0 ml/menit

Volume Injeksi	: 10 µl

      - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| Tailing factor (tf) | Tf ≤ 2.0 |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 5000 |

    - Perhitungan :

Cr = LiLk× 100 %

Keterangan:

| Cr | = | Kadar Cemaran Organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area masing-masing puncak cemaran pada larutan uji |
| Lk | = | Luas area total semua puncak pada larutan uji |

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dexamethasone (S-QC-01-134)

    - Cara Kerja:

- Pembuatan Fase Gerak

- Buat campuran larutan Air Murni : Asetonitril P (73 : 27).

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0.20 μm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan fasa gerak siap digunakan untuk analisis.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 30 mg baku kerja Dexamethasone, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Metanol P, sonikasi selama ± 5 menit.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 μm.

(Konsentrasi : 0.3 mg/ml)

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang saksama 30 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Metanol P, sonikasi selama ± 5 menit.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 μm.

(Konsentrasi : 0.3 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: L7 (C8); 4 mm x 25 cm; 5 μm

Suhu Kolom		: 25°C (suhu ruang)

Detektor		: UV 254 nm

Flow rate		: 2.5 ml/menit

Volume Injeksi	: 15 μl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 3.0% |
| Waktu retensi (rt) | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 3.0% |
| Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan:

Cu= Lu Ls x WsWst x WutWux 100(100%-SP) x B%

Keterangan:

| C | = | Kadar Dexamethasone yang telah diperhitungkan terhadap berat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Dexamethasone pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Dexamethasone pada larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wst | = | Berat baku kerja teoritis (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wut | = | Berat zat uji teoritis (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dexamethasone (S-QC-01-134)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-133 | 00 | 08 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-133 | 01 | 27 JUN 2024 | - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan cara kerja parameter pemeriksaan - Penambahan Uji Batas Mikroba | Review Dokumen |
| I-QC-01-133 | 02 |  | - Perubahan Alat dan bahan - Perubahan Format - Perubahan Identifikasi; cemaran organic dan kadar | Review Dokumen |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA