- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Oleum Menthae dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Oleum Menthae sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 1182 – 1183;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 12. | Pipet Seukuran |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Buret | 13. | Pipet Tetes |
| 3. | Corong Pisah | 14. | Pipet Ukur |
| 4. | Desikator | 15. | Polarimeter |
| 5. | Gelas Kimia | 16. | Rangkaian Alat Refluks |
| 6. | Gelas Ukur | 17. | Refraktometer |
| 7. | Hotplate | 18. | Syringe Filter |
| 8. | Inductively Coupled Plasma | 19. | Tabung Kjedahl |
| 9. | Labu Dasar Bulat | 20. | Tabung Reaksi |
| 10. | Labu Erlenmeyer | 21. | Termometer |
| 11. | Piknometer | 22. | Timbangan Analitik |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 8. | Indikator Fenolftalein |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ethanol P | 9. | Kalium Hidroksida |
| 3. | Asam Asetat Anhidrat | 10. | Natrium Asetat Anhidrat |
| 4. | Asam Asetat Glasial P | 11. | Natrium Hidroksida |
| 5. | Asam Klorida P | 12. | Natrium Karbonat |
| 6. | Asam Nitrat P | 13. | Natrium Sulfat Anhidrat |
| 7. | ICP Multi-element Standard Solution XVI | 14. | Raksa (II) Klorida 6.5% |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan dalam Ethanol 70%

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

- Pipet 2 ml zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 6 ml Ethanol 70%.

- Amati pemerian larutan; tidak terjadi opalensi.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

- Larutan Asam Nitrat : Asam Asetat Glasial

- Pipet 0.1 ml Asam Nitrat P ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 29 ml Asam Asetat Glasial P, aduk hingga homogen.

- Prosedur

- Teteskan 6 tetes zat uji ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 5 ml larutan Asam Nitrat : Asam Asetat Glasial.

- Masukkan tabung ke dalam gelas kimia berisi Air Murni mendidih.

- Amati pemerian larutan : dalam waktu 5 menit cairan berwarna biru, yang pada pemanasan lebih lanjut berwarna lebih tua dan menunjukkan floresensi warna tembaga yang akan memudar dan meninggalkan cairan berwarna kuning keemasan.

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tisu.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan :

BJ=  Wa - WoV

Keterangan :

BJ	=	 Berat Jenis (g/ml)

Wo	=	 Berat piknometer kosong (gram)

Wa	=	 Berat piknometer + zat uji (gram)

V	=	 Volume air (ml)

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter; langsung menggunakan zat uji dengan suhu 20°C.

  - Indeks Bias

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Refraktometer; ukur zat uji pada suhu 20°C.

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2.5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38.46 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan Air Murni hingga volume tepat 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan ICP Multi-element Standard Solution 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.05 | 100 |
| 5.0 | 0.50 | 100 |
| 10.0 | 1.00 | 100 |
| 20.0 | 2.00 | 100 |
| 40.0 | 4.00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan menggunakan syringe filter 0.20 µm.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 10 ml Asam Nitrat P dan 20 ml Air Murni.

- Destruksi sampel dengan memanaskan sampel diatas hotplate hingga mendidih dan asap kuning menghilang.

- Selamat proses pemanasan kocok sesekali, untuk menghindari bumping (letupan).

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Masukkan larutan hasil destruksi ke dalam labu ukur 100 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5 % hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time				: 8 s

Rinse time				: 45 s

RF Power				: 1.2 kW

Stabilization time			: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0.7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220.353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % Recovery : 80 – 120 % |

Catatan: Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma

  - Dimetil Sulfida

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

- Pipet 25 ml zat uji, masukkan ke dalam tabung Kjedahl.

- Destilasi larutan menggunakan alat destilator Kjedahl Tester, dan tampung destilat.

- Siapkan 5 ml Raksa (II) Klorida 6.5%, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Pipet 1 ml destilat, masukkan ke dalam tabung reaksi tersebut : Tidak terbentuk lapisan warna putih pada daerah kontak dalam 1 menit.

  - Kadar Ester Total

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

  - Larutan Indikator Fenolftalein LP

- Timbang 1 g Fenolftalein, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ¾ Ethanol P, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Ethanol P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Indikator Bromkresol Hijau

- Timbang 25 mg Bromkresol hijau, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 25 ml Ethanol P, sonifikasikan hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan Ethanol P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan HCl 0.5 N

- Encerkan 42.5 ml HCl P dengan air hingga 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Pembakuan Larutan HCl 0.5 N

- Timbang 2.5 g Tromethamine, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 50 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes indikator Bromkresol Hijau.

- Titrasi dengan HCl 0.5 N hingga titik akhir kuning pucat.

- Larutan KOH – Ethanol 0.5 N

- Timbang 34 g Kalium Hidroksida P, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Tambahkan Ethanol P 1000 ml, aduk hingga larut.

- Biarkan larutan selama 24 Jam dalam botol tertutup rapat dalam suhu ruang.

- Endapkan dengan segera secara cepat ke dalam botol yang sesuai dan bertutup rapat.

- Pembakuan KOH – Ethanol 0.5 N

- Pipet 25 ml HCl 0.5 N yang telah dibakukan, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 50 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes indikator fenolftalein

- Titrasi dengan KOH Ethanol 0.5 N hingga titik akhir merah muda pucat yang tetap.

- Larutan NaOH 0.1 N

- Timbang 4 g Natrium Hidroksida P, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Tambahkan 1000 ml Air Murni bebas CO₂.

- Aduk hingga larut.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 10 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 10 ml Ethanol P dan 2 tetes indikator Fenolftalein.

- Tambahkan tetes demi tetes larutan Natrium Hidroksida 0.1 N hingga timbul warna merah muda lemah.

- Tambahkan 25 ml larutan Kalium Hidroksida – Ethanol 0.5 N LV.

- Refluks selam 1 jam.

- Biarkan dingin, lalu tambahkan 20 ml Air Murni dan 10 tetes indikator Fenolftalein.

- Masukkan larutan Asam Klorida 0.5 N LV ke dalam buret 50 ml.

- Titrasi kelebihan basa dengan larutan Asam Klorida 0.5 N LV hingga terjadi perubahan warna dari merah pekat menjadi orange.

- Lakukan penetapan blangko dengan mengabaikan penambahan Natrium Hidroksida 0.1 N.

Tiap ml Kalium Hidroksida – Ethanol 0.5 N setara dengan 99.15 mg Ester Total dihitung sebagai Metil Asetat ( C12H22O2)

    - Perhitungan :

Cu = (Vb-Vu) × N × 99.15Wu × 0.5 × 100%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Ester Total (%) |
| --- | --- | --- |
| Vu | = | Volume Asam Klorida 0.5 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| Vb | = | Volume Asam Klorida 0.5 LV yang diperlukan untuk titrasi larutan blangko (ml) |
| N | = | Konsentrasi Asam Klorida yang digunakan (N) |
| 99.15 | = | Kesetaraan ester total dihitung sebagai Metil Asetat |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |

  - Kadar Mentol Total

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

  - Larutan Indikator Fenolftalein LP

- Timbang 1 g Fenolftalein, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ¾ Ethanol P, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Ethanol P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

      - Indikator Bromkresol Hijau

- Timbang 25 mg Bromkresol hijau, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 25 ml Ethanol P, sonifikasikan hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan Ethanol P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

      - Larutan HCl 0.5 N

- Encerkan 42.5 ml HCl P dengan air hingga 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

      - Pembakuan Larutan HCl 0.5 N

- Timbang 2.5 g Tromethamine, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 50 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes indikator Bromkresol Hijau.

- Titrasi dengan HCl 0.5 N hingga titik akhir kuning pucat.

      - Larutan KOH – Ethanol 0.5 N

- Timbang 34 g Kalium Hidroksida P, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Tambahkan Ethanol P 1000 ml, aduk hingga larut.

- Biarkan larutan selama 24 Jam dalam botol tertutup rapat dalam suhu ruang.

- Endapkan dengan segera secara cepat ke dalam botol yang sesuai dan bertutup rapat.

      - Pembakuan Larutan KOH – Ethanol 0.5 N

- Pipet 25 ml HCl 0.5 N yang telah dibakukan, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 50 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes indikator fenolftalein

- Titrasi dengan KOH Ethanol 0.5 N hingga titik akhir merah muda pucat yang tetap.

      - Larutan Natrium Karbonat (1:1)

- Timbang 10.6 g Natrium Karbonat Anhidrat P, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan Air Murni 100 ml, aduk hingga larut sempurna.

- Pipet 50 ml larutan Natrium Karbonat, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan Air Murni 50 ml, aduk hingga homogen.

      - Larutan Uji

- Pipet 10 ml zat uji, masukkan ke dalam labu dasar bulat.

- Tambahkan 10 ml Asam Asetat Anhidrat dan 1 g Natrium Asetat Anhidrat.

- Refluks selama 1 jam.

- Pindahkan larutan ke dalam corong pisah.

- Bilas labu dasar bulat dengan 5 ml air hangat sebanyak 3 kali dan masukkan air bilasan ke dalam corong pisah.

- Bila cairan sudah terpisah sempurna, buang fase air.

- Cuci minyak yang tertinggal dengan larutan Natrium Karbonat (1 : 1) hingga cucian terakhir bereaksi basa terhadap indikator Fenolftalein.

- Saring minyak dengan Natrium Sulfat Anhidrat.

- Pipet 5 ml minyak yang terasetilisasi, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml yang telah ditara dan timbang.

- Tambahkan 50 ml larutan Kalium Hidroksida – Ethanol 0.5 N.

- Refluks kembali selama 1 jam, biarkan dingin.

- Tambahkan indikator Fenolftalein 10 tetes.

- Masukkan larutan Asam Klorida 0.5 N LV ke dalam buret 50 ml.

- Titrasi dengan larutan Asam Klorida 0.5 N hingga terjadi perubahan warna dari merah pekat menjadi orange.

- Lakukan penetapan blangko.

    - Perhitungan :

Cu=7.813 A 1-0.0021 EB-0.021 A

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Mentol Total dihitung sebagai Mentol Bebas dan Ester (%) |
| --- | --- | --- |
| A | = | Volume Asam Hidroklorida 0.5 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml) - Volume Asam Hidroklorida 0.5 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan blangko (ml) |
| E | = | Kadar Ester dihitung sebagai Metil Asetat (%) |
| B | = | Berat minyak terasetilisasi (mg) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Berlaku | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-097 | 00 | 08 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-097 | 01 | 02 AUG 2024 | - Perubahan Referensi - Perubahan intruksi kerja - Penambahan Uji batas mikroba |  |
| I-QC-01-097 | 02 | 20 FEB 2025 | - Penambahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Penambahan Logam Berat | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-097 | 03 |  | - Perubahan Format - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan dan Penambahan Instruksi Kerja; Logam Berat; Kadar Ester Total dan Kadar Mentol Total | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA