- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Acetaminophen, Powder dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Acetaminophen, Powder sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1359 – 1361;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022) Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Botol Timbang | 12. | Membran Filter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Pipet ukur | 13. | Oven |  |
| 3. | Cawan Pijar | 14. | Penjepit Cawan |  |
| 4. | Desikator | 15. | Pipet Tetes |  |
| 5. | Furnace | 16. | Pompa Vacuum |  |
| 6. | Gelas Ukur | 17. | Ultrasonic Bath |  |
| 7. | HPLC | 18. | Spektrofotometer IR |  |
| 8. | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 19. | Syringe Filter |  |
| 9. | Labu Ukur | 20. | Tabung Nessler |  |
| 10. | Lumpang dan Alu | 21. | Timbangan Analitik |  |
| 11. | Magnetic Stirrer | 22. | Vortex |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 9. | Reference Standard 4-Aminofenol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Nitrat P | 10. | Natrium Fosfat Dibasa Anhidrat |  |
| 3. | Asam Sulfat P | 11. | Kalium Bromida |  |
| 4. | Baku Kerja Acetaminophen, Powder | 12. | Kalium Fosfat Monobasa |  |
| 5. | Etanol | 13. | Natrium Hidroksida |  |
| 6. | Metanol | 14. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |  |
| 7. | Senyawa Sejenis B Paracetamol | 15. | Senyawa Sejenis C Paracetamol |  |
| 8. | Senyawa Sejenis D Paracetamol | 16. | Senyawa Sejenis J Paracetamol |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air Mendidih

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Air Murni yang mendidih dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam NaOH 1 N

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml NaOH 1 N dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Acetaminophen, Powder dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Metoda HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP = Wa  WbWa  Wo × 100%

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2.5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38.46 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan air Murni hingga volume 1000 ml.

- Larutan Deret Standar (Standar Induk 1000 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk 1000 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 5.0 | 0.5 | 100 |
| 10.0 | 1.0 | 100 |
| 20.0 | 2.0 | 100 |
| 40.0 | 4.0 | 100 |
| 60.0 | 6.0 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 0.5 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 20 ml Air Murni dan 10 ml Asam Nitrat P.

- Destruksi di atas hotplate hingga tidak mengeluarkan uap berwarna coklat.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Pindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Asam Nitrat 2.5 hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.45 µm, tampung filtrat.

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time				: 8 s

Rinse time				: 45 s

RF Power				:1.2 kW

Stabilization time			: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0.7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220.353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan: Lakukan standar tengah setelah penginjectan deret standar dan akhir penginjectan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - 4-Aminofenol Bebas

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

- Larutan A

- Timbang 1.70 g Kalium Fosfat Monobasa Anhidrat (KH2PO4) dan 1.80 g Natrium Fosfat Dibasa Anhidrat (Na2HPO4); masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0.2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan B

- Masukkan Metanol ke dalam botol pereaksi.

- Saring dengan membran filter 0.2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Stok 4-Aminofenol

- Timbang seksama 2.5 mg Reference Standard 4-Aminofenol; masukkan ke dalam labu ukur coklat 25 ml.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi 4-Aminofenol: 0.1 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet 0.312 ml Larutan stok 4-Aminofenol, masukkan ke dalam labu ukur coklat 25 ml.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi 4-Aminofenol: 1.25 µg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 625 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur coklat 25 ml.

- Tambahkan methanol ¾ ml labu, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan methanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.2 µm.

(Konsentrasi Acetaminophen: 25 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                      		: L7 (C8); 4.6 mm x 10 cm; 3 µm

Suhu kolom                            	: 35oC

Panjang gelombang detektor 	: UV 230 nm

Laju Alir                               	: 1.17 ml/menit

Volume injeksi                        	: 5 μl

Fase Gerak	: Campuran Larutan A : Larutan B

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0.0 | 99 | 1 |
| 3.0 | 99 | 1 |
| 7.0 | 19 | 81 |
| 7.1 | 99 | 1 |
| 10.0 | 99 | 1 |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 2. | Waktu Retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 3. | Tailing Factor (tf) | Tailing Factor ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Waktu Retensi Relative (RRT) | Waktu retensi relatif 4-Aminofenol dan Acetaminophen berturut-turut adalah 0.6 dan 1.0 |

Perhitungan

Cr = LuLs × CsCu  × B%

Keterangan :

Cr 	= Kadar 4-Aminophenol yang telah diperhitungkan terhadap Reference  Standard (%)

Lu  	= Luas area 4-Aminophenol pada larutan uji

Ls   	= Luas area 4-Aminophenol pada larutan baku

Cs  	= Konsentrasi 4-Aminofenol pada larutan baku (µg/ml)

Cu 	= Konsentrasi Acetaminophen powder dalam larutan uji berdasarkan bobot yang

ditimbang (µg/ml)

B%  	= Kadar baku kerja (%)

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

- Larutan A

- Timbang 1.70 g Kalium Fosfat Monobasa Anhidrat (KH2PO4) dan 1.80 g Natrium Fosfat Dibasa Anhidrat (Na2HPO4); masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0.2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan B

- Masukkan Metanol ke dalam botol pereaksi.

- Saring dengan membran filter 0.2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Baku

    - Timbang saksama 25 mg Baku Kerja Acetaminophen Powder; masukkan ke dalam labu ukur coklat 25 ml.

    - Tambahkan Metanol ¾ ml labu, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Pipet 5 ml larutan; masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 ml.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0.20 μm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Acetaminophen, Powder: 0.1 mg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang saksama 25 mg zat uji; masukkan ke dalam labu ukur coklat 25 ml.

    - Tambahkan Metanol ¾ ml labu, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Pipet 5 ml larutan; masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 ml.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0.20 μm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Zat Uji: 0.1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                      	: L7 (C8); 4.6 mm x 10 cm; 3 µm

Suhu kolom                            	: 35oC

Panjang gelombang detektor 	: UV 230 nm

Laju Alir                               	: 1.17 ml/menit

Volume injeksi                        	: 5 μl

Fase Gerak	: Campuran (elusi gradien) Larutan A : Larutan B

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0.0 | 99 | 1 |
| 3.0 | 99 | 1 |
| 7.0 | 19 | 81 |
| 7.1 | 99 | 1 |
| 10.0 | 99 | 1 |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1.0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1.0% |
| 3. | Tailing Factor | Tailing Factor ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan

C= LuLs × WsWu × 100%(100% -SP) × B%

Keterangan:

C	= Kadar Acetaminophen Powder yang telah diperhitungkan  terhadap  baku kerja (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP	= Susut Pengeringan (%)

B%	= Kadar Baku Kerja Acetaminophen Powder (%)

  - Cemaran Organik

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

- Pembuatan Fasa Gerak

- Larutan A

    - Buat campuran Metanol dan Air Murni dengan perbandingan (5 : 95).

    - Tambahkan 1 ml Asam Asetat Glasial P, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan membran filter 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

    - Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan B

    - Buat campuran Metanol dan Air Murni dengan perbandingan (5 : 95).

    - Tambahkan 1 ml Asam Asetat Glasial P, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan membran filter 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

    - Sonikasi selama ± 10 menit.

- Fasa Gerak

    - Gunakan variasi campuran Larutan A dan Larutan B sebagai fasa gerak.

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 82 | 18 |
| 8 | 82 | 18 |
| 53 | 0 | 100 |
| 58 | 0 | 100 |
| 59 | 82 | 18 |
| 73 | 82 | 18 |

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Larutan Stok Baku Paracetamol

    - Timbang 2.0 mg baku kerja Acetaminophen, masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 ml.

    - Tambahkan 5 ml Metanol, sonikasi selama 15 menit.

    - Dinginkan hingga suhu ruang.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Kosentrasi Acetaminophen, Powder: 200 µg/ml)

  - Larutan Stok Senyawa Sejenis B Paracetamol

    - Timbang 2.0 mg Senyawa Sejenis B Paracetamol; masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 ml.

    - Tambahkan 5 ml Metanol, sonikasi selama 15 menit.

    - Dinginkan hingga suhu ruang.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen

(Kosentrasi Senyawa Sejenis B Paracetamol: 200 µg/ml)

  - Larutan Stok Senyawa Sejenis C Paracetamol

    - Timbang 2.0 mg Senyawa Sejenis C Paracetamol; masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 ml.

    - Tambahkan 5 ml Metanol, sonikasi selama  15 menit.

    - Dinginkan hingga suhu ruang.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Kosentrasi Senyawa Sejenis C Paracetamol: 200 µg/ml)

  - Larutan Uji Kesesuaian Sistem

    - Pipet 1 ml Stok Baku Paracetamol, 4 ml Stok Senyawa Sejenis B Paracetamol, dan 4 ml  Stok Senyawa Sejenis C  Paracetamol; masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 ml.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Parasetamol : 20 µg/ml, Senyawa Sejenis B Parasetamol : 80 µg/ml dan Senyawa Sejenis C Parasetamol : 80 µg/ml)

- Larutan Baku

  - Larutan Stok Senyawa Sejenis D Paracetamol

    - Timbang 2.5 mg Senyawa Sejenis D Paracetamol; masukkan ke dalam labu ukur coklat 200 ml.

    - Tambahkan 100 ml Metanol, sonikasi selama 15 menit.

    - Dinginkan hingga suhu ruang.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis D Paracetamol: 12.5 µg/ml)

  - Larutan Stok Senyawa Sejenis J Paracetamol

    - Timbang 2.0 mg Senyawa Sejenis J Paracetamol; masukkan ke dalam labu ukur coklat 200 ml.

    - Tambahkan 100 ml Metanol, sonikasi selama 15 menit.

    - Dinginkan hingga suhu ruang.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis J Paracetamol: 10 µg/ml)

  - Larutan Baku

    - Pipet 2 ml Stok Senyawa Sejenis D Paracetamol dan 0.5 ml Stok Senyawa Sejenis J Paracetamol; masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0.2 µm.

(Senyawa Sejenis D Paracetamol : 1.25 µg/ml dan Senyawa Sejenis J Paracetamol : 0.25 µg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang 250 mg zat uji; masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 ml.

    - Tambahkan 5 ml Metanol, sonikasi selama 15 menit.

    - Dinginkan hingga suhu ruang.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Parasetamol : 25 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L7 (C8); 4.6 mm x 25 cm; 5 µm

Suhu Kolom 		: 40oC

Detektor		: UV 254 nm

Flowrate		: 0.9 ml/menit

Volume Injeksi	              : 5 µl

- Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area Senyawa Sejenis D Paracetamol | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit Senyawa Sejenis D Paracetamol | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 3. | Resolusi antara Paracetamol dan Senyawa Sejenis B Paracetamol (R) | R ≥ 2.0 |
| 4. | Resolusi Puncak Senyawa Sejenis B Paracetamol dan Senyawa Sejenis C Parasetamol (R) | R ≥ 1.5 |
| 5. | Tailing factor (tf) Senyawa Sejenis D Paracetamol | tf ≤ 2.0 |

- Kriteria Penerimaan Cemaran Organik

| Cemaran | Waktu Retensi Relatif (RRT) | Faktor Respons Relatif | Batas (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Paracetamol | 0.43 | - | - |
| Senyawa sejenis B paracetamol | 0.67 | 1.2 | 0.05 |
| Senyawa sejenis C paracetamol | 0.71 | 0.38 | 0.05 |
| Senyawa sejenis D paracetamol | 1.0 | 1.0 | 0.05 |
| Senyawa sejenis J paracetamol | 1.73 | - | 0.001 |
| Cemaran lain | - | 1.0 | 0.05 |
| Total Cemaran | - | - | 0.1 |

    - Perhitungan:

- Senyawa Sejenis J Paracetamol

Cu=LuLs x WsWu x 10200 x 0,520 x B%

Keterangan:

Cu			= Cemaran Organik Senyawa Sejenis J Paracetamol yang telah

diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu			= Luas area Senyawa Sejenis J Paracetamol pada larutan uji

Ls			= Luas area Senyawa Sejenis J Paracetamol pada larutan baku

Ws		= Berat Senyawa Sejenis J Paracetamol yang ditimbang (mg)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

10200 ×0,520	= Faktor Pengenceran

B%		= Kadar Baku Kerja Paracetamol (%)

- Senyawa Sejenis B, C, D Paracetamol dan Cemaran lain

Cu=LuLs x WsWu x 10200 x 220 x 1RRF x B%

Keterangan:

Lu		= Luas area Cemaran Organik pada larutan uji

Ls		= Luas area Senyawa Sejenis D Paracetamol pada larutan baku

Ws		= Berat Senyawa Sejenis D Paracetamol yang ditimbang (mg)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

10200 × 220	= Faktor Pengenceran

RRF		= Faktor Respon Relatif

B%		= Kadar Baku Kerja Paracetamol (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-022 | 00 | 26 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-022 | 01 | 10 FEB 2023 | - Perubahan pada referensi semula Farmakope Indonesia ed/si V, 2014 menjadi Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1359 – 1361 - Perubahan pada alat dan bahan - Penambahan parameter susut pengeringan - Perubahan pada pemeriksaan 4-Aminofenol Bebas dengan metoda HPLC - Perubahan parameter sisa pemijaran - Perubahan pada parameter kadar | Review Dokumen |
| I-QC-01-022 | 02 | 01 NOV 2023 | - Penambahan cemaran organic dan uji batas mikroba - Perubahan referensi | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai dengan kompendia terbaru FI VI |
| I-QC-01-022 | 03 | 06 NOV 2024 | - Perubahan Format - Perubahan Referensi - Penambahan Daftar Distribusi | Review sesuai hasil VMA |
| I-QC-01-022 | 04 |  | - Perubahan pada parameter logam berat | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA