- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Sodium Carboxymethyl Cell. C 4000 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Sodium Carboxymethyl Cell. C 4000 yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			:- CMC Na

- Carboxymethylcellulose Sodium

- Karboksimetilselulosa Natrium

- Cellulose Carboxy Methyl Ether Sodium Salt

- Cekol 4000

- Sodium CMC

Rumus molekul		: [C6H7O2(OH)3, x (OCH2-COONa)x]n

Bobot molekul		: 90.000 – 700.000

Kode Material		: 32001321

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk atau granul | FI VI (2020) Hal. 832 - 833 |
|  | Warna |  | Putih sampai krem | FI VI (2020) Hal. 832 - 833 |
|  | Lainnya |  | Higroskopik | FI VI (2020) Hal. 832 - 833 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Mudah terdispersi membentuk larutan koloidal | FI VI (2020) Hal. 832 - 833 |
|  | Dalam Etanol |  | Tidak larut | FI VI (2020) Hal. 832 - 833 |
|  | Dalam Eter |  | Tidak larut | FI VI (2020) Hal. 832 - 833 |
|  | Dalam Pelarut Organik Lain |  | Tidak larut | FI VI (2020) Hal. 832 - 833 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | - Identifikasi A (Uji Reaksi Warna) |  | Terjadi warna merah ungu pada bidang batas antara dua lapisan | FI VI (2020) Hal. 832 - 833 |
|  | - Identifikasi B (Reaksi Pengendapan) |  | Terbentuk endapan halus putih | FI VI (2020) Hal. 832 - 833 |

| No | Kategori Satuan |  | Kriteria Penerimaan |  | Referensi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Identifikasi C (Uji Identifikasi Umum) |  |  |  |  |  |
|  | - Uji Identifikasi Umum A |  |  | Menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna |  | FI VI (2020) Hal. 832 - 833 |  |
|  | - Uji Identifikasi Umum B |  |  | Terbentuk endapan |  | FI VI (2020) Hal. 832 - 833 |  |
|  | - Uji Identifikasi Umum C |  |  | Tidak terbentuk endapan setelah ditambahkan ammonium hidroksida karbonat P 16% |  | FI VI (2020) Hal. 832 - 833 |  |
| 4 | Susut Pengeringan | % |  | Tidak lebih dari 10,0 |  | FI VI (2020) Hal. 832 - 833 |  |
| 5 | pH |  |  | 6,5 – 8,5 |  | FI VI (2020) Hal. 832 - 833 |  |
| 6 | # Kekentalan (b/v) (Sp 3, rpm 60) | cps |  | 400 – 600 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 7 | Logam Berat | bpj |  | Tidak Lebih dari 20 |  | FI VI (2020) Hal. 832 - 833 |  |
| 8 | Kadar | % |  | 6,5 – 9,5 |  | FI V (2014) Hal. 620 |  |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g |  | Tidak lebih dari 103 (2000) |  | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |  |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g |  | Tidak lebih dari 102(200) |  | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-233 | 00 | 24 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-233 | 01 |  | Perubahan Kode Material; Perubahan Referensi; Penambahan Kategori dan Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA