- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Povidone K 30 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Povidone K 30 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 46 NF 41 (2023);

  - Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Batang Pengaduk | 21. | Penjepit Cawan |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Buret | 22. | pH Meter |
| 3. | Cawan Pijar | 23. | Pipa Kapiler |
| 4. | Centrifuge | 24. | Pipet Seukuran |
| 5. | Chamber TLC | 25. | Pipet Tetes |
| 6. | Desikator | 26. | #### Pipet Ukur |
| 7. | #### Furnace | 27. | Pompa Vacuum |
| 8. | Gelas Kimia | 28. | Spektrofotometer IR |
| 9. | Gelas Ukur | 29. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 10. | HPLC | 30. | Stopwatch |
| 11. | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 31. | Syringe Filter 0,20 µm |
| 12. | Karl Fischer | 32. | Tabung Nessler |
| 13. | Kjeldahl Tester | 33. | Tabung Reaksi |
| 14. | Kuvet | 34. | TLC Silika Gel 60 F254 Plate |
| 15. | Kolom L1; 4.6 mm x 15 cm; 5 µm | 35. | Timbangan Analitik |
| 16. | Kolom L17; 7.9 mm x 30 cm; 10 µm | 36. | Ultrasonicbath |
| 17. | Labu Erlenmeyer | 37. | Viskometer Kapiler. |
| 18. | Labu Ukur | 38. | Vortex |
| 19. | Lumpang dan Alu | 39. | Waterbath |
| 20. | Membrane filter 0.20 µm |  |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 16. | Kalium Bromida P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Amonium Tiosianat | 17. | Kalium Dikromat |
| 3. | Asam Borat | 18. | Kobalt Nitrat |
| 4. | Asam Klorida P | 19. | Metanol P |
| 5. | Asam Nitrat P | 20. | Metil Merah |
| 6. | Asam Peroksida | 21. | Natrium Hidroksida |
| 7. | Asam Sulfat P | 22. | Reference Standar Vinylpyrrolidinone |
| 8. | Aseton P | 23. | Reference Standar Vinyl Acetate |
| 9. | Asetonitril | 24. | Salicylaldehyde |
| 10. | Baku Kerja Povidone K 30 | 25. | Salicylaldehyde Azine |
| 11. | Bromocresol Green | 26. | Tablet Kjeldahl |
| 12. | Etanol P | 27. | Titanium Triklorida |
| 13. | Eter P | 28. | Toluen |
| 14. | ICP Multi-element Standard Solution IV | 29. | 2-Pyrrolidone |
| 15. | Iodin 0.1 N |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

  - Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam Tabung Nessler.

  - Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

  - Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Metanol dalam Tabung Nessler.

  - Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

  - Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Aseton dalam Tabung Nessler.

  - Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

  - Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

  - Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Povidone K 30 dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Reaksi Pengendapan)

- Timbang 200 mg zat uji masukan kedalam tabung reaksi.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 20 ml Asam Klorida 1 N dan 5 ml Kalium Dikromat 5%.

- Amati endapan yang terbentuk.

- Identifikasi C (Reaksi Pengendapan)

- Timbang 75 mg Kobalt nitrat dan 300 mg Amonium tiosianat, ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 2 ml Air Murni, aduk hingga larut (larutan A).

- Timbang 100 mg zat uji ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni, aduk hingga larut. Kemudian campur dengan larutan A.

- Buat suasana menjadi asam dengan menambahkan Asam Klorida 3 N.

- Amati pemerian larutan.

- Identifikasi D (Reaksi Warna)

- Timbang 25 mg zat uji masukkan kedalam tabung reaksi.

- Tambahkan 5 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan beberapa tetes larutan Iodin 0.1 N.

- Amati pemerian larutan.

- Identifikasi E

- Lakukan pemeriksaan seperti yang tertera pada cara kerja kelarutan dalam air.

  - Kadar Nitrogen

    - Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110)

    - Cara Kerja

- Timbang saksama 100 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung Kjeldahl.

- Tambahkan 5 g Tablet Kjeldahl dan 7 ml Asam Sulfat P melalui dinding labu.

- Lakukan destruksi pada suhu 400°C selama 45 menit. Destruksi sampel, dari warna bening menjadi kuning – kehijauan dan dinding tabung Kjeldahl bebas dari karbon.

- Tambahkan dengan hati-hati 20 ml Air Murni, dinginkan larutan.

- Pasang tabung Kjeldahl ke alat destilasi.

- Tambahkan 30 ml larutan Asam Borat 4% dan 30 ml larutan Natrium Hidroksida 40%.

- Lakukan destilasi hingga larutan yang didapat sekitar 80-100 ml.

- Tambahkan 3 tetes indikator Bromocresol Green – Metil Merah LP.

- Titrasi destilat dengan Asam Sulfat 0.05 N LV hingga terjadi perubahan dari warna hijau menjadi merah – ungu pucat.

- Lakukan titrasi blangko.

Tiap ml Asam Sulfat 0.05 N setara dengan 0.7 mg Nitrogen.

    - Perhitungan:

% N = Vu - Vb × N × 0,7(Wu × 0.05) ×100 %(100 % - KA)× 100%

Keterangan:

| %N | = | Kadar Nitrogen yang diperhitungkan terhadap zat anhidrat (%) |
| --- | --- | --- |
| Vb | = | Volume Asam Sulfat 0.05 N LV yang digunakan untuk titrasi larutan blangko (ml) |
| Vu | = | Volume Asam Sulfat 0.05 N LV yang digunakan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| N 0,7 | = = | Konsentrasi Asam Sulfat yang digunakan (N) Nilai Kesetaraan 1 ml Asam Sulfat 0.05 N LV terhadap nitrogen |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| KA | = | Kadar Air (%) |

  - Batas Aldehida (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

  - Peroksida

    - Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja

              - Larutan Titanium Triklorida – Asam Sulfat

- Ukur 20 ml Titanium Triklorida, masukkan ke dalam labu erlenmeyer.

- Tambahkan 13 ml Asam Sulfat P.

- Teteskan Asam Peroksida 30% sampai larutan berubah warna menjadi kuning.

- Panaskan dalam waterbath sampai asap berubah menjadi putih.

- Dinginkan hingga suhu ruang, tambahkan 20 ml Air Murni.

- Panaskan kembali larutan hingga larutan menjadi tidak berwarna.

- Masukkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

              - Larutan Asam Sulfat 13%

- Tambahkan 50 ml Air Murni, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 13.26 ml larutan Asam Sulfat P.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

              - Larutan Uji

- Timbang saksama 4 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 25 ml larutan, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 2 ml Titanium Triklorida – Asam Sulfat

- Kocok hingga homogen

- Diamkan larutan selama ± 30 menit.

              - Larutan Blangko

- Pipet 25 ml Larutan uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 2 ml Asam sulfat 13%.

- Kocok hingga homogen.

- Diamkan larutan selama ± 30 menit.

              - Pengukuran

Ukur absorbansi larutan uji terhadap blangko menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 405 nm.

  - Vinilpyrrolidinone

    - Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja

              - Fase Gerak

- Buat campuran Air Murni : Asetonitril (90:10) ke dalam botol fase gerak.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

  - Larutan Stok Vinylpyrrolidinone

- Timbang 10 mg Reference Standar Vinylpyrrolidinone, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Vinylpyrrolidinone: 0,1 mg/ml)

  - Larutan Stok Vinyl Acetate

- Timbang 50 mg Reference Standar Vinyl Acetate, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Vinyl Acetate: 5 mg/ml)

  - Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet 1 ml larutan stok Vinylpyrrolidinone dan pipet 1 ml larutan stok Vinyl Acetate masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 μm.

(Konsentrasi Vinylpyrrolidinone: 0.001 mg/ml; Vinyl Acetate: 0.05 mg/ml)

  - Larutan Baku

- Pipet 2.5 ml larutan stok Vinylpyrrolidinone, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 μm.

(Konsentrasi: 0.00025 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 2.5 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 μm.

(Konsentrasi: 25 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                      			: L1 (C18); 4.6 mm x 15 cm; 5 μm

Suhu					: 40°C

Panjang gelombang detektor 	: UV 235 nm

Laju Alir                               		: 1.0 ml/menit

Volume injeksi                        	: 20 μl

Fase Gerak				: Air Murni : Asetonitril (90:10)

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing Factor | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Resolusi (R) | R ≥ 2.0 antara Vinylpyrrolidinone dan Vinyl Acetate |

    - Perhitungan:

C =LuLs×WsWu×2.51000×100%(100%-KA)× B%

Keterangan:

C	= Kadar Vinylpyrrolidinone yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area Vinylpyrrolidinone pada larutan uji

Ls	= Luas area Vinylpyrrolidinone pada larutan baku

Ws	= Berat Reference Standar Vinylpyrrolidinone yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

2.51000	= Faktor pengenceran

KA	= Kadar Air (%)

B%	= Kadar Reference Standar Vinylpyrrolidinone (%)

  - 2-Pyrrolidone

    - Referensi

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja

              - Fase Gerak

- Buat campuran Air Murni : Metanol (19:1) ke dalam botol fase gerak.

- Saring dengan membran filter 0.2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

        - Larutan Baku

- Timbang 3 mg 2-Pyrrolidinone, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Fase Gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 μm.

(Konsentrasi: 30 μg/ml)

        - Larutan Uji

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Fase Gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 μm.

(Konsentrasi: 5 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                      	: L1; 4.6 mm x 15 cm; 5 μm

Suhu kolom                            	: 40°C

Detektor	: UV 205 nm

Laju Alir                               	: 0.8 ml/menit

Volume injeksi                        	: 10 μl

Fase Gerak	: Air Murni : Metanol (19:1)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing Factor | tf ≤ 1.5 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 5000 |

    - Perhitungan:

C =LuLs×WsWu×20100×100%(100%-KA)× B%

Keterangan:

C	= Kadar 2-Pyrrolidone yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area 2- Pyrrolidone pada larutan uji

Ls	= Luas area 2- Pyrrolidone pada larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

20100	= Faktor pengenceran

KA	= Kadar Air (%)

B%	= Kadar Baku Kerja 2-Pyrrolidinone (%)

  - Asam Format (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

  - Batas Hidrazin

    - Referensi

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja

- Larutan Baku

- Timbang 9 mg Salicylaldehyde Azine, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Toluen, sonikasi hingga larut.

- Encerkan hingga tanda batas dengan Toluen, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan Toluen hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi: 0.009 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 2.5 g zat uji, masukkan ke dalam labu erlenmenyer.

- Tambahkan 25 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 0.5 ml Larutan Salicylaldehyde dalam Metanol (1 dalam 20), aduk dan panaskan dalam waterbath dengan suhu 60°C selama 15 menit.

- Dinginkan, kemudian tambahkan 2 ml Toluen.

- Kocok menggunakan vortex selama 2 menit, dan sentrifugasi.

- Gunakan larutan lapisan jernih Toluen (bagian atas).

- Pembuatan Cairan Pengembang

Buat campuran Metanol dan Air Murni (2:1), kocok hingga homogen.

- Metode Penetapan

Fase Diam			: TLC Silika Gel 60 F254 Plate

Jarak Elusi			: 15 cm

Jarak antar noda 		: 2 cm

Volume penotolan		: 10 μl

Detektor			: Lampu UV 366 nm

Cairan pengembang	: Metanol : Air Murni (2:1)

- Prosedur

- Lapisi chamber dengan kertas saring.

- Masukkan cairan pengembang ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan larutan baku dan larutan uji diatas plat.

- Elusi plat hingga mencapai jarak elusi yang telah ditentukan.

- Keluarkan plat dari chamber.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Amati letak, warna, ukuran noda dan nilai Rf yang diperoleh.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi kerja pemakaian Alat TLC Visualizer Camag.

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar selama 30 menit pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang (Wo).

- Timbang seksama 1-2 g zat uji ke dalam cawan pijar kosong tadi (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga asap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah sisa yang diperoleh lebih dari batas yang ditetapan, basahkan lagi sisa dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo 	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - pH

    - Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan Air Murni hingga 20 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Kadar Air

    - Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Harga K

    - Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni.

- Sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen, biarkan selama 1 jam.

- Lakukan pemeriksaan menggunakan Viskometer Kapiler.

- Lakukan penetapan blangko menggunakan Air Murni.

R= tujitair

Perhitungan:

K= [(300 × W × logR)+(W+1,5 × W × log R)2 + (1,5 × W ×logR) -W]0,15 × W+(0,003 ×W2)

Keterangan:

K		= Harga K

W	= Berat zat uji dihitung terhadap zat kering dalam tiap 100 ml larutan (gram)

R		= Viskositas relatif dari zat uji terhadap Air Murni

tuji	= Waktu alir untuk larutan uji melewati tanda batas atas sampai tanda batas

bawah Alat Viskometer Kapiler.

tair 	= Waktu alir untuk Air Murni melewati dari tanda batas atas sampai tanda batas

bawah Alat Viskometer Kapiler.

  - Timbal

    - Referensi

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

  - Pembuatan Larutan Asam Nitrat 2.5%

- Pipet 35.71 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1000 ml yang telah berisi 500 ml Air Murni.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

  - Pembuatan Larutan Induk Standar 10 ppm

- Pipet 1 ml larutan Standar Multi-elements 1000 ppm, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

(Konsentrasi Pb : 10 ppm)

  - Pembuatan Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk Standar 10 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0.050 | 0.5 | 100 |
| 0.150 | 1.5 | 100 |
| 0.250 | 2.5 | 100 |
| 0.500 | 5.0 | 100 |
| 1.000 | 10.0 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 5.0 g zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan Asam Nitrat P 10 ml dan 20 ml Air Murni.

- Destruksi sampel dengan memanaskan sampel diatas hotplate hingga sampel larut, aduk sesekali.

- Selama proses pemanasan kocok sesekali, untuk menghindari bumping (letupan).

- Tambahkan Air Murni selama proses destruksi sedikit demi sedikit jika diperlukan.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Masukkan larutan hasil destruksi kedalam labu ukur 100 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat.

- Kesesuaian Sistem

Read time				: 8 s

Rinse time				: 45 s

RF Power				: 1.2 kW

Stabilization time			: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0.7 L/min

Plasma				: 12 L/min

Aux Flow				: 1 L/min

Panjang Gelombang Timbal 		: 220.353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-093 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-093 | 01 | 02 DEC 2022 | Perubahan Templete; Poin3; Poin 5; Poin 6; Poin 7 | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-093 | 02 | 16 Dec 2022 | Perubahan referensi, alat & bahan, kelarutan, pH, identifikasi, rumus sisa pemijaran, rumus harga k, penambahan pengujian timbal | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-093 | 03 | 27 APR 2023 | Penambahan alat dan bahan; Penambahan parameter Identifikasi Reaksi Pengendapan B; Kadar Nitrogen; Batas Aldehid; Peroksida; Vinilpirolidinon; 2-pirolidon; Asam Format; Batas Hidrazin | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-093 | 04 | 29 SEP 2023 | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba pada IK dan Spesifikasi, Referensi menjadi USP 44 NF 39 (2022) | Review dokumen kebutuhan NIE : penambahan parameter mikrobiologi |
| I-QC-01-093 | 05 | 12 JUL 2024 | Perubahan cara kerja parameter Kadar Nitrogen, Peroksida, Vinylpyrrolidinone, 2-Pyrrolidone, dan Batas Hidrazin yang telah di Validasi sesuai dengan Modifikasi USP 46 NF 41 (2023). | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-093 | 06 |  | Perubahan Format Perubahan Referensi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML