- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Oleum Menthae untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Oleum Menthae digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk, - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim |  | : | - Minyak Permen - Pepperment Oil - Peppermint Terpenes - Mentha Piperia Oil - Oleum Menthae Pip |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul |  | : | C62H108O7 |  |  |  |
| Bobot molekul |  | : | 965,5 g/mol |  |  |  |
| Kode material |  | : | 32000092 |  |  |  |
| No | Kategori |  |  | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |  |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  |  | Cairan | FI VI (2020), Hal. 1182 – 1183 |  |
|  | Warna |  |  |  | Tidak berwarna atau kuning pucat | FI VI (2020), Hal. 1182 – 1183 |  |
|  | Bau |  |  |  | Khas, kuat menusuk | FI VI (2020), Hal. 1182 – 1183 |  |
| 2 | Kelarutan dalam Etanol 70% |  |  |  | Tidak terjadi opalesensi | FI VI (2020), Hal. 1182 – 1183 |  |
| 3 | Identifikasi |  |  |  | Dalam waktu 5 menit cairan berwarna biru, yang pada pemanasan lebih lanjut berwarna lebih tua dan menunjukkan fluoresensi warna tembaga yang akan memudar dan meninggalkan cairan berwarna kuning keemasan | FI VI (2020), Hal. 1182 – 1183 |  |
| 4 | Berat Jenis |  |  | g/ml | 0.896 – 0.908 | FI VI (2020), Hal. 1182 – 1183 |  |
| 5 | Rotasi Optik |  |  | deg | (-32) – (-18) | FI VI (2020), Hal. 1182 – 1183 |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Indeks Bias |  | 1.459 – 1.465 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 7 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 40 | FI VI (2020), Hal. 1182 – 1183 |
| 8 | Dimetil Sulfida |  | Tidak terbentuk lapisan warna putih pada daerah kontak dalam 1 menit | FI VI (2020), Hal. 1182 – 1183 |
| 9 | Kadar Ester Total | % | Tidak kurang dari 5.0 | FI VI (2020), Hal. 1182 – 1183 |
| 10 | Kadar Mentol Total | % | Tidak kurang dari 50.0 | FI VI (2020), Hal. 1182 – 1183 |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-106 | 00 | 08 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-106 | 01 | 02 AUG 2024 | - Perubahan spesifikasi bahan, parameter pemeriksaan dan referensi - Penambahan uji batas mikroba | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru FI VI (2020) |
| S-QC-01-106 | 02 | 20 FEB 2025 | - Penambahan Logam Berat | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| S-QC-01-106 | 03 |  | - Perubahan Format - Perubahan Referensi - Penambahan Kadar Ester Total dan Kadar Mentol Total | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA