- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sodium Cyclamate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis pemeriksaan Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Sodium Cyclamate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

- Referensi

British Pharmacopoeia 2024;

USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 13. | Botol timbang |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung nessler | 14. | Desikator |
| 3. | Tabung reaksi | 15. | Erlenmeyer |
| 4. | Oven | 16. | Potensiometer |
| 5. | Spektrofotometer IR | 17. | pH Meter |
| 6. | Pipet Tetes | 18. | Batang Pengaduk |
| 7. | Pipet Ukur | 19. | Gelas Ukur |
| 8. | Pipet Seukuran | 20. | Gelas Kimia |
| 9. | Buret | 21. | Labu Erlenmeyer |
| 10. | Penjepit cawan | 22. | Sarung tangan anti panas |
| 11. | Spektrofotometer UV-Vis | 23. | Labu ukur |
| 12. | Ultrasonic bath |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air murni | 9. | Kalium Piroantimonat P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 10. | Kalium Hidroksida |
| 3. | Asam Perklorat | 11. | Natrium Hidroksida |
| 4. | Perak Nitrat | 12. | Kalium Karbonat |
| 5. | Asam Hidroklorida | 13. | Asam Sulfat |
| 6. | Barium Klorida | 14. | Asam Asetat Glasial |
| 7. | Asam Asetat 1 N | 15. | Kalium Bromida for IR Spectroscopy |
| 8. | Baku Kerja Sodium Cyclamate |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam Tabung Reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol 96%

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Etanol 96% dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Sodium Cyclamate dengan 400 mg Kalium Bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda KLT, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Impurity A. Bercak utama pada kromatogram Larutan Uji memiliki posisi, warna, dan ukuran yang serupa dengan bercak utama pada kromatogram Larutan Baku diperoleh pada penetapan Impurity A.

- Identifikasi C

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni, kocok hingga larut. Simpan sebagai larutan A.

- Pipet 1 ml Larutan A, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 1 ml Air Murni bebas CO2, kocok hingga larut.

- Tambahkan 2 ml Perak Nitrat, kocok hingga homogen. Amati larutan.

- Identifikasi D

- Pipet 1 ml larutan A, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 5 ml Air Murni bebas CO2, kocok hingga larut.

- Tambahkan 2 ml HCl 1 N dan 4 Larutan Barium Klorida 10%, kocok hingga homogen. Amati larutan ; Terbentuk larutan jernih.

- Tambahkan 2 ml Perak Nitrat, kocok hingga homogen.

- Amati larutan.

- Identifikasi E

- Kalium Piroantimonat LP

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 85 ml air panas.

- Dinginkan secara cepat.

- Tambahkan 50 ml Larutan Kalium Hidroksida (50 mg/ml) dan 1 ml Larutan NaOH 8.5%. Diamkan selama 24 jam, kemudian saring.

- Tambahkan 14 ml Air Murni.

- Kocok hingga homogen.

- Pengujian

- Pipet 2 ml larutan A, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 2 ml larutan Kalium Karbonat 15%.

- Panaskan hingga mendidih: tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 4 ml Kalium Piroantimonat LP dan panaskan sampai mendidih.

- Dinginkan dalam tangas es, jika perlu gores bagian dalam wadah dengan batang pengaduk: terbentuk endapan.

  - Kejernihan dan Warna Larutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112)

    - Cara Kerja:

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air Murni bebas CO2.

- Aduk hingga homogen.

- Amati larutan.

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112)

    - Cara Kerja:

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan Air Murni bebas CO2 hingga 100 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat pH Meter.

  - Absorban

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112)

    - Cara Kerja:

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni bebas CO2, sonikasi hingga larut.

- Biarkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Air Murni bebas CO2 hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 270 nm.

  - Sulfat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112)

    - Cara Kerja

- Larutan baku

- Pipet 15 ml larutan Asam Sulfat 0.02 N; masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan Air Murni bebas CO2 hingga volume 30 - 40 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan uji

- Timbang 15 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutkan dengan 1.5 ml Air Murni bebas CO2.

- Tambahkan Air Murni bebas CO2 hingga volume 30 - 40 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler

- Tambahkan 2 ml Asam Asetat 1 N, kocok

- Tambahkan 2 ml BaCl2 10%, kocok

- Diamkan selama 5 menit

- Amati kekeruhan larutan, intensitas kekeruhan larutan uji tidak lebih dari larutan baku.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium cyclamate (S-QC-01-112)

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang.

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang ± 5 mm - 10 mm.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP		= Susut pengeringan

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Impurity A (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112)

  - Impurity B, C, dan D (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112)

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112)

    - Cara Kerja:

      - Asam Perklorat 0.1 N

- Masukkan 970.5 ml Asam Asetat Glasial ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 8.5 ml Asam Perklorat P.

- Tambahkan 21 ml Anhidrida Asetat P.

- Aduk hingga homogen, biarkan selama 24 jam.

      - Kristal Violet LP

- Larutkan 100 mg Kristal Violet dalam 10 ml Asam Asetat Glasial P

- Aduk hingga homogen.

      - Larutan Asam Perklorat 0.1 N

- Timbang seksama 700 mg standar volumetrik Kalium Biftalat.

- Larutkan dengan 50 ml Asam Asetat Glasial P.

- Tambahkan 2 tetes indikator kristal violet LP.

- Titrasi dengan larutan Asam Perklorat 0.1 N, hingga terjadi perubahan warna dari warna ungu menjadi warna hijau biru.

- Lakukan penetapan blanko.

- Hitung normalitas larutan Asam perklorat 0.1 N.

- Tiap ml Asam Perklorat 0.1 N setara dengan 20.422 Kalium Biftalat.

      - Pengukuran

- Timbang seksama 150 mg zat uji, masukkan ke dalam glass titration beaker.

- Larutkan 60 ml Asam Asetat Glasial P tanpa pemanasan.

- Titrasi dengan larutan Asam Perklorat 0.1 N, tetapkan titik akhir secara potensiometri.

- Lakukan penetapan blanko.

1 ml Asam Perklorat 0.1 M setara dengan 20.12 mg Sodium Cyclamate

    - Perhitungan:

C = (Vu-Vb) ×N0,1×20,12Wu×100(100-SP)×100%

Keterangan:

C		= Kadar Sodium Cyclamate (%)

Vu		= Volumen Asam Perklorat 0,1 M yang diperlukan untuk titrasi zat uji (ml)

Vb		= Volume Asam Perklorat 0,1 N yang diperlukan untuk titrasi blanko (ml)

M		= Konsentrasi Asam Perklorat yang digunakan (M)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP		= Susut Pengeringan (%)

20,12 	= Kesetaraan 1 ml Asam Perklorat 0,1 M dengan Sodium Cyclamate

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-091 | 00 | 05 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-091 | 01 | 25 JUN 2024 | - Perubahan Format - Perubahan Kode Material - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Intruksi Kerja | Review dokumen sesuai referensi terbaru : BP 2023 |
| I-QC-01-091 | 02 | 24 JUN 2025 | - Penambahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Cara Kerja Ph - Penambahan Kadar - Penambahan Daftar Distribusi |  |
| I-QC-01-091 | 03 |  | - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Kadar - Perubahan Format - Penambahan Impurity A - Penambahan Impurity B, C, dan D | Review dokumen |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML

    - SOVMA