- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Dexamethasone tablet 0,5 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Dexamethasone tablet 0,5 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | DEX “Breakline” 0.5 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 6,80 – 7,20 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 128,50 – 141,50 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 20,00 – 100,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Harga Rf bercak utama yang diperoleh dari Larutan uji sesuai dengan Larutan baku | FI VI Tahun 2020 (Hal. 352 – 353) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 352 – 353) |
| 8 | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) <911> |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Uji 2 Media : HCl 0,1 N; 500 mL Alat : Basket, 100 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) | USP 48 NF 43 Tahun 2025 |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-023 | 00 | 08 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-023 | 01 | 29 MAR 2023 | Perubahan templet dokumen; Penghapusan kemasan dan komposisi per tablet; Penghapusan pengemasan dan penyimpanan serta jumlah sampel dan waktu kedaluarsa; Penambahan daftar distribusi | Review Dokumen 3 Tahun |
| S-QC-03-023 | 02 | 19 FEB 2025 | Perubahan templet dokumen, Penambahan Uji Batas Mikroba, Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| S-QC-03-023 | 03 |  | Perubahan referensi identifikasi, kadar, keseragaman kandungan dan disolusi; Perubahan syarat penerimaan identifikasi; Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 352 – 353) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SPML

- SSCP

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP