- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Potassium Sorbate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

PT. Kimia Farma Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Potassium Sorbate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 47 NF 42 (2024)

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Batang pengaduk |  | 13.12. | Labu ukur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Botol Timbang | 13. |  | Pipet tetes |
|  | Oven | 14. |  | Spatula |
|  | Spektrofotometer IR | 15. |  | Tabung Nessler |
|  | Desikator | 16. |  | Tabung reaksi |
|  | Labu Erlenmeyer | 17. |  | Timbangan analitik |
|  | Gelas Kimia | 18. |  | Buret |
|  | Pipet ukur | 19. |  | Kolom L1; 4,6 mm x 15 cm; 3,5 µm |
|  | HPLC | 20 |  | Syringe filter |
|  | Inductively Coupled Plasma | 21. |  | Membrane filter |
|  | pH Meter | 22. |  | Ultrasonic bath |

  - Bahan

|  | Air murni | 11. | Natrium Bitartrat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kalium Bromide for IR Spectroscopy | 12. | RS Potassium Sorbate |
|  | Asam Asetat Glasial | 13. | Fenolftalin |
|  | Asam Hidroklorida | 14. | Natrium Hidroksida |
|  | Alkohol | 15. | Acetaldehyde |
|  | Natrium Sulfit Anhidat | 16. | 2-propanol |
|  | Basic Fuchsin | 17. | Natrium Klorida |
|  | Norit | 18. | Trifluoroacetic Acid |
|  | Alcohol Bebas Aldehyde | 19. | ICP Multi Element Standar |
|  | Formaldehyde | 20. | Methanol |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi :

USP 47 NF 42 (2024).

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Sorbate (S-QC-01-120).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Referensi :

USP 47 NF 42 (2024).

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Sorbate (S-QC-01-120).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 ml Air murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 10 - 30 ml Alkohol dalam tabung Nessler

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

  - Identifikasi

    - Referensi :

USP 47 NF 42 (2024).

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Sorbate (S-QC-01-120).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Identifikasi Kalium)

- Larutan Natrium Bitartrat

- Timbang 1 g Natrium Bitartrat, masukkan ke dalam gelas kimia 10 ml.

- Tambahkan 5 ml Air murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan Air murni hingga 10 ml, aduk hingga homogen.

- Prosedur

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 10 ml Air murni, kocok hingga larut.

- Tambahkan sejumlah kecil Asam Asetat Glasial atau Alkohol : terbentuk endapan kristal.

- Identifikasi B (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Potassium Sorbate dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Keasaman atau Kebasaan

    - Referensi:

USP 47 NF 42 (2024).

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Sorbate (S-QC-01-120).

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 1.1 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml.

- Tambahkan 20 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 5 tetes indicator Fenolftalein.

- Jika larutan tidak berwarna : Titrasi dengan larutan Natrium Hidroksida 0.1 N hingga larutan berwarna merah muda yang tahan selama 15 detik. Larutan Natrium Hidroksida 0.1 N yang dibutuhkan tidak lebih dari 1.1 ml.

- Jika larutan berwarna merah muda : Titrasi dengan larutan Asam Hidroklorida 0.1 N hingga warna merah muda larutan hilang. Larutan Asam Hidroklorida 0.1 N yang dibutuhkan tidak lebih dari 0.8 ml.

  - Susut Pengeringan

    - Referensi:

USP 47 NF 42 (2024).

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Sorbate (S-QC-01-120).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP = Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan:

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Batas Aldehid

    - Referensi:

USP 47 NF 42 (2024).

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Sorbate (S-QC-01-120).

    - Cara Kerja :

- Larutan Fuchsin Tidak Berwarna

- Timbang 100 mg Basic Fuchsin, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 60 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan larutan Natrium Sulfit Anhidat (1 gram dalam 10 ml Air Murni), aduk hingga homogen.

- Secara perlahan dengan pengocokan, tambahkan 2 ml Asam Hidroklorida P.

- Tambahkan Air Murni hingga 100 ml.

- Diamkan selama 12 jam dan terlindung dari Cahaya.

- Tambahkan Norit (arang aktif), aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan kertas saring untuk menghilangkan warna.

- Jika larutan keruh, saring kembali sebelum digunakan.

- Jika selama didiamkan berubah warna menjadi ungu, tambahkan Norit untuk menghilangkan warna.

- Tes Sensivitas Larutan Fuchsin

- Pipet 1.0 ml Larutan Fuchsin, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 1 ml Air Murni dan 0.1 ml Alcohol Bebas Aldehyde, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 0.2 ml larutan formaldehyde 0.1 g/l.

- Terbentuk warna merah muda pucat selama 5 menit.

- Larutan Standar Acetaldehyde

- Larutkan 1.0 g Acetaldehyde, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 2-propanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 500 ml.

- Encerkan dengan 2-propanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Acetaldehyde : 100 µg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet 1.0 ml Larutan Fuchsin, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 1.5 ml larutan Acetaldehyde; 4 ml 2-propanol; dan 4.5 ml Air Murni.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang 1.0 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 30 ml Air Murni dan 50 ml 2-propanol, aduk hingga homogen.

- Atur pH larutan hingga pH 4.0 dengan penambahan Asam Hidroklorida 1 N.

- Tambahkan Air Murni hingga 100 ml.

- Analisis

- Pipet 10.0 ml larutan uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 1 ml Larutan Fuchsin.

- Diamkan selama 30 menit.

- Amati pemerian larutan; warna yang muncul tidak lebih intesif dari warna larutan baku yang dilakukan diwaktu yang sama.

  - Kadar

    - Referensi:

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Sorbate (S-QC-01-120).

    - Cara Kerja :

  - Kandungan Potassium Sorbate

- Pelarut

- Buat campuran Methanol : Air Murni dengan perbandingan 1 : 1.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan A

- Pipet 1 ml larutan Trifluoroacetic Acid, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Saring dan awaudarakan larutan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan B

- Pipet 1 ml larutan Trifluoroacetic Acid, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Larutkan dengan 1000 ml Methanol, aduk hingga homogen.

- Saring dan awaudarakan larutan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan Baku

- Timbang seksama 5 mg RS Potassium Sorbate, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml coklat.

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Larutan Baku: 0.1 mg/ml)

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Masukkan larutan baku ke dalam kuvet.

- Sinari dengan UV 254 nm selama 2 jam.

- Saring larutan dengan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Larutan Uji Kesesuaian Sistem: 0.1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 5 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml coklat.

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Larutan Uji: 0.1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: L1; 4.6 mm x 15 cm; 3.5 µm

Suhu Kolom		: 40 oC

Detektor		: UV 264 nm

Flowrate		: 1.0 ml/menit

Volume injeksi	: 10 µl

Fase Gerak		:

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 75 | 25 |
| 17.0 | 75 | 25 |
| 18.0 | 5 | 95 |
| 23.0 | 5 | 95 |
| 23.1 | 75 | 25 |
| 30.0 | 75 | 25 |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relative (SBR) untuk puncak Potassium Sorbate ≤ 2.0% |
| 2 | Waktu retensi | Nilai simpangan baku relative (SBR) untuk Potassium Sorbate ≤ 2.0% |
| 3 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 4 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 untuk Potassium Sorbate |
| 5 | Resolusi (R) | Resolusi (R) antara Potassium Sorbate, Potassium Sorbate trans, isomer cis ≥ 1.5 |

- Waktu Retensi Relatif Uji Kesesuaian Sistem

| No | Nama | Waktu Retensi Relatif (RRT) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Potassium Sorbate cis, cis isomer | ± 0.83 |
| 2 | Potassium Sorbate cis, trans isomer | ± 0.89 |
| 3 | Potassium Sorbate trans, cis isomer | ± 0.92 |
| 4 | Potassium Sorbate | ± 1.0 |

- Perhitungan:

C = LuLs×Ws Wu×100%100%-SP× B%

Keterangan:

C	= Kadar Potassium Sorbate yang telah diperhitungkan terhadap

baku kerja (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat zat baku yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP	= Susut Pengeringan (%)

B%	= % Baku kerja

  - Kandungan Potassium

- Larutan Asam Hidroklorida 1%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 27.03 ml Asam Hidroklorida P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 1000 ml; aduk hingga homogen.

- Larutan Natrium Klorida

- Timbang 2 g Natrium Klorida, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 10 ml larutan Asam Hidroklorida, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar (Standar induk 1000 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk standar 1000 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0.96 | 96 | 100 |
| 1.20 | 120 | 100 |
| 1.92 | 192 | 100 |
| 2.40 | 240 | 100 |
| 2.88 | 288 | 100 |

- Tambahkan 2 ml larutan Natrium Klorida kemudian encerkan dengan larutan Asam Hidroklorida 1% hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 46.0 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 20 ml Air Murni, kemudian sonikasi selama 15 menit hingga larut sempurna.

- Dinginkan hingga suhu kamar.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan uji dan 2 ml larutan Natrium Klorida, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan Asam Hidroklorida 1% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syring filter 0.45 µm, tampung filtrat.

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time				: 8 s

Rinse time				: 45 s

RF Power				:1.2 kW

Stabilization time			: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0.7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Potassium	: 766.491 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.995 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan: Lakukan standar tengah setelah penginjectan deret standar dan akhir penginjectan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

- Perhitungan:

K=CuCs×100

Keterangan:

K	= Kadar Logam Potassium (K) yang telah diperhitungkan (ppm)

Cs	= Konsentrasi Potassium dalam larutan uji berdasarkan kurva standar

(ppm)

Cu	= Konsentrasi teoritis Potassium Sorbate dalam larutan uji mg sampel100×v uji100×1000 (ppm)

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi:

USP 47 NF 42 (2024).

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Sorbate (S-QC-01-120).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-116 | 00 | 05 JUN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-116 | 01 | 12 JAN 2024 | - Referensi : USP 46 NF 41 (2023) - Cara kerja Sisa Pemijaran - Cara kerja Cemaran Organik - Cara kerja Kadar - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba | Review dokumen kebutuhan NIE mengikuti kompendia terbaru : USP 46 NF 41 (2023) |
| I-QC-01-116 | 02 |  | - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Referensi - Perubahan Instruksi Kerja - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA