- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sucralose dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi USP USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 15. | Pipa Kapiler |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cawan Pijar | 16. | Oven |
| 3. | Chamber TLC | 17. | Pipet Ukur |
| 4. | Desikator | 18. | Polarimeter |
| 5. | Furnace | 19. | Spektrofotometer IR |
| 6. | Gelas Kimia | 20. | Syringe Filter |
| 7. | Gelas Ukur | 21. | Tabung Nessler |
| 8. | HPLC | 22. | Timbangan Analitik |
| 9. | Karl Fischer | 23. | TLC Scanner |
| 10. | Kolom L1; 8 mm x 10 cm; 5 µm | 24. | TLC Silika Gel 60 F254 Plate |
| 11. | Labu Ukur | 25. | TLC Silika Gel 60 RP-2 F254 (Silanized) |
| 12. | Membrane filter | 26. | Ultrasonicbath |
| 13. | GC-Headspace | 27. | Sarung tangan anti panas |
| 14. | Penjepit cawan | 28. | Kolom (G16) 30 m × 0,32 mm; 0,5 μm |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 8. | RS Sucralose |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Alkohol | 9. | Etil Asetat |
| 3. | Asam Ftalat | 10. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |
| 4. | Asam Sulfat P | 11. | Metanol |
| 5. | Asetonitril | 12. | Natrium Klorida |
| 6. | Baku Kerja Fructose | 13. | p-Anisidine |
| 7. | Baku Kerja Mannitol | 14. | Reference Standar Sucralose |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

      - Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Air murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

      - Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 1 g  zat uji dengan 10 - 30 ml Alkohol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

      - Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g  zat uji dengan 10 - 30 ml Metanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

      - Kelarutan dalam Etil Asetat

- Larutkan 1 g  zat uji dengan 30 - 100 ml Etil Asetat dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

      - Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Sucralose dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy Buat pellet Kalium Bromida

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

      - Uji Identifikasi B (HPLC)

Waktu retensi puncak utama Larutan uji sesuai dengan puncak utama Larutan standar yang terdapat pada parameter Kadar.

      - Uji Identifikasi C (Kromatografi Lapis Tipis

Nilai Rf noda utama Larutan uji sesuai dengan noda utama Larutan standar A yang terdapat pada parameter Senyawa Sejenis.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

      - Fase Gerak

- Buat campuran Asetonitril : Air murni (3 : 17), masukkan ke dalam botol fase gerak.

- Aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

      - Larutan Standar

- Timbang seksama 100 mg Baku Kerja Sucralose, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan fase gerak sampai ¾ labu, sonikasi selama ± 1 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0.20 µm

- Masukkan ke dalam vial dan tutup.

(Konsentasi Larutan Standar: 10 mg/ml)

      - Larutan Uji

- Timbang seksama 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan fase gerak sampai ¾ labu, sonikasi selama ± 1 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0.20 µm

- Masukkan ke dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Larutan Uji: 10 mg/ml)

*Cat : Larutan uji harus dalam kondisi selalu segar (preparasi larutan uji tidak disarankan dilakukan secara bersamaan satu labu dengan labu lainnya). Pastikan gunakan vial berwarna cokelat untuk menjaga kestabilan dari paparan cahaya.

      - Sistem Kromatografi

Kolom		: L1 (C-18); 8 mm x 10 cm; 5 µm

Detektor	: Refractive index

Laju alir		: 1.5 ml/menit

Volume injeksi	: 20 µl

Pelarut		: Fase gerak

      - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai simpangan baku relative (RSD) ≤ 2.0% |
| Waktu retensi | Nilai simpangan baku relative (RSD) ≤ 2.0% |
| Tailing Factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan :

C =LuLs×WsWu×FuFs×100(100-KA)× B%

Keterangan :

| C | = Kadar Sucralose yang diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- |
| Lu | = Luas area puncak utama pada larutan uji |
| Ls | = Luas area puncak utama pada larutan baku |
| Ws | = Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = Faktor pengenceran pada larutan uji |
| Fs | = Faktor pengenceran pada larutan baku |
| KA | = Kadar air (%) |
| B% | = Kadar baku kerja yang digunakan (%) |

  - Batas Metanol

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073)

    - Cara Kerja :

      - Larutan Stok Standar Metanol

- Pipet 126.61 µl metanol, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Metanol : 1000 µg/ml).

      - Larutan Natrium Klorida 10%

- Timbang seksama 10 g Natrium klorida, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan air murni hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut (± 15 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

      - Larutan Baku

- Timbang seksama 1 g baku kerja Sucralose, masukkan ke dalam vial headspace.

- Tambahkan 4 ml Larutan Natrium klorida 10%.

- Tambahkan 1 ml Larutan stok standar methanol.

- Tutup dan kencangkan dengan menggunakan alat Crimper vial cap HS.

      - Larutan Uji

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam vial headspace.

- Tambahkan 4 ml Larutan Natrium klorida 10%.

- Tambahkan 1 ml Air Murni.

- Tutup dan kencangkan dengan menggunakan alat Crimper vial cap HS.

      - Sistem Kromatografi

Instrument 		: GC-Headspace

Kolom			: (G16) 30 m × 0.32 mm ; 0.5 µm (Agilent Technologies)

Injection volume 	: 2.0 µl

Injection mode 		: Split, dengan split ratio 10 : 1

Injection port 		: 110°C

Detector 		: FID 250°C

Gas Pembawa 		: Helium

Column Flow Rate 	: 4.0 ml/mnit

Temperature Control 	: Gradient

| Rate (°C/min) | Value (°C) | Hold Time (min) | Run Time (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 50 | 3 | 3 |
| 10 | 80 | 0 | 6 |
| 50 | 230 | 10 | 19 |

Headspace Sampler:

- Temperature

- Equilibration 	: 90°C

- Needle 		: 100°C

- Transfer line 	: 110°C

- Times

- Equilibration 	: 10 min

- Pressurization 	: 3 min

- Withdrawal 	: 0.5 min

- Injection 		: 1 min

- Cycle 		: 25 min

      - Syarat Penerimaan:

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 10.0% |
| 2 | Waktu Retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 10.0% |
| 3 | Angka Lempeng Teoritis | N ≥ 2000 |
| 4 | Tailing Factor | tf ≤ 2.0 |

    - Perhitungan

CO = LuLs×CsCu×100%

Keterangan:

CO		= Kadar Batas Metanol dalam Bahan Baku Sucralose yang telah diperhitungkan (%)

Lu		= Respon puncak methanol pada larutan uji

Ls		= Respon puncak methanol pada larutan baku

Cs		= Konsentrasi larutan baku (Pemipetan metanol (ml) 100×15)

Cu		= Konsentrasi larutan uji baku (Wu (g)5)

  - Senyawa Sejenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

- Cairan Pengembang

Campurkan 30 ml Asetonitril dan 70 ml larutan Natrium Klorida (1 dalam 20), aduk hingga homogen.

- Penampak Bercak

- Tambahkan sedikit demi sedikit 15 ml Asam Sulfat P ke dalam gelas kimia melalui dinding gelas kimia yang berisi 30 ml Metanol, lakukan secara hati-hati.

- Encerkan dengan hati-hati hingga volume 100 ml menggunakan Metanol.

- Larutan Baku A

- Timbang saksama 50 mg Reference Standar Sucralose, masukkan ke dalam labu ukur 5 ml.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan hingga tanda batas dengan Metanol, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi  Larutan Baku A: 10 mg/ml)

- Larutan Baku B

- Pipet 0.5 ml Larutan Baku A, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan hingga tanda batas dengan Metanol, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Baku B: 0.5 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 10 g Bahan Baku Sucralose, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan hingga tanda batas dengan Metanol, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Uji: 100 mg/ml)

- Metoda Penetapan

Fase Diam		: TLC Silika Gel 60 RP-2 F254 (Silanized)

Fase Gerak		: Asetonitril : Larutan Natrium Klorida (1 dalam 20) (30:70)

Jarak Elusi		: 15 cm

Jarak antar noda	: ± 2 cm

Volume Penotolan	: 5 µl

- Pengukuran

- Lapisi chamber dengan kertas saring.

- Masukkan cairan pengembang ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan masing-masing 5 µl Pelarut, Larutan Baku A, Larutan Baku B, dan Larutan Uji pada plat KLT dengan jarak penotolan 2 cm.

- Biarkan totolan mengering.

- Elusi plat hingga mencapai jarak elusi yang telah ditentukan.

- Keluarkan plat dari chamber.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Semprot plat dengan larutan penampak bercak, lalu keringkan dalam oven dengan suhu 125°C selama 10 menit.

- Dinginkan plat KLT, dengan membiarkannya di suhu ruang.

- Amati plat KLT.

- Harga Rf bercak utama Larutan Uji sesuai dengan Larutan Baku.

    - Perhitungan :

Rf=DsDf

Keterangan	:

Rf	: Retardation Factor / Faktor retensi

Ds	: Jarak bercak

Df	: Jarak elusi (15 cm)

  - Batas Hasil Hidrolisis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

      - Larutan Penampak Bercak

- Timbang 1.23 g p-Anisidine dan 1.66 g Asam Ftalat, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 100 ml Metanol, aduk hingga homogen.

- Simpan larutan dalam tempat yang gelap dan dingin. Buang larutan jika terjadi perubahan warna.

(PERHATIAN: p-Anisidine beracun jika terhirup atau diserap melalui kulit)

      - Larutan Baku A

- Timbang seksama 100 mg Mannitol, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 1 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

(Konsentrasi Mannitol: 100 mg/ml)

      - Larutan Baku B

- Timbang saksama 100 mg Mannitol dan 0.4 mg Fructose, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 1 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

(Konsentrasi Mannitol: 100 mg/ml dan Fructose : 0.4 mg/ml)

      - Larutan Uji

- Timbang saksama 250 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 1 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Uji: 250 mg/ml)

      - Metode Penetapan

- Plat				:  TLC Silika Gel 60 F254 Plate

- Volume penotolan		: 5 μl

- Jarak antar noda 		: ± 2 cm

- Detektor			: Lampu UV 366 nm

      - Prosedur

- Totolkan larutan baku dan larutan uji diatas plat.

- Semprot plat dengan menggunakan larutan penampak bercak.

- Diamkan plat di udara terbuka hingga kering.

- Panaskan plat pada suhu 100°C ± 2°C selama 5 menit.

- Amati warna noda : apabila noda dari Larutan Baku A menjadi gelap, ulangi pemanasan untuk jangka waktu yang lebih singkat.

- Amati noda yang diperoleh dibawah sinar UV 366 nm.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi kerja pemakaian alat TLC Visualizer Camag.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

- Timbang seksama 1 g zat uji ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 100 ml Air Murni.

- Kocok menggunakan ultrasonic bath hingga larut.

- Rendam labu ukur pada ice bath hingga suhu 20oC.

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan :

α=P × 100  × Fp × 100% Wu × L × 100 × (100% - KA)α = P × 100 × Fp × 100%Wu × L × 100 × (100% -SP)

Keterangan :

| α P | = = | Rotasi Jenis terhadap panjang gelombang Hasil pembacaan pada Polarimeter (deg) |
| --- | --- | --- |
| L | = | Panjang tabung polarisasi (1 dm = 10 cm) |
| Fp | = | Faktor pengenceran |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |
| KA | = | Kadar air (%) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahkan residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah sisa yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wo x 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-019 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-019 | 01 | 17 JAN 2023 | Perubahan templet dokumen, Poin 1, Poin 2, Poin 3, Poin 5, Poin 6, Poin 7; Penghapusan logam berat, pengemasan dan penyimpanan | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-019 | 02 | 20 FEB 2023 | Penambahan pada alat dan bahan; Penambahan parameter Identifikasi Serapan Ultraviolet, Uji Identifikasi KLT, Kadar, Senyawa Sejenis, Batas Hasil Hidrolisis dan Batas Metanol | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-019 | 03 | 01 OCT 2024 | Perubahan format; Perubahan referensi; Penambahan parameter uji batas mikroba | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-019 | 04 |  | Perubahan format; Perubahan referensi; Perubahan Alat dan Bahan; Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA