- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Sodium Cyclamate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Sodium Cyclamate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: - Natrii Siklamat

- Natrium Cyclamate

- Sodium N-Cyclohexylsulphamate

Rumus molekul		: C6H12NNaO3S

Bobot molekul		: 201.2 gram/mol

Kode Material		: 32000206

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk kristal | BP (2024) |
|  | Warna |  | Putih hingga hampir putih atau tidak berwarna | BP (2024) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Mudah larut | BP (2024) |
|  | Dalam Etanol |  | Sukar larut | BP (2024) |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Serapan Infra Merah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | BP (2024) |
|  | Identifikasi B |  | Bercak utama pada kromatogram Larutan Uji memiliki posisi, warna, dan ukuran yang serupa dengan bercak utama pada kromatogram Larutan Baku diperoleh pada penetapan Cemaran Organik A | BP (2024) |
|  | Identifikasi C |  | Terbentuk endapan kristal berwarna putih | BP (2024) |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Identifikasi D |  | Terbentuk endapan putih dan gas | BP (2024) |
|  | Identifikasi E |  | Terbentuk endapan putih | BP (2024) |
| 4 | Kejernihan dan Warna Larutan |  | Larutan jernih dan tidak berwarna | BP (2024) |
| 5 | pH |  | 5.5 – 7.5 | BP (2024) |
| 6 | Absorban | Abs | Tidak lebih dari 0.10 | BP (2024) |
| 7 | Sulfat |  | Intensitas larutan uji tidak lebih keruh dari larutan baku (tidak lebih dari 0.1 %) | BP (2024) |
| 8 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 1.0 | BP (2024) |
| 9 | Impurity A |  | Setiap bercak yang berasal dari Impurity A tidak boleh memiliki intensitas yang lebih besar daripada bercak pada kromatogram Larutan Baku (0.1%) | BP (2024) |
| 10 | Impurity B, C, dan D |  |  |  |
|  | Impurity C | ppm | Tidak lebih dari 10.0 | BP (2024) |
|  | Impurity B | ppm | Tidak lebih dari 1.0 | BP (2024) |
|  | Impurity D | ppm | Tidak lebih dari 1.0 | BP (2024) |
| 11 | Kadar | % | 98.5 – 101.0 | BP (2024) |
| 12 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000 ) | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 47 NF 42 (2024) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-112 | 00 | 05 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-112 | 01 | 25 JUN 2024 | - Perubahan Format - Perubahan Kode Material - Perubahan Referensi - Perubahan Spesifikasi dan Bahan | Review dokumen sesuai referensi terbaru : BP 2023 |
| S-QC-01-112 | 02 | 24 JUN 2025 | - Penambahan Identifikasi A - Penambahan Kadar - Penambahan Daftar Distribusi |  |
| S-QC-01-112 | 03 |  | - Perubahan Format - Perubahan Referensi Kadar | Review dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |