- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Pyrimethamine untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Pyrimethamine yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		:  - 2,4-Diamino-5-(p-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine [58-14-0]

Rumus molekul	: C12H13CIN4

Bobot molekul	: 248,71g/mol

Kode material	: 31000236

| No | Kategori | Satuan | ###### Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk hablur | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |
|  | Warna |  | Putih | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |
|  | Bau |  | Tidak berbau | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |
|  | Dalam Aseton |  | Sukar larut | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |
|  | Dalam Etanol |  | Sukar larut | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |
|  | Dalam Kloroform |  | Sukar larut | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | - Identifikasi A (Serapan Infra merah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Identifikasi B (Uji Identifikasi Umum Klorida) |  |  |  |
|  | - Identifikasi Umum A |  | Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |
|  | - Identifikasi Umum B |  | Endapan segera larut. | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |
|  | - Identifikasi Umum C |  | Terbentuk klor yang menghasilkan warna biru pada Kertas Kanji Iodida P basah | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |
|  | - Identifikasi C (HPLC) |  | Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti yang diperoleh pada Penetapan kadar. | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |
| 4 | Jarak Lebur | o | Antara 238 dan 242 | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |
| 5 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |
| 6 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |
| 7 | Kadar (terhadap zat kering) | % | Antara 99,0 – 101,0 | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |
| 8 | Cemaran Umum |  | Tidak terdapat spot selain spot Pyrimethamine pada larutan sampel yang intensitas warnanya lebih besar dibanding larutan standar A (2.0%). Atau akumulasi jumlah spot selain Pyrimethamine yang muncul pada larutan sampel tidak lebih dari 2,0%. | FI VI (2020), Hal. 1402 - 1403 |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total |  | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir |  | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-366 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA