- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg  dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg  sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - USP 47 (2024)

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 11. | HPLC |
| 2. | Jangka sorong | 12. | Labu ukur |
| 3. | Hardness Tester | 13. | Botol reagen 1000 mL |
| 4. | Friability Tester | 14. | Membran filter 0,20 μm |
| 5. | Mortin dan stemper | 15. | pH meter |
| 6. | Spatula | 16. | ## Dissolution Tester |
| 7. | Gelas Ukur 1000 mL | 17. | Disintegration Tester |
| 8. | Syringe | 18. | Ultrasonic Bath |
| 9. | Pipet Volume | 19. | Gelas Kimia |
| 10. | Vial | 20. | Pompa vakum |
| - Bahan |  |  |  |
| 1. | Baku kerja Linezolid | 7. | Kalium Dihidrogen Fosfat |
| 2. | Sampel Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg | 8. | Metanol Pro HPLC |
| 3. | Trietilamin P | 9. | Linezolid Related Compound A |
| 4. | Asam Fosfat P | 10. | Linezolid Related Compound B |
| 5. | Natrium Hidroksida | 11. | Ammonium Fosfat Monobasa |
| 6. | Akuades |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Sebelum melaksanakan pemeriksaan produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg, analis wajib menggunakan APD sesuai dengan dokumen Instruksi Kerja APD dan Pakaian Kerja (I-HS-01-022).

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg  
(S-QC-03-161).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Dimensi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg  
(S-QC-03-161).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg  
(S-QC-03-161).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg  
(S-QC-03-161).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Waktu Hancur (USP 47 Tahun 2024)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg  
(S-QC-03-161).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187)

  - Identifikasi (USP 47 Tahun 2024)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg  
(S-QC-03-161).

    - Cara Kerja :

- Spektrofotometer

- Lakukan pembuatan larutan standar dan sampel sesuai dengan prosedur kadar.

- Lakukan pengukuran blanko sebelum memulai pengukuran standar dan sampel Linezolid.

- Lakukan pengukuran spektrum sesuai dengan prosedur pengoperasian Spektrofotometer menggunakan detektor UV pada bilangan gelombang 200–400 nm.

- Bandingkan antara spektrum sampel dengan standar.

- Sampel positif atau memenuhi pengujian jika spektrum dari preparasi sampel sesuai dengan spektrum dari preparasi standar.

- HPLC

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar (USP 47 Tahun 2024)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg  
(S-QC-03-161).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar

- Timbang 0,23 g Ammonium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL Akuades.

- Tambahkan Akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

- Pelarut

- Campurkan 450 mL Metanol Pro HPLC dan 550 mL Larutan Dapar.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Campurkan 550 mL Metanol Pro HPLC dan 450 mL Larutan Dapar.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Linezolid replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: L1 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor		: UV 251 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 µL

Suhu Kolom	: 40oC

Fase Gerak		: Metanol Pro HPLC : Larutan Dapar (55:45)

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |

- Larutan Baku

- Timbang 6 mg baku kerja Linezolid, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 35 mL pelarut, sonikasi selama 20 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku 0,06 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel tablet inti sebanyak 170,00 mg dan tablet salut sebanyak 175,10 mg (setara dengan 120 mg Linezolid), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 10 mL larutan dapar, dispersikan serbuk sampel.

- Tambahkan 45 mL larutan dapar, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan 9 mL Metanol Pro HPLC, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol Pro HPLC.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukru 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0,06 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Dosis  × WrWu × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Linezolid yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 600 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (2000) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (100) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Keragaman Bobot (USP 47 Tahun 2024)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg  
(S-QC-03-161).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspense, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

    - Kriteria Penerimaan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg  
(S-QC-03-161).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Disolusi (USP 47 Tahun 2024)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg  
(S-QC-03-161).

    - Cara Kerja :

Uji 1

- Kondisi Disolusi

| Media | : | Dapar Fosfat pH 6,8; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (Paddle) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 60 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) |

- Pembuatan Media Disolusi

- Timbang 6,8 gram Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4), masukkan dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 0,869 gram NaOH, larutkan dengan 1000 ml Akuades.

- Adjust pH 6,8 dengan NaOH, homogenkan.

- Pembuatan Larutan Dapar

- Timbang 0,23 g Ammonium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam gelas Kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan 1000 mL Akuades, homogenkan.

- Larutan Baku

- Timbang 13,2 mg baku kerja Linezolid, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan 15 mL Pelarut, sonikasi selama 20 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,066 mg/mL).

- Larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan pada kondisi disolusi.

- Masukkan 1 tablet Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg ke dalam masing-masing 6 labu disolusi.

- Jalankan alat sesuai dengan kondisi disolusi.

- Setelah 60 menit, ambil larutan dan masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,067 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 60 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Rata-rata jumlah zat terlarut tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q+5% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, sama atau lebih besar dari Q |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan metode HPLC dengan kondisi HPLC sebagai berikut:

Kolom		: L1 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor		: UV 251 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 µL

Suhu Kolom	: 40oC

Fase Gerak		: Metanol Pro HPLC : Larutan Dapar (55:45)

Pelarut 		: Metanol Pro HPLC : Larutan Dapar (45:55)

- Perhitungan

Cu= AuAs ×WsDosis ×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Linezolid yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 600 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (45000) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku (500) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Cemaran Organik (USP 47 Tahun 2024)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg  
(S-QC-03-161).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan A

- Timbang 6,8 g Kalium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades, homogenkan.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan B

- Masukkan 1000 mL Metanol Pro HPLC ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Pelarut

- Masukkan 55 mL larutan A ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Tambahkan 30 mL larutan B, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan B hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan Dapar

- Timbang 0,115 g Ammonium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam gelas kimia 500 mL.

- Larutkan dengan 500 mL Akuades, homogenkan.

- Fase Gerak

| Waktu | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 65 | 35 |
| 5 | 65 | 35 |
| 35 | 35 | 65 |
| 40 | 65 | 35 |
| 50 | 65 | 35 |

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Linezolid replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: L1 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor		: UV 251 nm

Laju Alir		: 1 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 µL

Suhu Kolom	: 40oC

Fase Gerak		: Gradient

- Kriteria Penerimaan Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 5,0 % larutan baku pembanding |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 5,0 % larutan baku pembanding |
| 3 | Resolusi | Resolusi antara 2 puncak linezolid senyawa sejenis A dan linezolid senyawa sejenis B tidak kurang dari 1,5 pada larutan uji kesesuaian sistem |
| 4 | Tailing faktor | Tidak lebih dari 2,0 pada larutan uji kesesuaian sistem |
| 5 | Signal to noise (S/N) | Tidak kurang dari 10 pada larutan sensitifitas |

Prosedur :

- Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak selama 45 menit hingga

diperoleh baseline yang stabil.

- Lakukan uji kesesuaian system dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut:

| No. | Nama Larutan | Volume Injeksi (µL) | Frekuensi Injeksi | Run time (Menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelarut | 20 | 1 | 50 |
| 2 | Larutan Stok Uji Kesesuaian Sistem | 20 | 1 | 50 |
| 3 | Larutan Uji Kesesuaian Sistem | 20 | 6 | 50 |
| 4 | Larutan Baku pembanding | 20 | 6 | 50 |
| 5 | Larutan Sensitivitas | 20 | 1 | 50 |
| 6 | Larutan Sampel | 20 | 2 | 50 |

- Larutan Stok Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang 5 mg Linezolid Related Compound A dan 5 mg Linezolid Related Compund B, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 35 mL Metanol Pro HPLC, sonikasi hingga larut.

- Genapkan dengan Metanol Pro HPLC hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan stok uji kesesuaian sistem siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan 0,05 mg/mL).

- Simpan larutan stok uji kesesuaian sistem di dalam lemari pendingin.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang 50 mg baku kerja Linezolid, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 35 mL Pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan 1,5 mL System Suitability larutan stok Linezolid RCA dan Linezolid RCB.

- Tambahkan Pelarut hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan uji kesesuaian sistem siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan Linezolid RCA dan RCB 0,0015 mg/mL; Linezolid 1 mg/mL).

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 5 mg baku kerja Linezolid, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 35 mL Pelarut, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,002 mg/mL).

- Larutan Sensitivitas

- Pipet 5 mL larutan baku pembanding, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan sensitivitas siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan : 0,0005 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sebanyak 145,92 mg sampel salut, setara dengan 100 mg Linezolid.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 55 mL Larutan Dapar, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan 30 mL Metanol Pro HPLC, sonikasi selama 10 menit sambil sesekali di kocok. Diamkan selama 10 menit.

- Larutkan dengan Metanol Pro HPLC hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 1 mg/mL).

- Perhitungan

LuLs ×Ws Dosis× WrWu × FuFs× B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Linezolid yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 600 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (100) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (2500) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg  
(S-QC-03-161).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-189 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SVPP

- SPB

- AMPR

- SPMP