- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Diethylcarbamazine citrate tablet 100 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Diethylcarbamazine Citrate Tablet 100 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - PT. Kimia Farma

  - FI VI Tahun 2020

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat. 1.; Timbangan analitik; 10.; Vaccum. 2.; Jangka sorong; 11.; Ultrasonic bath. 3.; Hardness Tester; 12.; Vial tertutup. 4.; Friability Tester; 13.; Membran 0,20 µm. 5.; Mortir dan stemper; 14.; Labu ukur 20 ml, 100 ml. 6.; Spatula; 15.; Disintegration Tester. 7.; Pipet ukur 5 ml, 10 ml; 16.; Masker. 8.; HPLC; 17.; Sarung Tangan. 9.; Dissolution Tester. - Bahan |
| --- |
| 1. | Akuades |  |  |
| 2. | Baku Kerja Diethylcarbamazine citrate |  |  |
| 3. | Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4) |  |  |
| 4. | Metanol pro HPLC |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Sebelum melaksanakan pemeriksaan produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg, analis wajib menggunakan APD sesuai dengan dokumen Instruksi Kerja APD dan Pakaian Kerja (I-HS-01-022).

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Diethylcarbamazine citrate tablet 100 mg

(S-QC-03-026).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

  - Dimensi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Diethylcarbamazine citrate tablet 100 mg

(S-QC-03-026).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Diethylcarbamazine citrate tablet 100 mg

(S-QC-03-026)

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Diethylcarbamazine citrate tablet 100 mg

(S-QC-03-026).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

  - Waktu Hancur (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Diethylcarbamazine citrate tablet 100 mg 
(S-QC-03-026).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

  - Identifikasi (FI V (2014) Hal. 313- 314, PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Diethylcarbamazine citrate tablet 100 mg 
(S-QC-03-026).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar (FI V (2014) Hal. 313- 314, PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Diethylcarbamazine citrate tablet 100 mg 
(S-QC-03-026).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar Fosfat

- Timbang 10,00 gram Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4).

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Genapkan Akuades hingga tanda, aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Buat campuran larutan dengan mengambil 800 mL Larutan Dapar Fosfat, masukkan ke dalam botol reagen 1 Liter.

- Tambahkan 200 mL Metanol pro HPLC, aduk hingga homogen.

- Saring meggunakan saringan membran 0,2 µm.

- Sonikasi selama 15 menit, larutan siap digunakan.

- Pelarut

- Timbang 31,24 gram Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4).

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 1000 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dengan cara injek 5x replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kondisi HPLC

Kolom		: 4,6 x 150 mm; ODS-3; C-18; 5 µm

Detektor		: UV 220 nm

Flow rate		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak	: Larutan Dapar Fosfat dan Metanol pro HPLC (800:200)

Pelarut		: 31,24 gram KH2PO4 dalam 1000 mL Akuades

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang 12,50 mg baku kerja Diethylcarbamazine Citrate, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 80 mL Pelarut,  sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, kocok hingga homogen.

- Pipet 10 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,05 mg/ml).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Diethycarbamazine Citrate, Hitung berat rata-ratanya. Gerus sampai halus dan homogen.

- Timbang 200,00 mg sampel Diethylcarbamazine citrate Tablet 100 mg. (Setara dengan 100 mg Diethylcarbamazine Citrate)

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 80 mL Pelarut, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Sentrifuga selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Pipet larutan bening hasil sentrifuga sebanyak 5 mL.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,05 mg/ml).

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai HPLC diatas.

- Perhitungan

Cu= LuLs ×WsDosis×WrWu ×FuFs×B%

Keterangan  :

| Cu | = | Kadar Diethylcarbamazine citrate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Dosis | = | 100 mg |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| B% | = | % kadar baku kerja |
| Fu | = | Faktor Pengenceran sampel (2000) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran standard (250) |

  - Keragaman Bobot (FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Diethylcarbamazine citrate tablet 100 mg  
(S-QC-03-026).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

Perhitungan:

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi L1 = 1,0 |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi L2 = 25,0 |

  - Keregasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Diethylcarbamazine citrate tablet 100 mg
(S-QC-03-026).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)  (I-QC-00-187).

  - Disolusi (FI V (2014) Hal. 313 – 314, PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Diethylcarbamazine citrate tablet 100 mg 
(S-QC-03-026).

    - Cara Kerja :

Media disolusi	: 900 ml air Pooled sampel

Alat disolusi		: tipe 2 (dayung); 50 rpm

Waktu		: 45 menit

Suhu medium	: 37 ± 0,5 oC

Syarat		: Tidak kurang dari 85 % (Q=75%)

  - Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar Fosfat

- Timbang 10,00 gram Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4).

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Genapkan Akuades hingga tanda, aduk hingga homogen.

Fase Gerak

- Buat campuran larutan dengan mengambil 800 mL Larutan Dapar Fosfat, masukkan ke dalam botol reagen 1 Liter.

- Tambahkan 200 mL Metanol pro HPLC, aduk hingga homogen.

- Saring meggunakan saringan membran 0,2 µm.

- Sonikasi selama 15 menit, larutan siap digunakan.

- Pelarut

- Timbang 31,24 gram Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4).

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 1000 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 22,2 mg baku kerja Diethylcarbamazine citrate, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, getarkan dalam ultrasonic bath selama 10 menit.

- Biarkan larutan hingga temperatur kamar.

- Tambahkan pelarut hingga batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan pelarut hingga batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0,2 mikron

- Tampung filtrat dalam vial, tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0555 mg/ml).

- Larutan Uji

- Setelah 45 menit alat dijalankan, pipet ±5 ml larutan dari masing-masing labu disolusi dan campurkan ke dalam labu 50 mL, kocok hingga homogen.

- Pipet 10 ml larutan masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan pelarut hingga batas volume.

- Kocok sampai homogen dan saring larutan dengan saringan membrane 0,2 µm.

- Tampung filtrate dalam vial, tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,0556 mg/ml).

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Rata-rata jumlah zat terlarut tidak kurang dari Q+10% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q+5% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, sama atau lebih besar dari Q |

- Pengukuran

Kolom		: 4,6 x 150 mm; ODS-3; C-18; 5 µm

Detektor	: UV 220 nm

Flow rate	: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak	: Larutan Dapar Fosfat dan Metanol pro HPLC (800:200)

Pelarut		: 31,24 gram KH2PO4 dalam 1000 mL Akuades

- Perhitungan

Cu= LuLs x CsCr x B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Diethylcarbamazine citrate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area uji |
| Ls | = | Luas area baku kerja |
| Cs | = | mg zat baku100 x 520 |
| Cr | = | Dosis900 x 1020 |
| Dosis | = | 100 mg |
| B% | = | % baku kerja |

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Diethylcarbamazine Citrate Tablet 100 mg (S-QC-03-026).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-019 | 00 | 17 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-019 | 01 | 13 JAN 2023 | Perubahan templet dokumen, perubahan perhitungan kadar, penambahan konsentrasi pada larutan baku & uji, penambahan penimbangan tablet, perubahan daftar distribusi; penghapusan pengemasan dan penyimpanan | Review Dokumen 3 Tahun |
| I-QC-03-019 | 02 |  | - Perubahan daftar distribusi dokumen - Perubahan templet dokumen - Penambahan uji batas mikroba | Review dokumen dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SVPP

- SOVMA

- SPB

- AMPR

- SPMP