- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Guaifenesin tablet 100 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Guaifenesin Tablet 100 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 691 dan 2025 – 2027)

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 691)

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | 10 | Vaccum |  |
| 2 | Jangka sorong | 11 | Ultrasonic bath |  |
| 3 | Hardness Tester | 12 | Vial tertutup |  |
| 4 | Friability Tester | 13 | Membran 0,20 µm |  |
| 5 | Mortin dan stemper | 14 | labu ukur 10 ml, 50ml, 1000 ml |  |
| 6 | Spatula |  |  |  |
| 7 | Spektrofotometer UV-Vis |  |  |  |
| 8 | HPLC |  |  |  |
| 9 | Disolusi Tester |  |  |  |
| - Alat |  |  |  |
| 1 | Timbangan analitik |
| 2 | Jangka sorong |
| 3 | Hardness Tester |
| 4 | Friability Tester |
| 5 | Mortin dan stemper |

- Instruksi Kerja

  - Sebelum melaksanakan pemeriksaan produk Guaifenesin Tablet 100 mg, analis wajib menggunakan APD sesuai dengan dokumen Instruksi Kerja APD dan Pakaian Kerja (I-HS-01-022).

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Guaifenesin tablet 100 mg (S-QC-03-036).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Dimensi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Guaifenesin tablet 100 mg (S-QC-03-036).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul  (PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Guaifenesin tablet 100 mg (S-QC-03-036).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Guaifenesin tablet 100 mg (S-QC-03-036).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Guaifenesin tablet 100 mg (S-QC-03-036).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi (Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 691))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Guaifenesin tablet 100 mg (S-QC-03-036).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar (Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 691))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Guaifenesin tablet 100 mg (S-QC-03-036).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

    - Masukkan 400 mL Metanol pro HPLC ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan 15 mL Asam Asetat Glasial ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Genapkan hingga tanda menggunakan Akuades.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Glyceryl Guaiacolate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: Waters 4,6 x 250 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor	: UV 276 nm

Flow rate	: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: Akuades : Metanol Pro HPLC : Asam asetat Glasial (60:40:1,5)

Pelarut		: Akuades : Metanol Pro HPLC : Asam asetat Glasial (60:40:1,5)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 2 |

- Larutan Baku

    - Timbang 10,00 mg baku kerja Glyceryl Guaiacolate masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan Akuades sebanyak 25 mL, sonikasi selama 15 menit.  .

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Tambahkan Metanol pro HPLC sebanyak 10 mL pada labu.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,04 mg/ml).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Guaifenesin Tablet 100 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang 230 mg sampel (setara dengan 100 mg Glyceryl Guaicolate) Masukkan ke dalam labu volumetrik 50 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Kocok selama kurang lebih 15 menit, kemudian saring.

    - Pipet filtrat sebanyak 2 mL, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 45 mL Metanol pro HPLC, kemudian genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,04 mg/ml).

- Perhitungan

Cu= Lu Ls × WsDosis × WrWu × FuFs× B%

Cu	: Kadar Guaifenesin yang telah diperhitungkan terhadap baku    
     pembanding   (%)

Lu	: Luas area larutan uji

Ls	: Luas area larutan baku

Ws	: Berat baku pembanding yang ditimbang (mg)

Dosis	: 100 (mg)

Wr	: Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu	: Faktor pengenceran larutan uji (2500)

Fs	: Faktor pengenceran larutan baku (250)

B%	: % Kadar baku kerja

  - Keragaman Bobot (FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025- 2028))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Guaifenesin tablet 100 mg (S-QC-03-036).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul PQC-03-002).

    - Perhitungan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Guaifenesin tablet 100 mg (S-QC-03-036).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Disolusi (FI VI Tahun 2020 (Hal. 691))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Guaifenesin tablet 100 mg (S-QC-03-036).

    - Cara Kerja :

Media disolusi	: Akuades 900 ml

Alat disolusi	: tipe 2 (Dayung), 50 rpm

Waktu		: 45 menit

Suhu medium	: 37 ± 0,5 oC

Syarat		: Tidak kurang dari 85 % (Q=75%)

- Larutan Baku

- Timbang 5,555 mg baku kerja Glyceryl Guaiacolate, masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 30 mL akuades, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan akuades.

- Pipet 3 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan akuades.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,033 mg/ml).

- Pembuatan larutan uji

Gabungan Sampel (Pooled Sample)

- Setelah 45 menit alat dijalankan, pipet ±20 ml larutan tiap labu disolusi menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 300 mL, aduk hingga homogen.

- Ambil 3 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan akuadest.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,033 mg/ml).

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+10% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan sama dengan atau lebih besar dari Q+5% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, sama atau lebih besar dari Q |

- Pengukuran

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 274 nm |
| Blanko | : | Akuades |

- Perhitungan

Cu=AuAs×CsCr×B%

Keterangan :

Cu 		: Kadar guaifenesin yang telah diperhitungkan terhadap baku 
                               pembanding (%)

Au		: Serapan larutan uji

As		: Serapan larutan baku

Cs (mg/ml) 	: Konsentrasi larutan baku (mg zat baku50 × 310)

Cr (mg/ml) 	: Konsentrasi larutan uji (Dosis900 ×310)

Dosis		: 100 mg

B%		: Kadar baku kerja (%)

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Guaifenesin Tablet 100 mg (S-QC-03-037).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Berlaku | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-037 | 00 | 08 OCT 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-037 | 01 | 26 APR 2022 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan referensi - Perubahan kadar - Perubahan kadar disolusi dan pehitungan disolusi - Perubahan penerima distribusi | Review Dokumen |
| I-QC-03-037 | 02 |  | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada poin penanggung jawab - Penambahan uji batas mikroba - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SVPP

- SOVMA

- SPB

- AMPR

- SPMP