- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Diethylcarbamazine Citrate Tablet 100 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Diethylcarbamazine Citrate Tablet 100 mg yang diproduksi oleh 
PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | DEC “breakline” | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 7,70 – 8,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 190,00 – 210,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 50,00 – 140,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | FI V (2014) hal. 313 - 314 PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar | % | 95,00 – 105,00 | FI V (2014) hal. 313 – 314, PT. Kimia Farma |
| 8 | Keragaman bobot | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 mL air Alat : Dayung, 50 rpm Waktu : 45 menit Pooled Sampel | % | Tidak kurang dari 85 (Q = 75) | FI V (2014) hal. 313 – 314, PT. Kimia Farma |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-026 | 00 | 17 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-026 | 01 | 13 JAN 2023 | Perubahan templet; Penghapusan kemasan & komposisi per tablet, pengemasan dan penyimpanan, waktu kedaluarsa; Penambahan daftar distribusi dokumen | Review Dokumen 3 Tahun |
| S-QC-03-026 | 02 |  | - Perubahan templet dokumen - Penambahan parameter uji batas mikroba - Perubahan daftar distribusi dokumen - Perubahan referensi keragaman bobot | Review dokumen dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP