- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Paracetamol tablet 500 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Paracetamol tablet 500 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - FI VI Tahun 2020

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - Identifikasi B (KLT) (No. Laporan VMA : VKB-MA4-1043/00, Tanggal berlaku : 13 Aug 2025)

  - Disolusi (No. Laporan VMA : VKB-MA8-1019/00, Tanggal berlaku : 08 Oct 2025)

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | 11 | HPLC |
| 2 | Jangka sorong | 12 | Dissolution Tester |
| 3 | Hardness Tester | 13 | Vaccum |
| 4 | Friability Tester | 14 | Ultrasonic bath |
| 5 | Mortin dan stemper | 15 | Spektrofotometer UV-Vis |
| 6 | Spatula | 16 | Membran 0,20 µm |
| 7 | Pipet ukur 1 ml | 17 | Labu ukur 100 ml, 1000 ml |
| 8 | Gelas Kimia | 18 | Syringe 10 dan 50 ml |
| 9 | Plat TLC Silica Gel GF254 | 19 | TLC Scanner |
| 10 | Chamber |  |  |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metanol pro HPLC | 6 | Natrium Hidroksida |
| 2 | Asam Fosfat 85% | 7 | Dinatrium Hidrogen Fosfat Anhidrat |
| 3 | Baku Kerja Acetaminophen, Powder | 8 | Akuades |
| 4 | Baku Kerja 4 – Aminofenol | 9 | Kalium Fosfat Monobasa |
| 5 | Natrium Fosfat Dibasa Anhidrat | 10 | Diklorometan |

- Instruksi Kerja

  - Sebelum melaksanakan pemeriksaan produk Isonat Tablet 10 mg, analis wajib menggunakan APD sesuai dengan dokumen Instruksi Kerja APD dan Pakaian Kerja (I-HS-01-022).

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Dimensi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja  :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(I-QC-00-187).

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Waktu Hancur (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Identifikasi (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1364))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

- Identikasi A HPLC

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

- Identikasi B Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

  - Pembuatan Larutan Fasa Gerak

- Buat campuran Dikloromethan P : Metanol P dengan perbandingan (4:1), yaitu sebanyak 80 mL Dikloromethan P dan 20 mL Metanol P.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Masukkan ke dalam chamber dan jenuhkan fase gerak.

  - Larutan Standar

- Timbang dengan seksama 50 mg baku kerja Paracetamol Powder, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan methanol P hingga 34 labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol P hingga tanda batas, kocok hingga homogen (Konsentrasi Paracetamol : 1 mg/mL).

  - Larutan Uji

- Gerus dan serbukkan 20 tablet Paracetamol 500 mg.

- Timbang seksama 60 mg (setara 50 mg parasetamol) sampel yang telah dihaluskan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan metanol hingga 34 labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol P hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Saring larutan menggunakan kertas saring (Konsentrasi Paracetamol : 1 mg/mL).

  - Pengukuran

- Totolkan masing-masing 10 μL pelarut, 10 μL larutan standar, dan 10 μL larutan uji pada plat KLT dengan jarak penotolan 2 cm.

- Biarkan totolan mengering.

- Eluasi dengan fase gerak hingga fase gerak merambat lebih kurang 15 cm.

- Angkat plat KLT, biarkan mengering di udara.

- Amati plat KLT di bawah cahaya UV 254 nm.

  - Kondisi Pengujian

- Fase diam 			: TLC Silika Gel 60 F254 Plate

- Fase gerak 			: Dikloromethan P : Metanol P (4:1)

- Jarak antara noda           	: ± 2 cm

- Volume Penotolan 		: 10 μL

- Detektor 			: UV 254 nm

  - Kadar (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1364 – 1365))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Masukkan 250 mL Metanol pro HPLC ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Genapkan hingga tanda menggunakan Akuades.

- Kocok hingga homogen, saring menggunakan membran filter 0,22 μm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Paracetamol, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: 3,9 x 300 mm; L1; µBondapack; C-18; 10 µm

Detektor		: UV 243 nm

Flow rate		: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi		: 10 μL

Fase gerak		: Akuades : Metanol pro HPLC (3:1)

Pelarut			: Akuades : Metanol pro HPLC (3:1)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang 100,00 mg baku kerja Acetaminophen, Powder masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,01 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet paracetamol tablet 500 mg, hitung berat rata-ratanya, gerus  sampai halus dan homogen.

- Timbang 120,00 mg sampel Paracetamol Tablet 500 mg (Setara dengan 100 mg paracetamol).

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Sentrifuga selama 10 menit menggunakan kecepatan 2500 rpm.

- Pipet 1 mL larutan bening, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk analisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,01 mg/ml)

- Perhitungan

Cu= Lu Ls ×  WsDosis × Wr Wu× FuFs× B%

Keterangan :

Cu     	: Kadar Paracetamol yang telah diperhitungkan terhadap baku              
    pembanding   (%)

Lu	  :   Luas area larutan uji

Ls	  :   Luas area larutan baku

Ws	  :   Berat baku pembanding yang ditimbang (mg)

Dosis	  :   500 mg

Wr	  :   Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu	  :  Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu	  :   Faktor Pengenceran Sampel (10000)

Fs	  :   Faktor Pengenceran Standar (10000)

B%	  :   Kadar baku kerja (%)

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai kondisi pada Uji Kesesuaian Sistem.

  - Penetapan 4 – Aminofenol (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1364))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar Sitrat 0,02 M

    - Timbang 4,0 g Natrium Sitrat Dihidrat P (Na3C6H5O7.2H2O) dan 1,5 g Asam Sitrat Anhidrat P (C6H8O7), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Encerkan hingga 1000 mL dengan penambahan Akuades.

    - Aduk hingga homogen.

- Larutan Pengencer

    - Ambil 900 mL larutan dapar sitrat 0,02 M dan 100 mL Acetonitril Pro HPLC, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak A Buffer Fosfat 0,01 M

- Timbang 600 mg Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4) dan 820 mg Natrium Fosfat Dibasa (Na2HPO4), masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Atur pH hingga 7,0 ± 0,1 dengan penambahan Asam Fosfat atau NaOH.

- Fase Gerak B

Gunakan Akuades sebagai larutan B

- Fase Gerak C

Gunakan Asetonitril Pro HPLC sebagai larutan C

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan 4-Aminofenol, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: L85 Acclaim Mixed Mode WCX-1; 4,6 x 150 mm; 5 µm

Suhu Kolom 	: 30 oC

Detektor	: UV 300 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase Gerak A 	: 600 mg Kalium Fosfat Monobasa + 820 mg Natrium Fosfat Dibasa dalam 1000 mL Akuades. Atur pH hingga 7,0

Fase Gerak B 	: Akuades

Fase Gerak C	: Asetonitril Pro HPLC

Pengencer	:  Larutan Dapar : Asetonitril Pro HPLC (9:1)

Kondisi Gradien

| Waktu (Menit) | Fase Gerak A | Fase Gerak B | Fase Gerak C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 90 | 5 | 5 |
| 5,0 | 90 | 5 | 5 |
| 7,0 | 10 | 10 | 80 |
| 7,01 | 90 | 5 | 5 |
| 10,0 | 90 | 5 | 5 |

[Catatan : Waktu retensi 4-Aminofenol antara 4,2 dan 5,3 menit]

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤5,0% |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤5,0% |
| 3 | Signal to noise | S/N ≥ 20 |
| 4 | Resolusi | Resolusi antara puncak 4-Aminofenol dan puncak terdekat lain tidak kurang dari 1,0 |
| 5 | Tailing Faktor (tf) | Tf puncak 4-Aminofenol tidak lebih dari 1,5 |

- Larutan Stok Baku 4-Aminofenol

- Timbang 2,5 mg baku pembanding 4-Aminofenol, masukkan ke dalam labu ukur amber 100 mL.

- Tambahkan larutan pengencer hingga setengah labu, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Larutan stok baku 4-Aminofenol siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok baku : 0,025 mg/mL atau 25 ppm).

- Larutan Baku 4-Aminofenol

- Pipet 3 mL larutan stok baku 4-Aminofenol, masukkan ke dalam labu ukur amber 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

Larutan baku 4-Aminofenol siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0075 mg/mL atau 7,5 ppm).

- Larutan Stok Uji

- Timbang 20 tablet Paracetamol Tablet 500 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel sebanyak 600 mg (setara dengan 500 mg Paracetamol).

- Masukkan ke dalam labu ukur amber 50 mL.

- Tambahkan larutan pengencer hingga setengah labu, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Larutan stok uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok uji : 10 mg/mL).

- Larutan Uji

- Pipet 5 mL larutan stok uji, masukkan ke dalam labu ukur amber 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 5 mg/mL).

- Larutan Adisi Uji Sediaan

- Pipet 5 mL larutan stok uji dan 3 mL larutan stok baku 4-Aminofenol 25 ppm, masukkan ke dalam labu ukur amber 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan stok uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok uji : 10 mg/mL).

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan adisi uji sediaan siap untuk dianalisis.

- Perhitungan

%4-Aminofenol=AuAs-Au×Wstd2,5 mg×Wtab rata-rataWtab nyata×100%Kadar PCT×0,15%

Keterangan :

| Au | : | Area puncak 4-Aminofenol pada larutan uji sediaan |
| --- | --- | --- |
| As | : | Area puncak 4-Aminofenol pada larutan uji adisi |
| Wstd | : | Berat standar 4-Aminofenol yang ditimbang (mg) |
| 2,5 mg | : | Berat ideal penimbangan standar 4-Aminofenol (mg) |
| Wtab rata-rata | : | Berat rata-rata sediaan Paracetamol Tablet (mg) |
| Wtab nyata | : | Berat penimbangan nyata 1 tablet Paracetamol saat preparasi stok uji Paracetamol Tablet (mg) |
| 100% | : | Kadar ideal Paracetamol dalam sediaan |
| Kadar PCT | : | Kadar Paracetamol Tablet dalam sediaan (%) |
| 0,15% | : | Batas maksimal 4-Aminofenol dalam sediaan tablet (mg) |

- Pengukuran

Larutan baku 4-Aminofenol 7,5 ppm; larutan uji sediaan dan larutan adisi uji sediaan diukur menggunakan HPLC yang dilengkapi dengan Quaternary Pump.

  - Keragaman Bobot (FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 - 2027))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

    - Perhitungan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Disolusi (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1364))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

      - Kondisi Disolusi

| Media | : | Larutan dapar fosfat pH 5,8 900 mL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |  |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |  |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |  |
| Waktu | : | 30 menit |  |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q = 80%) |  |
| Pengukuran |  |  |
| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| Panjang gelombang | : | 243 nm |
| Blanko | : | Media disolusi |

      - Pembuatan Media Disolusi (Larutan Dapar fosfat pH 5.8)

- Timbang 6.805 gram Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4) dan 0.144 gram Natrium Hidroksida (NaOH), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 1000 mL air murni, aduk hingga larut

- Atur pH hingga pH 5.8 ± 0.1 dengan penambahan Asam Fosfat P atau NaOH.

      - Larutan Baku

- Timbang saksama 55.55 mg baku kerja Paracetamol, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan media disolusi hingga ¾ mL labu, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan menggunakan media disolusi hingga tanda batas.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan menggunakan media disolusi hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan Baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi Larutan Baku: 0.0056 mg/mL).

      - Larutan Uji

- Masukkan 1 tablet paracetamol 500 mg ke dalam labu disolusi yang berisi 900 mL media disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi disolusi.

- Setelah proses selesai, ambil 10 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi Larutan Uji: 0.0056 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 | 6 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% |
| S2 | 6 | Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% |
| S3 | 12 | Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= AuAs × CsCr × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Paracetamol yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/ml) | : | Konsentrasi larutan baku (mg zat baku100 ×1100) |
| Cr (mg/ml) | : | Konsentrasi larutan uji (Dosis900 ×1100) |
| Dosis | : | 500 mg |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-033 | 00 | 30 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-033 | 01 | 12 JUL 2021 | Bahan, Penambahan Parameter 4 – Aminofenol Bebas | Terkait adanya tambahan permintaan syarat dari BPOM untuk NIE |
| I-QC-03-033 | 02 | 12 MEI 2022 | Penambahan poin 5.3; Penerima Distribusi; Perubahan Point 6; 7.7 ; 7.8 ; 7.11 | Review dokumen dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |
| I-QC-03-033 | 03 | 13 FEB 2023 | Perubahan alat dan bahan, penambahan identifikasi KLT, Perubahan metode pemeriksaan 4-Aminofenol, perubahan nama 4-Aminofenol bebas menjadi 4-Aminofenol | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-033 | 04 | 23 AUG 2023 | Perubahan pemipetan larutan baku 4-aminofenol, Perubahan perhitungan 4-aminofenol | Menyesuaikan dengan hasil TMA dari R&D |
| I-QC-03-033 | 05 | 27 JUN 2024 | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba dan perubahan daftar distribusi dokumen | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| I-QC-03-033 | 06 |  | Perubahan pada poin referensi, perubahan pada poin identifikasi KLT, perubahan pada poin disolusi | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 1364 – 1365) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| 1. | AMPM | 6. | SPB |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SPAR | 7. | SVPP |
| 3. | SSCP | 8. | SOVMA |
| 4. | SPML | 9. | AMPR |
| 5. | AMPO | 10. | SPMP |