- Tujuan

Instruksi Kerja (IK) ini disusun untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemeliharaan alat angkat angkut (seperti forklift, reach truck, atau hoist) dilakukan dengan standar keamanan yang tinggi dan sesuai dengan regulasi K3 (Permenaker No. 8 Tahun 2020).

Memastikan seluruh peralatan angkat angkut dalam kondisi layak pakai, aman bagi operator, mencegah kerusakan mendadak (breakdown), serta memperpanjang usia pakai unit.

- Ruang Lingkup

Instruksi ini berlaku untuk seluruh unit forklift elektrik, reach truck, dan pallet mover di area gudang/produksi.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Teknik Pemeliharaan bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Mekanik & Elektrik bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor Listrik Arus Kuat bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor User bertanggung jawab mengawasi penggunaan dan membuat permintaan rekomendasi perbaikan

  - Pelaksana yang terkualifikasi, bertanggung jawab untuk:

- Memelihara Alat Angkat Angkut sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemeliharaan kepada supervisor.

- Definisi

Secara umum dan berdasarkan regulasi K3 di Indonesia, Alat Angkat dan Angkut (AAA) adalah peralatan yang memiliki kemampuan untuk memindahkan, mengangkat, dan mengangkut barang baik secara vertikal maupun horizontal. Di Indonesia, definisi dan aturan mengenai alat ini diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

- Referensi

5.1. Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

5.2. Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Tahun 2020

5.3. Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

5.4. ISO 9001 : 2015 Tentang Sistem Manajemen Mutu

5.5. ISO 14001 : 2015 Tentang Sistem Manajemen Lingkungan

5.6. ISO 45001 : 2018 Tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

5.7. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PP No. 50 Tahun 2012

5.8. Buku Manual Toyota BT

5.9. Permenaker No.8 tahun 2020

- Alat dan Bahan

- Sepatu Safety (Steel Toe)

- Sarung Tangan Nitrile (untuk penanganan baterai/oli)

- Kacamata Safety (Goggles)

- Rompi Reflektor (High Visibility Vest)

- Alat pelindung wajah (saat pengisian air aki)

- AVO Meter

- Insulation Tester

- Battery Hydrometer

- LOTO Kit (Lock Out Tag Out)

7.  Instruksi Kerja

7.1. Tahap Persiapan & Keamanan

- Parkirkan unit di area rata dan area khusus maintenance yang berventilasi baik.

- Turunkan garpu/fork hingga menyentuh lantai secara rata.

- Aktifkan rem parkir dan matikan kunci kontak.

- Pasang LOTO: Pasang gembok dan tanda "DANGER: UNDER MAINTENANCE" pada soket baterai atau kemudi untuk mencegah unit dijalankan secara tidak sengaja.

- Gunakan APD lengkap sebelum memulai pekerjaan.

7.2. Pemeriksaan Kelistrikan & Baterai

- Buka kap penutup baterai.

- Periksa kebersihan terminal baterai dari korosi (jamur putih). Bersihkan dengan air hangat jika perlu.

- Cek level air aki; isi hanya dengan air distilasi (tutup biru) jika di bawah garis batas maka di tambahkan

- Cek kabel-kabel utama dari keausan atau kabel yang terkelupas.

- Menyesuaikan ceklis

7.3. Pemeriksaan Sistem Hidrolik & Fork

- Periksa level oli hidrolik pada tangki cadangan.

- Periksa seluruh selang (hoses) dari kebocoran, retakan, atau gelembung.

- Cek kondisi rantai mast; pastikan tidak kendur dan berikan pelumasan (chain lube).

- Periksa garpu (fork) dari keretakan atau perubahan bentuk (bengkok)

- Periksa fungsi limit switch pada mast.

7.3.  Pemeriksaan Mekanis & Ban

- Cek kondisi ban (solid/pneumatik) dari benda tajam yang menempel atau tingkat keausan.

- Pastikan baut roda terpasang kencang (torsi sesuai manual).

- Lakukan pemberian gemuk (greasing) pada nipel-nipel pelumasan di area kemudi dan mast.

7.4. Uji Fungsi (Setelah Pemeliharaan)

- Lepas perangkat LOTO.

- Nyalakan unit, uji fungsi maju-mundur, rem, dan kemudi.

- Uji fungsi angkat (lifting) dan miring (tilting) hingga batas maksimal.

- Pastikan lampu peringatan, klakson, dan back-up alarm berfungsi dengan baik.

7.5. Perbaikan dan Pemeliharaan Lanjutan

7.5.1. Perbaikan

- Jika ada kerusakan pada part alat angkat angkut sesuai dengan hasil pemeriksaan maka teknisi menuliskan pada kolom catatan yang tersedia pada lembar pemeriksaan alat angkat angkut dengan nomor dokumen (F-I-EM-04-268-02)

- Semua kerusakan dan pengantian part di lakukan oleh pihak ke 3 dengan cara user membuat permintaan kepada tim teknik berdasarkan pemeriksaan dan pemeliharaan yang sudah di lakukan oleh tim teknik dan di ketahui oleh Supervisor user.

7.5.2. Pemeliharaan

- Lakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik.

- Pemeriksaan visual secara rutin yang di lakukan oleh user (Autonomus maintenance).

- Kegiatan ini dilakukan oleh tim Teknik Kimia farma Selama 3 Bulan sekali mengikuti Jadwal Pemeliharaan Alat Angkat Angkut dengan Nomor dokumen (F-I-EM-04-268-01)

- Seluruh hasil pemeriksaan di catat pada lembar pemeriksaan alat angkat angkut dengan nomor dokumen (F-I-EM-04-268-02)

- Seluruh kegiatan ini dilakukan oleh Tim Teknik kimia farma plant banjaran.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04-268-01/00 | Jadwal Pemeliharaan Alat Angkat Angkut |  |
| 2 | F-I-EM-04-268-02/00 | Lembar Pemeriksaan Alat Angkat Angkut |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-268 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- MTP

- AMME

- SLAK

- SCCR

- SK3