- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Lactose Monohydrate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggung jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Lactose Monohydrate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 978 - 979;

Modifikasi USP 48 NF 43 (2025).

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 1. | Timbangan Analitik | 17. | Waterbath |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 18. | Oven |
| 3. | Tabung Reaksi | 19. | Botong Timbang |
| 4. | Labu Ukur | 20. | Cawan Pijar |
| 5. | Spektrofotometer IR | 21. | Furnace |
| 6. | Inductively Coupled Plasma | 22. | Vortex |
| 7. | TLC Silika Gel GF254 | 23. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 8. | Buret | 24. | Polarimeter |
| 9. | Chamber | 25. | Lumpang dan Alu |
| 10. | Desikator | 26. | Piknometer |
| 11. | Gelas Ukur | 27. | Pipet Tetes |
| 12. | Hot Plate | 28. | Syringe Filter 0,20 μm |
| 13. | Karl Fischer | 29. | TLC Visualizer Scanner |
| 14. | Kertas Saring | 30. | Ultrasonic bath |
| 15. | Tabung Nessler | 31. | Pipet ukur |
| 16. | Labu Erlenmeyer | 32. | Batang pengaduk |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 12. | Asam Sulfat |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 13. | Natrium Hidroksida |
| 3. | RS Lactose Monohydrate | 14. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |
| 4. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy | 15. | Timol |

| 5. | Etilen Diklorida | 16. | Amonium Hidroksida |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Asam Asetat Glasial | 17. | Natrium Tartrat Dihidrat |
| 7. | Metanol | 18. | Fenolftalein |
| 8. | RS Dekstrosa | 19. | Asam Nitrat |
| 9. | RS Fruktosa | 20. | Solven Karl Fischer |
| 10. | RS Sukrosa | 21. | Titran Karl Fischer |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 978 – 979.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 978 – 979.

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 gram zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol P dalam tabung Nessler

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 978 – 979.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101).

    - Cara Kerja:

- Uji Identifikasi A

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Lactose Monohydrate dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pelet Kalium Bromida.

- Zat Uji

  - Campur dan gerus 8 mg zat uji Lactose Monohydrate dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

  - Buat pelet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut; spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B

- Cairan Pengembang

- Buat campuran Etilen Diklorida P : Asam Asetat Glasial P : Metanol P : Air Murni (50 : 25 : 15 : 10), masukkan ke dalam gelas kimia 500 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Pengencer

  - Buat campuran Metanol P : Air Murni (3 : 2), masukkan ke dalam gelas kimia 500 ml.

  - Aduk hingga homogen.

- Larutan Penampak Bercak

  - Timbang 0.5 g Timol P, masukkan ke dalam gelas kimia 500 ml.

  - Larutkan dengan campuran Etanol P dan Asam Sulfat P (95 : 5).

  - Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku A

- Timbang seksama 50 mg RS Lactose Monohydrate, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Lactose Monohydrate: 0.5 mg/ml)

- Larutan Baku B

- Timbang seksama masing-masing 50 mg RS Dekstrosa, Lactose Monohydrate, Fruktosa, dan Sukrosa, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang berbeda.

- Tambahkan larutan Pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Dekstrosa: 0.5 mg/ml; Lactose Monohydrate: 0.5 mg/ml; Fruktosa: 0.5 mg/ml; dan Sukrosa: 0.5 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi zat uji: 0.5 mg/ml)

- Metode Penetapan

| - Fase Diam | = | TLC Silica gel 60 F254 Plate |
| --- | --- | --- |
| - Fase Gerak | = | Etilen Diklorida P : Asam Asetat Glasial P : Metanol P : Air Murni (50 : 25 : 15 : 10) |
| - Volume penotolan | = | 2 μl |
| - Jarak Elusi | = | 15 cm |
| - Jarak antar noda | = | 1 cm |
| - Detektor | = | UV 366 nm |

- Cara Kerja

- Lapisi salah satu bagian dalam chamber dengan kertas saring.

- Masukkan cairan pengembang ke dalam chamber.

- Jenuhkan cairan pengembang hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan Larutan Baku A, Larutan Baku B, dan Larutan Uji di atas plat.

- Elusi plat hingga jarak elusi yang telah ditentukan.

- Keluarkan plat dan keringkan menggunakan hairdryer.

- Elusi kembali plat dengan fase gerak baru yang telah dijenuhkan hingga mencapai jarak elusi yang telah ditentukan.

- Keluarkan plat dan keringkan menggunakan hairdryer.

- Semprot plat dengan larutan penampak bercak.

- Panaskan plat di dalam oven pada suhu 130°C selama 10 menit.

- Amati noda yang diperoleh dengan di bawah sinar UV 366 nm.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi kerja pemakaian alat TLC Visualizer Camag.

- Uji Identifikasi C

- Timbang 250 mg zat uji, masukkan ke dalam Tabung Nessler

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni, kocok hingga homogen.

- Tambahkan 3 ml Amonium Hidroksida P, kocok hingga homogen.

- Panaskan dalam Waterbath pada suhu 80°C selama 10 menit.

- Amati pemerian larutan; terjadi warna merah.

  - Susut Pengeringan

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 978 – 979.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101).

    - Cara Kerja:

      - Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

      - Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

      - Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

      - Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

      - Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

      - Masukkan ke dalam oven dengan suhu 80 ± 2°C.

      - Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

      - Keringkan selama 2 jam.

      - Dinginkan dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	=  Susut Pengeringan (%)

Wa	=  Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	=  Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar Air

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 978 – 979.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Karl Fischer.

  - Logam Berat

    - Referensi:

Modifikasi USP 48 NF 43 (2025).

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101).

    - Cara Kerja:

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2.5%

      - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

      - Tambahkan 38.46 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

      - Encerkan dengan air murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0.100 | 0.10 | 100 |
| 0.200 | 0.20 | 100 |
| 0.400 | 0.40 | 100 |
| 0.800 | 0.80 | 100 |
| 1.000 | 1.00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0.2 µm.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 200 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dan genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan Asam Nitrat 2.5%.

- Saring larutan dengan kertas Whatman No. 42.

- Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP – OES.

- Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0.2 µm dan masukkan ke dalam sampel Tube ICP.

- Kesesuaian Sistem

Read Time				: 8 s

Rinse Time				: 45 s

RF Power				: 1.2 kW

Stabilization Time			: 15 s

Viewing Mode				: Axial

Nebulizer Flow			: 0.7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal		: 220.353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir

penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kejernihan dan Warna Larutan

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 978 – 979.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101).

    - Cara Kerja:

      - Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam Tabung Nessler.

      - Larutkan dengan 10 ml Air Murni mendidih.

      - Akan terbentuk larutan jernih, tidak berwarna atau hampir tidak berwarna.

      - Ukur serapan larutan uji menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 400 nm dengan Air Murni sebagai blanko.

  - Rotasi Jenis

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 978 – 979.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101).

    - Cara Kerja:

- Timbang 10 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dalam 80 ml Air Murni, dengan pemanasan hingga 50oC.

- Biarkan dingin.

- Tambahkan 0.2 ml Ammonium Hidroksida 6 N.

- Diamkan selama 30 menit, encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Rendam labu ukur di dalam Tangas Es hingga suhu 20oC.

- Lakukan pemeriksaan Rotasi Jenis pada suhu 20oC sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan:

α = P × 100 × Fp × 100%Wu × L × 100 × (100% -KA)

α = P × 100 × Fp × 100%Wu × L × 100 × (100% -KA)

Keterangan :

| α | = | Rotasi spesifik terhadap penjang gelombang (deg) |
| --- | --- | --- |
| W | = | Berat zat uji yang ditimbang (g) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (ml) |
| P | = | Pembacaan hasil polarimeter (deg) |
| KA | = | Kadar Air (%) |

  - Keasaman atau Kebasaan

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 978 – 979.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101).

    - Cara Kerja:

      - Timbang 6 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.

      - Tambahkan 25 ml Air Murni bebas CO2, larutkan dengan pemanasan.

      - Tambahkan 0.3 ml Fenolftaleinn 1% dalam Etanol: larutan tidak berwarna.

      - Titrasi dengan larutan NaOH 0.1 N LV hingga terjadi warna merah.

      - Catat volume larutan NaOH 0.1 N LV yang dibutuhkan.

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 978 – 979.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101).

    - Cara Kerja:

      - Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

      - Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang seksama (Wo).

      - Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

      - Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

      - Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

      - Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

      - Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

      - Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

      - Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh lebih dari batas yang ditetapan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	=  Sisa pemijaran (%)

Wa	=  Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	=  Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	=  Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Protein dan Zat-zat yang Menyerap Cahaya

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 978 – 979.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101).

    - Cara Kerja:

      - Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

      - Tambahkan ± 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

      - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

      - Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang

190 - 350 nm dengan Air Murni sebagai blanko.

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 978 – 979.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-102 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-102 | 01 | 26 APR 2022 | - Perubahan referensi - Penambahan pada alat dan bahan - Perubahan pada identifikasi - Perubahan pada logam berat | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-102 | 02 | 15 FEB 2023 | Referensi, Perubahan nama bahan baku, Perubahan cara kerja Keasaman – Kebasaan, Perubahan cara kerja Susut Pengeringan, Perubahan redaksi Ruang Lingkup dan Terdapat tanda pada parameter-parameter yang diperiksa untuk Sampel Recheck | Review dokumen sesuai referensi terbaru |
| I-QC-01-102 | 03 | 12 OCT 2023 | - Perubahan pada referensi - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada proses instruksi kerja | Review dokumen sesuai referensi terbaru |
| I-QC-01-102 | 04 |  | - Perubahan pada referensi - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada proses instruksi kerja - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML

    - SOVMA