- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Linezolid Tablet Salut Selaput 600 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet inti berbentuk kaplet | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Panjang | mm | 19,20 – 19,60 | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar | mm | 8,50 – 8,90 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 5,10 – 5,50 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 807,50 – 892,50 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 120,00 – 180,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | USP 47 Tahun 2024 |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | HPLC |  | Memenuhi pengujian | USP 47 Tahun 2024 |
|  | Spektrofotometer |  | Memenuhi pengujian | USP 47 Tahun 2024 |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | USP 47 Tahun 2024 |
| 8 | Keragaman Bobot | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | USP 47 Tahun 2024 |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |

- Tablet Salut Selaput

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet salut berbentuk kaplet | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Panjang | mm | 19,20 – 19,60 | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar | mm | 8,50 – 8,90 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 5,10 – 5,50 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 826,50 – 913,50 | PT. Kimia Farma |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Kekerasan | N | 120,00 – 200,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | menit | Tidak lebih dari 60 | USP 47 Tahun 2024 |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | HPLC |  | Memenuhi pengujian | USP 47 Tahun 2024 |
|  | Spektrofotometer |  | Memenuhi pengujian | USP 47 Tahun 2024 |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | USP 47 Tahun 2024 |
| 8 | Keragaman Bobot | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | USP 47 Tahun 2024 |
| 9 | Disolusi |  |  |  |
|  | Uji 1 Media : 900 mL Dapar pH 6,8 Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 60 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q = 80) | USP 47 Tahun 2024 |
| 10 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | - Linezolid Related Compound C* | % | Tidak lebih dari 0,2 | USP 47 Tahun 2024 |
|  | - Pengotor lain | % | Tidak lebih dari 0,17 | USP 47 Tahun 2024 |
|  | - Total pengotor | % | Tidak lebih dari 1,00 | USP 47 Tahun 2024 |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

*(S)-5-(Aminomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-189 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP