- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Guaifenesin tablet 100 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Guaifenesin tablet 100 mg yang diproduksi oleh PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Jingga Muda | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | G“breakline” G | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 8,70 – 9,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 218,50 – 241,50 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 30,00 – 130,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 691) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 691) |
| 8 | Keragaman Bobot |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 ml akuades Alat : Dayung, 50 rpm Waktu : 45 menit Gabungan Sampel | % | Tidak kurang dari 85 (Q=75) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 691) |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-036 | 00 | 08 OCT 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-036 | 01 | 21 JUN 2022 | - Perubahan Referensi - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen |
| S-QC-03-036 | 02 |  | - Perubahan templet dokumen - Perubahan daftar distribusi dokumen - Penambahan parameter uji batas mikroba | Review dokumen dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP