- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Paracetamol Tablet 500 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Paracetamol tablet 500 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | PCT “Breakline” | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 12,70 – 13,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 570,00 – 630,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 60 – 260 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A HPLC |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1364) |
|  | Identifikasi B Kromatografi Lapis Tipis (KLT) |  | Harga Rf bercak utama larutan uji sesuai dengan larutan baku | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1364) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1364 – 1365) |
| 8 | 4 – Aminofenol | % | Tidak lebih dari 0,15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1364) |
| 9 | Keragaman bobot |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2027) |
| 10 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 11 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : Larutan dapar Fosfat pH 5,8; 900 mL Alat : Dayung, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q = 80) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1364) |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-032 | 00 | - | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-032 | 01 | 24 JUN 2021 | Penambahan parameter 4-Aminofenol Bebas | Terkait adanya tambahan persyaratan dari BPOM untuk NIE |
| S-QC-03-032 | 02 | 12 MEI 2022 | Perubahan template | Review dokumen |
| S-QC-03-032 | 03 | 13 FEB 2023 | Perubahan poin identifikasi; perubahan pustaka identifikasi, kadar, keragaman bobot dan disolusi; perubahan penamaan 4-Aminofenol bebas menjadi 4-Aminofenol | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-032 | 04 | 27 JUN 2024 | Penambahan parameter uji batas mikroba dan perubahan daftar distribusi dokumen | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| S-QC-03-032 | 05 |  | Perubahan pada poin idenfitikasi | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 1364 – 1365) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| 1. | AMPM | 7. | SPB |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SPAR | 8. | SVPP |
| 3. | SSCP | 9. | SOVMA |
| 4. | SPML | 10. | AMPR |
| 5. | SPPP | 11. | SPMP |
| 6. | AMPO |  |  |