- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Glimepiride dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Glimepiride sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia V (2014), Hal. 501 – 503;

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 674 – 676;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022) Hal. 290;

Modifikasi USP (2025);

USP 42 NF 37, Hal. 2062.

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| - 1 | Timbangan analitik | 12. | pH meter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Cawan pijar | 13. | #### Pipet tetes |  |
| - 3 | Desikator | 14. | Pipet ukur |  |
| - 4 | #### Gelas kimia | 15. | Batang pengaduk |  |
| - 5 | #### Gelas ukur | 16. | Spatula |  |
| - 6 | #### Labu ukur | 17. | #### Spektrofotometer IR |  |
| - 7 | #### Lumpang dan alu | 18. | #### Tabung Nessler |  |
|  | #### Furnace | 19. | #### Ultrasonic bath |  |
|  | #### Karl Fischer | 20. | #### Inductively Coupled Plasma |  |
|  | #### Syringe filter | 21. | #### HPLC |  |
|  | #### Membrane filter | 22. | #### Botol reagen |  |

  - Bahan:

| - 1 | Air Murni | 8. | Dimetilformamida P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Amonium asetat P | 9. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |  |
| - 3 | Amonium hidroksida 6 N | 10. | Asam Fosfat |  |
|  | Acetonitrile pro HPLC | 11. | Metanol |  |
|  | Natrium dihydrogen fosfat | 12. | Metilen klorida |  |
|  | Asam nitrat P | 13. | Baku kerja Glimepiride |  |
|  | Asam sulfat P | 14. | ICP Multi-element Standar Solution |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 674 – 676.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Glimepiride (S-QC-01-123).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 674 – 676.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Glimepiride (S-QC-01-123).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Dimetilformamida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Dimetilformamida dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Metanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metilen klorida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Metilen klorida dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi (Serapan Infra Merah)

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 674 – 676.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Glimepiride (S-QC-01-123).

    - Cara Kerja:

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Glimepiride dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 – 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Kadar Air

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 674 – 676.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Glimepiride (S-QC-01-123).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 674 – 676.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Glimepiride (S-QC-01-123).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

(Residu sisa pemijaran digunakan untuk pemeriksaan parameter Logam Berat)

    - Perhitungan:

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

SPn		= Sisa pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Referensi:

Modifikasi USP (2025).

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Glimepiride (S-QC-01-123).

    - Cara Kerja:

    - Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,46 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 1000 ml; aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar (Standar induk 100 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time			: 8 s

Rinse time			: 45 s

RF Power			:1,2 kW

Stabilization time		: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0,7 l/min

Plasma			: 12 l/min

Aux Flow			: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Replikasi			: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan: Lakukan standar tengah setelah penginjectan deret standar dan akhir

penginjectan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Referensi:

Farmakope Indonesia V (2014), Hal. 501 – 503 dan USP 42 NF 37, Hal. 2062.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Glimepiride (S-QC-01-123).

    - Cara Kerja:

- Pelarut

- Masukkan 900 ml Asetonitril pro HPLC ke dalam botol reagen 1000 ml.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, kocok hingga homogen.

- Larutan Dapar Fosfat

- Timbang 1.0 g Natrium Dihidrogen Fosfat (NaH2PO4), masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Masukkan kurang lebih 900 ml Air Murni, kocok hingga homogen.

- Atur pH hingga 2.4 menggunakan larutan Asam Fosfat (H3PO4) 10%.

- Encerkan menggunakan Air Murni hingga tanda batas.

- Fase Gerak

- Masukkan 500 ml larutan Dapar Fosfat, masukkan ke dalam botol Fase Gerak 1000 ml.

- Tambahkan 500 ml Asetonitril pro HPLC, aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0.20 µm dengan bantuan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Larutan Baku

- Timbang 30 mg baku kerja Glimepiride, masukan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 30 ml Pelarut, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Baku: 0.06 mg/ml)

- Larutan uji

- Timbang 30 mg baku kerja Glimepiride, masukan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 30 ml Pelarut, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Uji: 0.06 mg/ml)

- Uji Kesesuaian Sistem

Kolom			: VDSpher pur 100; 4.6 x 150 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor			: UV 228 nm

Flow rate			: 1.0 ml/ menit

Volume Injeksi		: 10 μl

Pelarut			: Air Murni : Asetonitril pro HPLC (1:9)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1.5 |

    - Perhitungan:

Cu= LuLs×Ws Wu×100%(100%-KA)×B%

Keterangan

| Cu | = | Kadar Glimepiride yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| KA | = | Kadar Air (%) |
| B% | = | % Baku kerja |

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi:

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Glimepiride (S-QC-01-123).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-168 | 00 | 27 FEB 2020 | - | Dokumen baru |
| I-QC-01-168 | 01 |  | - Perubahan tujuan - Perubahan tanggung jawab - Perubahan referensi - Perubahan alat dan bahan - Perubahan instruksi kerja - Perubahan daftar distribusi dokumen | Mengikuti perubahan di lapang |

- Dokumen  Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

  - AMPM

  - SPBB

  - SPML

  - SOVMA